国环评证

乙字第2617号

襄阳市裕昌精细化工有限公司

虱螨脲中间体：年产500吨2,5-二氯-4-六氟丙氧基苯胺、年产500吨2,6-二氟苯甲酰胺生产线项目

- 环境影响报告书

(全本公示)

建设单位：襄阳市裕昌精细化工有限公司

编制单位：襄阳众鑫缘环保科技有限公司

编制时间：二O一九年六月

目  录

# 概  述

襄阳市裕昌精细化工有限公司是一家研制生产各类医药化工中间体以及高分子材料添加剂的高科技企业，公司自2001年9月成立以来，一直致力于精细化工领域。经过十多年的艰苦创新，企业由小到大，现已成为襄城区初具规模的创汇企业。目前公司生产四大类近二十余个产品，主要产品有医药、农药中间体、颜料中间体、杀菌剂和光稳定剂系列。公司原位于湖北省襄阳市襄城区观音阁村，租赁原襄樊市楚天工商联合总公司涂布白纸厂厂房及土地进行生产。

2009年响应市委、市政府的号召，搬迁至湖北襄城经济开发区。公司选址于湖北襄城经济开发区七号路南，占地121亩，2011年完成了年产2000吨3-氰基吡啶和年产250吨UV-1084紫外线吸收剂生产线项目和其它辅助设施的建设工作。2000吨3-氰基吡啶和年产250吨UV-1084紫外线吸收剂生产线项目于2011年10月获得了环境影响评价报告批复，批复文件为：《关于<襄阳市裕昌精细化工有限公司2000吨/年3-氰基吡啶项目环境影响报告书>的批复》(襄环函[2011]264号)和《关于襄樊市裕昌精细化工有限公司年产250 吨UV-1084紫外线吸收剂项目环境影响报告书的批复》(襄环函[2011]265号)，并于2017年通过竣工环保验收，批复文件为：《关于襄阳市裕昌精细化工有限公司2000吨/年3-氰基吡啶项目竣工环保验收有关意见的函》(襄审批环验[2017]28号)和《关于襄阳市裕昌精细化工有限公司250吨UV-1084紫外线吸收剂项目竣工环保验收有关意见的函》襄阳市行政审批局(襄审批环验[2017]29号)。目前公司原有生产线全部通过环保验收。

同时，公司利用已建厂房和辅助设施投入生产年产500吨2,4－二枯基酚和年产200吨UV-234紫外线吸收剂生产线，该项目已经通过环境影响评价，并取得了批复，批复文件为《关于襄阳市裕昌精细化工有限公司年产500吨2,4-二枯基酚和年产200吨UV-234紫外线吸收剂生产线项目环境影响报告书的批复》(襄审批环评[2019]2号)，因此，2,4-二枯基酚和UV-234紫外线吸收剂为本次项目的同期在建项目。

根据企业发展和市场供求的需要，企业决定将其中的3-氰基吡啶2000t/a生产装置拆除，利用原有的厂房改建虱螨脲中间体：年产500吨2,5-二氯-4-六氟丙氧基苯胺、年产500吨2,6-二氟苯甲酰胺生产线项目于2019年1月已取得湖北省固定资产投资项目备案证(登记备案项目代码：2019-420602-26-03-000058)。

## 建设项目的特点

襄阳市裕昌精细化工有限公司本次扩建项目是利用公司已建厂房和辅助设施进行建设。本次扩建项目具体有以下特点：

- 本次项目不需新征土地，不新建厂房，利用公司现有已建成厂房，只需新增设备；

- 本次项目替代原有的2000吨/年3－氰基吡啶生产线，不新增污染物；

- 本项目重点对营运期污染物进行环境影响分析、提出防治对策。

## 环境影响评价的工作过程

根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》、《建设项目环境影响评价分类管理名录》等有关法律法规及文件的要求，襄阳市裕昌精细化工有限公司于2019年4月委托襄阳众鑫缘环保科技有限公司进行该项目的环境影响评价工作。

接受委托后，评价单位组织有关技术人员研究有关技术资料，对项目建设地进行踏勘和调查，收集资料，核定项目工艺参数，进行项目区域社会、经济、环境现状调查，对该项目环境影响评价重点、评价范围和厂址污染现状及投产后的环境污染状况、治理污染方案及评价标准进行认真的商讨，并依照《环境影响评价技术导则》(HJ2.1-2016、HJ2.2-2018、HJ2.3-2018、HJ2.4-2009、HJ169-2018)等相关法律、法规及技术导则要求，在分析项目工程特点及评价区域环境特征的基础上，编制完成了《襄阳市裕昌精细化工有限公司虱螨脲中间体：年产500吨2,5-二氯-4-六氟丙氧基苯胺、年产500吨2,6-二氟苯甲酰胺生产线项目环境影响报告书》，现提交业主报襄阳市生态环境局审查。

综合以上本次环评共分为三个阶段，即调查分析和工作方案制定阶段，分析论证和预测评价阶段，环境影响报告书编制阶段。具体流程见图1-1。

图1-1    环境影响评价工作程序

## 关注的主要环境问题

根据该项目的排污特点以及周边环境特征，本环评关注的主要环境问题如下：

(1)该项目的生产工艺流程、产污节点、副反应情况、物料平衡、副产物的回收情况和催化剂的去向等。

(2)该项目产生的工艺废气和废水采取污染防治措施，并对采取的污染防治措施进行可行性分析。

(3)项目营运期污染物对周边环境和敏感点的影响及采取的污染防治措施，并分析采取的污染防治措施的可行性。

(4)周边公众对该项目建设和选址在环境保护方面的意见和建议，建设单位应针对有效的意见和建议采取针对性的措施。

(5)深入分析项目的环境风险水平，提出切实可行的环境风险防范措施和应急预案，最大限度减少环境事故的发生概率以及事故带来的损失。

## 环境影响报告书结论

该项目位于湖北襄城经济开发区七号路南侧，即东经112°8'16.63"，北纬31°53'14.76"。本项目为螨脲中间体：年产500吨2,5-二氯-4-六氟丙氧基苯胺、年产500吨2,6-二氟苯甲酰胺。经过分析，项目符合国家产业政策、符合城市总体规划和湖北襄城经济开发区总体规划、符合襄阳市环境保护规划。通过落实本报告提出各项环保措施后，各种污染物排放浓度和排放量均可达到国家排放标准的要求，评价区域内的环境空气、地表水及声学环境质量可控制在相应的环境质量标准内。

只要该公司严格执行“三同时”制度，认真落实本报告提出的各项环保措施和建议，加强环境及风险防范管理，确保各类污染物达标排放，该项目按拟定设计规模和建设方案进行建设，从环保角度而言，是可行的。

# 总  则

## 编制依据

### 法律

- 《中华人民共和国环境保护法》（2015年1月1日实施）；

- 《中华人民共和国环境影响评价法》（2002年10月28日第九届全国人民代表大会常务委员会第三十次会议通过，根据2016年7月2日第十二届全国人民代表大会常务委员会第二十一次会议《关于修改〈中华人民共和国节约能源法〉等六部法律的决定》第一次修正，2018年12月29日第十三届全国人民代表大会常务委员会第七次会议《关于修改〈中华人民共和国劳动法〉等七部法律的决定》第二次修正）；

- 《中华人民共和国可再生能源法》（2005年2月28日第十届全国人民代表大会常务委员会第十四次会议通过，根据2009年12月26日第十一届全国人民代表大会常务委员会第十二次会议《关于修改〈中华人民共和国可再生能源法〉的决定》修正）；

- 《中华人民共和国水污染防治法》（1984年5月11日第六届全国人民代表大会常务委员会第五次会议通过，根据1996年5月15日第八届全国人民代表大会常务委员会第十九次会议《关于修改〈中华人民共和国水污染防治法〉的决定》第一次修正，2008年2月28日第十届全国人民代表大会常务委员会第三十二次会议修订，根据2017年6月27日第十二届全国人民代表大会常务委员会第二十八次会议《关于修改〈中华人民共和国水污染防治法〉的决定》第二次修正）；

- 《中华人民共和国大气污染防治法》（1987年9月5日第六届全国人民代表大会常务委员会第二十二次会议通过，根据1995年8月29日第八届全国人民代表大会常务委员会第十五次会议《关于修改〈中华人民共和国大气污染防治法〉的决定》第一次修正，2000年4月29日第九届全国人民代表大会常务委员会第十五次会议第一次修订，2015年8月29日第十二届全国人民代表大会常务委员会第十六次会议第二次修订，根据2018年10月26日第十三届全国人民代表大会常务委员会第六次会议《关于修改〈中华人民共和国野生动物保护法〉等十五部法律的决定》第二次修正）；

- 《中华人民共和国环境噪声污染防治法》（1996年10月29日第八届全国人民代表大会常务委员会第二十二次会议通过，根据2018年12月29日第十三届全国人民代表大会常务委员会第七次会议《关于修改〈中华人民共和国劳动法〉等七部法律的决定》修正）；

- 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（1995年10月30日第八届全国人民代表大会常务委员会第十六次会议通过，2004年12月29日第十届全国人民代表大会常务委员会第十三次会议修订，根据2013年6月29日第十二届全国人民代表大会常务委员会第三次会议《关于修改〈中华人民共和国文物保护法〉等十二部法律的决定》第一次修正，根据2015年4月24日第十二届全国人民代表大会常务委员会第十四次会议《关于修改〈中华人民共和国港口法〉等七部法律的决定》第二次修正，根据2016年11月7日主席令第57号《全国人大常委会关于修改＜中华人民共和国对外贸易法＞等十二部法律的决定》修改）；

- 《中华人民共和国土壤污染防治法》（2018年8月31日第十三届全国人民代表大会常务委员会第五次会议通过）；

- 《中华人民共和国清洁生产促进法》（中华人民共和国主席令·第五十四号，2012年7月1日实施）；

- 《中华人民共和国循环经济促进法》（2008年8月29日第十一届全国人民代表大会常务委员会第四次会议通过，根据2018年10月26日第十三届全国人民代表大会常务委员会第六次会议《关于修改〈中华人民共和国野生动物保护法〉等十五部法律的决定》修正）；

- 《中华人民共和国土地管理法》（1986年6月25日第六届全国人民代表大会常务委员会第十六次会议通过，根据1988年12月29日第七届全国人民代表大会常务委员会第五次会议《关于修改〈中华人民共和国土地管理法〉的决定》第一次修正，1998年8月29日第九届全国人民代表大会常务委员会第四次会议修订，根据2004年8月28日第十届全国人民代表大会常务委员会第十一次会议《关于修改〈中华人民共和国土地管理法〉的决定》第二次修正）；

- 《中华人民共和国安全生产法》（2002年6月29日第九届全国人民代表大会常务委员会第二十八次会议通过根据2009年8月27日第十一届全国人民代表大会常务委员会第十次会议关于《关于修改部分法律的决定》第一次修正根据2014年8月31日第十二届全国人民代表大会常务委员会第十次会议《关于修改〈中华人民共和国安全生产法〉的决定》第二次修正）；

- 《中华人民共和国城乡规划法》（2007年10月28日第十届全国人民代表大会常务委员会第三十次会议通过，根据2015年4月24日第十二届全国人民代表大会常务委员会第十四次会议《关于修改〈中华人民共和国港口法〉等七部法律的决定》修正）。

    - 法规、规章

- 《建设项目环境保护管理条例》（1998年11月29日中华人民共和国国务院令第253号发布，根据2017年7月16日《国务院关于修改〈建设项目环境保护管理条例〉的决定》修订，自2017年10月1日起施行）；

- 《城镇排水与污水处理条例》（中华人民共和国国务院令第641号，2014年1月1日起施行）；

- 《基本农田保护条例》（1998年12月27日中华人民共和国国务院令第257号发布，根据2011年1月8日《国务院关于废止和修改部分行政法规的决定》修订）；

- 《建设工程安全生产管理条例》（中华人民共和国国务院令第393号，2004年2月1日起施行）；

- 《中华人民共和国土地管理法实施条例》（1998年12月27日中华人民共和国国务院令第256号发布，根据2011年1月8日《国务院关于废止和修改部分行政法规的决定》修订，根据2014年07月29日《国务院关于修改部分行政法规的决定》第二次修订）；

- 《排污许可管理办法（试行）》（环境保护部令、部令第48号，2017年11月6日由环境保护部部务会议审议通过）；

- 《危险化学品环境管理登记办法（试行）》（环境保护部令、部令第22号，2013年3月1日起施行）；

- 《工矿用地土壤环境管理办法（试行）》（生态环境部令、部令第3号，自2018年8月1日起施行）；

- 《农用地土壤环境管理办法（试行）》（中华人民共和国环境保护部、中华人民共和国农业部·部令第46号，自2017年11月1日起施行）；

- 《固定污染源排污许可分类管理名录（2017年版）》（2017年6月19日由环境保护部部务会议审议通过，环保部令第45号）；

- 《建设项目环境影响后评价管理办法（试行）》（环境保护部令、部令第37号，2016年1月1日起施行）；

- 《突发环境事件应急管理办法》（环境保护部令、部令第34号，2015年6月5日起施行）；

- 《建设项目环境影响评价分类管理名录》（环境保护部令第44号，2017年9月1日起施行）以及《关于修改<建设项目环境影响评价分类管理名录>部分内容的决定》（生态环境部令、部令第1号，2018年4月28日起实施）。

- 《环境影响评价公众参与办法》（生态环境部令、部令第4号，2019年1月1日起实施）。

    - 国家相关文件

- 《关于印发<排污许可证管理暂行规定>的通知》（环境保护部文件，环水体[2016]186号）；

- 《国家发展改革委关于修改<产业结构调整指导目录（2011年本）>有关条款的决定》（国家发展改革委2013年第21号令）；

- 《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（国家环境保护部，环发[2012]77号）；

- 《关于进一步加强环境保护信息公开工作的通知》（环发[2012]134号）；

- 《关于发布<一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准>（GB18599-2001）等3项国家污染物控制标准修改单的公告》（环境保护部2013年第36号公告）；

- 《关于切实加强风险防范严格环境影响评价风险管理的通知》（环发[2012]98号）；

- 《大气污染防治国十条》（2013年6月14日国务院常务会议）；

- 《关于保障工业企业场地再开发利用环境安全的通知》（环境保护部、工业和信息化部、国土资源部、住房和城乡建设部、环发[2012]140号）；

- 《关于在重点建设项目中开展工程环境监理的通知》（国家环保总部环发[2002]141号）；

- 《关于切实加强环境影响评价监督管理工作的通知》（环境保护部办公厅，环办[2013]104号）；

- 《关于印发<“十三五”环境影响评价改革实施方案>的通知》（环境保护部，环环评[2016]95号）；

- 《关于发布<建设项目危险废物环境影响评价指南>的公告》（环境保护部，2017年第43号公告）；

- 《关于印发大气污染防治行动计划的通知》（国发[2013]37号）；

- 《“十三五”生态环境保护规划》（国发[2016]65号）；

- 《土壤污染防治行动计划》（国发[2016]31号）；

- 《关于印发<全国生态保护“十三五”规划纲要>的通知》(环境保护部文件、环生态[2016]151号）；

- 《关于印发<“十三五”环境影响评价改革实施方案>的通知》（环境保护部文件，环环评[2016]95号）；

- 《国务院关于印发打赢蓝天保卫战三年行动计划的通知》（国发[2018]22号）；

- 《国务院关于印发“十三五”节能减排综合工作方案的通知》（国发[2016]74号）；

- 《国务院办公厅关于印发控制污染物排放许可制实施方案的通知》（国办发[2016]81号）；

- 《中共中央办公厅、国务院办公厅印发<关于划定并严守生态保护红线的若干意见>的通知》（中共中央办公厅、国务院办公厅，厅字[2017]2号）；

- 《关于印发<长江经济带生态环境保护规划>的通知》（环境保护部、国家发展和改革委员会、水利部文件，环规财[2017]88号）；

- 《国务院关于汉江生态经济带发展规划的批复》（国函[2018]127号）；

- 《中共中央、国务院关于全面加强生态环境保护坚决打好污染防治攻坚战的意见》（中发[2018]17号）；

- 《关于发布<建设项目竣工环境保护验收暂行办法>的公告》（环境保护部文件，国环规环评[2017]4号）；

- 《关于发布<企业突发环境事件隐患排查和治理工作指南（试行）>的公告》（环保部公告，2016年第74号）；

- 《关于实施工业污染源全面达标排放计划的通知》（环环监[2016]172号）；

- 《关于印发<建设项目环境保护事中事后监督管理办法（试行）>的通知》（环发[2015]163号）；

- 《关于做好环境影响评价制度与排污许可制衔接相关工作的通知》（环境保护部办公厅文件，环办环评[2017]84号）；

- 《环保部办公厅关于加强废烟气脱硝催化剂监管工作的通知》（环办函[2014]990号）

- 《环境保护部、国家发展和改革委员会、水利部关于印发<重点流域水污染防治规划（2016-2020年）>的通知》（环水体[2017]142号）；

    - 地方性法规及文件

- 《湖北省汉江流域水污染防治条例》（湖北省第九届人民代表大会常务委员会第13次会议于1999年11月27日通过，自2000年5月1日施行）；

- 《湖北省土壤污染防治条例》（2016年2月1日湖北省第十二届人民代表大会第四次会议通过）；

- 《省人民政府关于印发湖北省土壤污染防治行动计划工作方案的通知》（鄂政发[2016]85号）；

- 《湖北省人民政府关于印发湖北省环境保护“十三五”规划的通知》（鄂政发[2016]76号）；

- 《湖北省环保厅关于启动运行湖北省危险废物监管物联网系统的通知》（鄂环发[2014]37号）；

- 《湖北省环保厅办公室关于进一步加强危险废物经营单位监督管理工作的通知》（鄂环办[2017]96号）；

- 《湖北省环保厅办公室关于进一步做好“十三五”湖北省危险废物规范化管理工作的通知》（鄂环办[2016]170号）；

- 《湖北省人民政府关于印发湖北省水污染防治行动计划工作方案的通知》（鄂政发[2016]3号）

- 《湖北省水污染防治条例》（湖北省第十二届人民代表大会第二次会议于2014年1月22日通过，自2014年7月1日起施行）；

- 《关于印发<湖北省固体（危险）废物转移管理办法>的通知》（湖北省环境保护厅文件鄂环发[2011]11号）；

- 《关于进一步加强危险废物经营许可管理工作的通知》（省环保厅、鄂环办[2011]143号）；

- 《省环保厅关于印发湖北长江经济带生态环境保护规划的通知》（鄂环发[2017]23号）；

- 《省环保厅办公室关于进一步做好“十三五”湖北省危险废物规范化管理工作的通知》（鄂环办[2016]170号）；

- 《省人民政府关于印发湖北汉江生态经济带开放开发总体规划（2014-2025年）的通知》（鄂政发[2015]26号）；

- 《省人民政府关于印发进一步推进全省生态环境问题整治工作方案的通知》（鄂政发[2018]43号）；

- 《省环保厅、省发改委关于印发湖北省生态保护红线优化工作实施方案的通知》（鄂环发[2017]12号）；

- 《省环保厅、省发改委关于印发湖北省生态保护红线划定方案的通知》（鄂环发[2018]8号）；

- 《省人民政府关于发布湖北省生态保护红线的通知》（鄂政发[2018]30号）；

- 《省环保厅关于印发<湖北省污染源自动监控管理办法><湖北省污染源自动监控管理技术指南>的通知》（湖北省环境保护厅文件，鄂环发[2017]5号）；

- 《省人民政府办公厅关于印发湖北省生态保护红线管理办法（试行）的通知》（鄂政办发[2016]72号）；

- 《省人民政府办公厅关于切实做好重点流域水污染防治规划实施工作的通知》（鄂政办函[2013]97号）；

- 《省环委会办公室关于加强全省环境噪声污染防治工作的通知》（鄂环委办[2017]26号）；

- 《省人民政府关于印发湖北省水污染防治行动计划工作方案的通知》（鄂政发[2016]3号）；

- 《省人民政府办公厅关于印发湖北省开发区、工业园区区域性统一评价试点工作方案和省投资项目在线审批监管平台与省政务服务网对接及推广应用工作方案的通知》（鄂政办发[2018]64号）；

- 《省人民政府办公厅关于印发湖北省环境空气质量生态补偿暂行办法的通知》（鄂政办发[2018]74号）；

- 《省环保厅、省发改委关于印发湖北省生态保护红线优化工作实施方案的通知》（鄂环发[2017]12号）；

- 《湖北省环境保护厅、湖北省发展和改革委员会、湖北省财政厅、湖北省交通运输厅、湖北省质量技术监督局、湖北省能源局关于印发<湖北省挥发性有机物污染防治三年行动实施方案>的通知》（鄂环发[2018]7号）；

- 《市人民政府关于应发襄阳市重点行业执行大气污染物特别排放限值实施方案的通知》（襄政办函[2018]22号）；

- 《襄阳市汉江流域水环境保护条例》（2016年10月26日襄阳市第十六届人民代表大会常务委员会第三十一次会议通过，2016年12月1日湖北省第十二届人民代表大会常务委员会第二十五次会议批准）；

- 《襄阳市水污染防治行动计划工作方案》（襄阳市人民政府，2016年6月6日）；

- 《襄阳市大气污染集中强化整治方案》（襄环委办[2018]55号）；

- 《市人民政府关于印发襄阳市环境保护“十三五”规划的通知》（襄政发[2017]26号）；

- 《关于印发进一步落实企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法(试行)的通知》（襄环办[2017]53号）；

- 《关于印发<襄阳市工业污染源全面达标排放计划实施方案（2017-2020年）>的通知》（襄环办[2017]37号）；

- 《关于进一步加强危险废物及辐射安全监管工作的意见》（襄环字[2017]14号）；

- 《襄阳市突发土壤污染环境事件应急预案》；

- 《湖北省环境保护厅办公室关于<进一步加强我省废烟气脱硝催化剂环境监管工作>的通知》（鄂环办[2015]18号）；

- 《襄阳市突发性环境事件应急预案》。

    - 相关技术规范、技术导则

- 《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》（HJ2.1-2016）

- 《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-20018）；

- 《环境影响评价技术导则-地面水环境》（HJ2.3-2018）；

- 《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016）；

- 《环境影响评价技术导则-声环境》（HJ2.4-2009）；

- 《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）；

- 《建设项目危险废物环境影响评价指南》（环境保护部公告，2017年第43号）；

- 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）（2013年版）；

- 《固体废物鉴别标准 通则》（GB34330-2017）；

- 《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）。

    - 有关批复及技术文件

- 《湖北襄城经济开发区控制性详细规划(修编)》

- 《襄阳市余家湖工业园总体规划环境影响报告书》及其审查意见

- 襄阳市裕昌精细化工有限公司提供的其它技术资料

## 评价目的

- 本次评价将依据《中华人民共和国环境影响评价法》和国务院第253号令《建设项目环境保护管理条例》以达到以下目的：

- 通过现状调查与现场踏勘，搞清项目所在区域环境质量现状并分析主要环境问题。

- 通过详细的工程分析，明确该项目主要环境影响因素，筛选对环境造成影响的主要污染因子。通过现状环境质量监测，分析评价项目建设对周围环境的影响程度与范围。

- 根据项目的排污特点，结合环境现状质量监测分析结果，论证污染防治措施的可行性，进行环境经济损益分析。

- 本着客观、公开、公正原则，通过襄阳市行政审批局网站发布两次公示，结合项目区域发放公众参与调查表的方式征询公众对该项目的意见和建议。

- 通过本次环境影响的评价，提出污染防治措施建议，避免和减缓不利的环境影响，促进项目实现环境、社会和经济协调发展的目标。

## 区域环境功能区划

根据《襄阳市环境保护“十三五”规划》及《湖北襄城经济开发区控制性详细规划（修编）》，结合现行国家标准要求，襄阳市裕昌精细化工有限公司项目所在区域环境功能区划如下：

    - 环境空气

《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中二类区。

    - 地表水

根据湖北省人民政府办公厅文件《省人民政府办公厅转发省环境保护局地表水环境功能类别的通知》（鄂政发[2000]10号）的有关规定，汉江（襄阳段）干流II类和III类。

    - 声环境功能区划

项目所在区域声环境功能区划定为：工业区3类、敏感点2类、主干道道路两侧4a类。

    - 地下水功能区划

项目所在区域地下水环境功能区划定为：工业区Ⅲ类。

    - 土壤功能区划

项目所在区域土壤环境功能区划定为建设用地。

## 环境影响识别与评价因子筛选

    - 环境影响识别

- 按照《环境影响评价技术导则》中行业污染特征及建设项目特点，根据工程分析和项目所在区域的环境现状，采用矩阵分析法进行主要影响源和环境要素的识别。以工程活动的强度、影响时间的持续性、影响受体敏感性作为判别依据，分别确定每项活动对各环境因子的影响程度，拟建项目环境影响识别结果见表2-1。

表2-1    环境影响因素识别表

| 评价 时段 | 评价要素 |  | 影响特征 |  |  |  | 影响说明 | 减缓措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 性质 | 程度 | 时间 | 可能性 |  |  |
| 营 运 期 | 自然 环境 | 大气环境 | - | 3 | 长 | 大 | 氨气、氯化氢、NOx、硫酸雾 | 治理达标 |
|  |  | 地表水质 | - | 2 | 长 | 大 | 废水 | 治理达标 |
|  |  | 固废 | - | 3 | 长 | 大 | 生活垃圾和工业固废 | 合理处置 |
|  |  | 噪 声 | - | 2 | 长 | 大 | 设备噪声 | 合理布局、降噪处理 |
|  | 生态 环境 | 陆上植物 | - | 1 | 长 | 大 | 废气 | 治理达标 |
|  |  | 陆生动物 | - | 1 | 长 | 大 | 废气 | 治理达标 |
|  | 社会 环境 | 人群健康 | - | 3 | 长 | 大 | 废气、废水、噪声 | 治理达标 |
|  |  | 社会经济 | ＋ | 2 | 长 | 大 | 社会产值增加、促进产业发展 |  |
|  |  | 就业机会 | ＋ | 1 | 长 | 大 | 增加就业人数 |  |
| 备注 |  | (1)影响性质“+”为有利影响；“-”为不利影响。 (2)影响程度“1”为重大影响；“2”为中等影响；“3”为轻微影响。 |  |  |  |  |  |  |

由表2-1可以看出，项目区环境空气质量、地表水水质和声环境等环境要素在项目营运期可能因废气、废水、噪声而受到一定程度影响。

    - 评价因子筛选

根据对项目的工程分析、项目所在地区各环境要素的特征以及存在的环境问题，确定的评价因子见表2-2。

表2-2    评价因子筛选结果表

| 类别 | 要素 | 评价因子 |
| --- | --- | --- |
| 环境质量现状评价 | 环境空气质量现状 | SO2、NO2、PM10、TVOC、NH3 |
|  | 水环境质量现状 | pH、溶解氧、高锰酸盐指数、BOD5、氨氮、总磷、氟化物 |
|  | 声质量现状 | LeqdB(A) |
| 工程污染源 | 大气污染源 | NH3、VOCs、硫酸雾、HCl、甲醇、NOX |
|  | 水污染源 | pH、SS、COD、氨氮、BOD5 |
|  | 厂界噪声 | LeqdB(A) |
|  | 固体废物 | 残渣、废活性炭、污泥和厂区生活垃圾 |
| 环境影响预测与评价 | 大气环境影响预测及评价 | NH3、VOCS、硫酸雾、甲醇、HCl、NOX |
|  | 水环境影响分析 | COD、氨氮、SS |
|  | 噪声环境影响预测 | LeqdB(A) |
|  | 固体废物环境影响分析 | 残渣、废活性炭、污泥和生活垃圾等 |
| 总量控制因子 | 废水污染物 | COD、NH3-N |
|  | 废气污染物 | VOCs |
|  | 固体废物 | 工业固废 |

    - 地表水环境

项目纳污水体汉江(余家湖段)属于《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中三类水体。

    - 地下水环境

根据《湖北襄城经济开发区控制性详细规划（修编）》的相关要求，评价区域工农业用水及村民生活用水没有取用地下水，评价区内地下水水质执行《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)中的Ⅲ类标准。

    - 声环境

区内工业用地环境噪声属《声环境质量标准》(GB3096-2008)中3类区。

    - 土壤

根据《襄阳市环境保护“十三五”规划》的相关规定，评价区内土壤主要功能以城市居住用地、工业用地、仓储用地和绿地为主，土壤环境质量执行《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》(GB 36600-2018)中第二类用地 筛选值标准。

## 环境质量标准

    - 环境空气质量标准

评价区域内环境空气执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准和《环境影响评价技术导则  大气环境》(HJ2.2-2018)附录D中其他污染物空气质量浓度参考限值。标准值见表2-3。

表2-3    环境空气质量标准    单位：μg/m3

| 评价因子 | 取值时间 | 标准值 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| SO2 | 1小时平均 | 500 | 《环境空气质量标准》二级 (GB3095-2012) |
|  | 日均值 | 150 |  |
|  | 年平均 | 60 |  |
| NO2 | 1小时平均 | 200 |  |
|  | 日平均 | 80 |  |
|  | 年平均 | 40 |  |
| PM10 | 日均值 | 150 |  |
|  | 年平均 | 100 |  |
| TVOC | 8小时值 | 600 | 《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)附录D中其他污染物空气质量浓度参考限值 |
| NH3 | 1小时平均 | 200 |  |
| 甲醇 | 1小时平均 | 3000 |  |
| HCl | 1小时平均 | 50 |  |
| 硫酸雾 | 1小时平均 | 300 |  |

    - 地表水环境质量标准

该项目产生的生产及生活污水经厂区污水处理站处理后进入余家湖污水处理厂处理达标后排入汉江，根据鄂政办发(2000)10号《省人民政府办公厅转发省环境保护局地表水环境功能类别的通知》，汉江襄阳市区段执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅲ类标准。其标准值详见表2-4。

表2-4    地表水环境质量标准(Ⅲ类)    单位：mg/L

| 河流 | 评价因子 | 单位 | 标准值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 汉江襄阳市区段 | pH | / | 6~9 | 《地表水环境质量标准》 (GB3838-2002)Ⅲ类标准 |
|  | 高锰酸盐指数 | mg/L | ≤6 |  |
|  | DO | mg/L | ≥5 |  |
|  | BOD5 | mg/L | ≤4 |  |
|  | 石油类 | mg/L | ≤0.05 |  |
|  | 氨氮 | mg/L | ≤1.0 |  |
|  | 总磷 | mg/L | ≤0.2 |  |
|  | 氟化物 | mg/L | ≤1.0 |  |
|  | 挥发酚 | mg/L | ≤0.005 |  |
|  | 硫化物 | mg/L | ≤0.2 |  |

    - 地下水环境质量标准

本次项目位于湖北襄城经济开发区内，地下水执行《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)III类标准要求，其标准值见下表2-5。

表2-5    地下水质量标准    单位：mg/L，pH无纲量

| 标准类别 | pH值 | 耗氧量 | 氨氮 | 亚硝酸盐 (以N计) | 硝酸盐 (以N计) | 硫酸盐 | 氯化物 | 氰化物 | 溶解性 总固体 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ⅲ类 | 6.5~8.5 | ≤3.0 | ≤0.50 | ≤1.00 | ≤20.0 | ≤250 | ≤250 | ≤0.05 | ≤1000 |
| 标准类别 | 总硬度 | 六价铬 | 铜 | 锌 | 铅 | 镉 | 镍 | 砷 | 汞 |
| Ⅲ类 | ≤450 | ≤0.05 | ≤1.00 | ≤1.00 | ≤0.01 | ≤0.005 | ≤0.02 | ≤0.01 | ≤0.001 |

    - 土壤环境质量标准

土壤环境质量现状评价执行《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》(GB36600-2018)中第二类用地筛选值标准，具体标准值见表2-6。

表2-6    土壤环境质理标准值    单位：mg/kg

| 序号 | 监测项目 | 第二类用地管制值 | 序号 | 监测项目 | 第二类用地管制值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 砷 | 140 | 24 | 1,2,3-三氯丙烷 | 5 |
| 2 | 镉 | 172 | 25 | 氯乙烯 | 4.3 |
| 3 | 铬（六价） | 78 | 26 | 苯 | 40 |
| 4 | 铜 | 36000 | 27 | 氯苯 | 1000 |
| 5 | 铅 | 2500 | 28 | 1,2-二氯苯 | 560 |
| 6 | 汞 | 82 | 29 | 1,4-二氯苯 | 200 |
| 7 | 镍 | 2000 | 30 | 乙苯 | 280 |
| 8 | 四氯化碳 | 36 | 31 | 苯乙烯 | 1290 |
| 9 | 氯仿 | 10 | 32 | 甲苯 | 1200 |
| 10 | 氯甲烷 | 120 | 33 | 间二甲苯+对二甲苯 | 570 |
| 11 | 1,1-二氯乙烷 | 100 | 34 | 邻二甲苯 | 640 |
| 12 | 1,2-二氯乙烷 | 21 | 35 | 硝基苯 | 760 |
| 13 | 1,1-二氯乙烯 | 200 | 36 | 苯胺 | 663 |
| 14 | 顺-1,2-二氯乙烯 | 2000 | 37 | 2-氯酚 | 4500 |
| 15 | 反-1,2-二氯乙烯 | 163 | 38 | 苯并[a]蒽 | 151 |
| 16 | 二氯甲烷 | 2000 | 39 | 苯并[a]芘 | 15 |
| 17 | 1,2-二氯丙烷 | 47 | 40 | 苯并[b]荧蒽 | 151 |
| 18 | 1,1,1,2-四氯乙烷 | 100 | 41 | 苯并[k]荧蒽 | 1500 |
| 19 | 1,1,2,2-四氯乙烷 | 50 | 42 | 䓛 | 12900 |
| 20 | 四氯乙烯 | 183 | 43 | 二苯并[a,h]蒽 | 15 |
| 21 | 1,1,1-三氯乙烷 | 840 | 44 | 茚并[1,2,3-cd]芘 | 151 |
| 22 | 1,1,2-三氯乙烷 | 15 | 45 | 萘 | 700 |
| 23 | 三氯乙烯 | 20 |  |  |  |

    - 环境噪声标准

本次评价范围内区域环境噪声标准采用《声环境质量标准》(GB3096-2008)中3类标准；区内交通道路干线两侧采用4a类标准，其标准值见表2-7。

表2-7    噪声环境质量标准值    单位：dB(A)

| 类别 | 适用区域 | 昼间 | 夜间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 | 工业生产、仓储物流区 | 65 | 55 |
| 4a | 交通干线两侧 | 70 | 55 |

## 污染物排放标准

    - 废气

- 工艺废气VOCs排放标准

该项目投产后，工艺废气中的总挥发性有机物(VOCs)参照执行《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）表2和表5中VOCS排放限值标准要求，详见表2-8。

表2-8    大气污染物VOCs排放标准值表

| 行业 | 工艺设施 | 污染物 | 最高允许排放浓度(mg/m3) | 最高允许排放速率(kg/h) | 适用生产线 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 其他行业 | - | VOCs | 80 | 2.0(15m) | 生产线 |
|  |  |  |  | 3.8(20m) |  |
|  |  |  |  | 7.65(25m) |  |
|  |  | VOCs | 厂界监控点浓度限值：小于2.0mg/m3 |  |  |

- 工艺废气氯化氢、硫酸雾和甲醇排放标准

该项目投产后，工艺废气中的氯化氢、硫酸雾和甲醇执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中二级标准，详见表2-9。

表2-9    大气污染物排放标准

| 污染物名称 | 最高允许排放浓度（mg/m3） | 最高允许排放速率（kg/h） |  | 无组织排放监控浓度限值（mg/m3） | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 排气筒(m) | 二级 |  |  |
| 氯化氢 | 100 | 15 | 0.26 | 0.20 | 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)二级标准 |
|  |  | 20 | 0.43 |  |  |
|  |  | 25 | 0.91 |  |  |
| 硫酸雾 | 45 | 15 | 1.5 | 1.2 |  |
|  |  | 20 | 2.6 |  |  |
|  |  | 25 | 5.7 |  |  |
| 甲醇 | 190 | 15 | 5.1 | 12 |  |
|  |  | 20 | 8.6 |  |  |
|  |  | 25 | 18.8 |  |  |

- 工艺废气氨的排放标准

该项目投产后，工艺废气中的氨执行《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)，详见表2-10。

表2-10    《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)（摘录）

| 污染物名称 | 污染物排放标准值（kg/h） |  | 厂界标准值 （mg/m3） | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 排气筒(m) | 二级 |  |  |
| 氨 | 15 | 4.9 | 1.5 | 《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93) |
|  | 20 | 8.7 |  |  |
|  | 25 | 14 |  |  |

    - 废水

该项目废水执行《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015）表1间接排放标准，同时达到余家湖污水处理厂进口标准要求，根据襄阳市襄城区环境保护局、襄阳市襄城区经济开发区管委会、保康经济开发区管委会《关于余家湖污水处理厂调试运行期间园区企业达标污水(达到污水处理厂接纳标准)转运过程管控方案》(襄城环字[2017]1号)，余家湖污水处理厂目前已完成提标升级改造，经处理后的尾水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准。具体见表2-11~表2-13和附件。

表2-11    石油化学工业污染物排放标准    单位mg/L(pH无量纲)

| 项 目 | pH | NH3-N | COD | BOD5 | SS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 三级标准值 | - | - | - | - | - |

表2-12    项目废水执行标准    单位：mg/L，pH无纲量

| 水质指标 | pH | COD | BOD5 | SS | NH3-N | TN | TP | 总盐 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标准 | 6~9 | 500 | 300 | 400 | 45 | 70 | 8.0 | 8000 |

表2-13    余家湖污水处理厂出水执行标准    单位：mg/L，pH无纲量

| 水质指标 | pH | COD | BOD5 | SS | NH3-N | TN | TP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级A标准 | 6~9 | 50 | 10 | 10 | 5(8) | 15 | 0.5 |

注：括号外数值为水温＞12℃时的控制指标，括号内数值为水温≤12℃时的控制温度。

    - 噪声

营运期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准，具体见表2-14。

表2-14    工业企业厂界环境噪声排放标准一览表

| 执行时段 标准类别 | 昼 间 | 夜 间 | 位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| GB12348-2008，3类 | 65 dB(A) | 55 dB(A) | 厂界 |

    - 固体废物

- 一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准(GB18599-2001)及修改单(环境保护部公告2013年第36号，2013.6.8发布)；

- 《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及修改单(环境保护部公告2013年第36号，2013.6.8发布)；

- 《固体废物鉴别标准 通则》(GB34330-2017)；

- 《建设项目危险废物环境影响评价指南》(2017年10月1日)。

    - 其它标准

《危险化学品重大危险源辨识》(GB18218-2009)。

## 评价工作等级

    - 大气

- 评价因子和标准筛选

根据工程分析，项目主要大气污染物为车间点源排放的甲醇、HCl和VOCs以及罐区及生产车间无组织排放的甲醇、VOCs、硫酸雾、HCl、NOX。

在预测筛选过程中，由于甲醇本身即为VOCs的一部分。由于执行标准不同，甲醇执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中二级标准：最高允许排放甲醇：190mg/m3；VOCs执行天津地方标准《工业企业挥发性排放控制标准》(DB12/524-2014)其他行业标准：最高允许排放浓度VOCs：80mg/m3；甲醇最高允许排放浓度标准反而还高于VOCs，控制VOCs达标排放源强同时能达到控制甲醇的目的，因此在预测中，以VOCs作为评价因子，可体现甲醇贡献值水平。

罐区无组织排放HCl量、NOX很小，不作为此次评价的重点，不进行预测。

项目大气评价因子和标准表见2-15。

表2-15     评价因子和评价标准表    单位：mg/m3

| 编号 | 评价因子 | 标准值(小时值) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 硫酸雾 | 0.3 | 大气导则表D其他污染参考限值，1小时值 |
| 2 | VOCS | 0.60 | 大气导则表D其他污染参考限值，8小时值 |
| 3 | 甲醇 | 3 | 大气导则表D其他污染参考限值，1小时值 |
| 4 | 氨 | 0.2 | 大气导则表D其他污染参考限值，1小时值 |

- 评价等级判定

根据《环境影响评价技术导则  大气环境》(HJ2.2-2018)之规定，根据项目污染源初步调查结果，分别计算项目排放主要污染物的最大地面空气质量浓度占标率Pi(第i 个污染物，简称“最大浓度占标率”)，及第i个污染物的地面空气质量浓度达到标准值的10%时所对应的最远距离D10%。其中Pi定义为：

式中：Pi—第i个污染物的最大地面空气质量浓度占标率，%；

Ci—采用估算模型计算出的第i 个污染物的最大1h地面空气质量浓度，μg/m3；

C0i—第i个污染物的环境空气质量浓度标准，μg/m3。一般选用GB3095中1h平均质量浓度的二级浓度限值，如项目位于一类环境空气功能区，应选择相应的一级浓度限值；对该标准中未包含的污染物，使用5.2确定的各评价因子1h平均质量浓度限值。对仅有8h平均质量浓度限值、日平均质量浓度限值或年平均质量浓度限值的，可分别按2倍、3倍、6倍折算为1h平均质量浓度限值。

评价等级按表2-16的分级判据进行划分。最大地面空气质量浓度占标率Pi按公式计算，如污染物数i大于1，取P值中最大者Pmax。

表2-16    评价工作等级划分表

| 评价工作等级 | 评价工作分级判据 |
| --- | --- |
| 一级 | Pmax≥10% |
| 二级 | 1%≤Pmax＜10% |
| 三级 | Pmax＜1% |

- 估算模型参数

- 本次项目估算模型参数见表2-17。

表2-17    估算模型参数表

| 参数 |  | 取值 |
| --- | --- | --- |
| 农村/城市选项 | 城市/农村 | 城市 |
|  | 人口数(城市选项时) | 605000 |
| 最高环境温度/℃ |  | 39.6 |
| 最低环境温度/℃ |  | -5.5 |
| 土地利用类型 |  | 工业用地 |
| 区域湿度条件 |  | 中等湿度气候 |
| 是否考虑地形 | 考虑地形 | 否 |
|  | 地形数据分辨率/m | 否 |
| 是否考虑岸线熏烟 | 考虑岸线熏烟 | 是 |
|  | 岸线距离/m | 2500 |
|  | 岸线方向/° | 45 |

- 项目大气污染因子控制参数

- 本次项目点源排放大气污染因子控制参数见表2-18。项目面源排放大气污染因子控制参数见表2-19。

表2-18    项目点源排放大气污染因子控制参数表

| 项目 | 点源名称 | 排气 筒高度 | 排气 筒内径 | 烟气量 | 烟气出 口温度 | 年排放 小时数 | 源强 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 符号 | Name | H | D | V | T | Hr | Q |  |
| 单位 | / | m | m | m3/h | ℃ | h | kg/h |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 正常 | 非正常 |
| 1# | VOCs | 25 | 0.5 | 2000 | 20 | 7200 | 0.032 | 3.2 |
|  | 甲醇 |  |  |  |  |  | 0.019 | 1.954 |
|  | 硫酸雾 |  |  |  |  |  | 0.023 | 2.299 |
| 2# | 氨 | 25 | 0.4 | 2500 | 20 | 7200 | 0.108 | 2.162 |
|  | VOCs |  |  |  |  |  | 0.045 | 4.566 |

表2-19    项目面源排放大气污染因子控制参数表

| 排放源 | 评价因子 | 排放量(t/a) | 面源面积(m2) | 排放高度(m) | 排放方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 车间 | 甲醇 | 0.141 | 3840 | 15 | 连续 |
|  | VOCs | 0.56 |  |  |  |

- 估算模型计算结果

- Aerscreen估算模式源强截图见图2-1

- 图2-1    Aerscreen估算模式源强截图

- Aerscreen估算模式计算结果见图2-2和图2-3。

- 图2-2    AERSCREEN筛选计算与评价等级-小时值浓度计算结果截图

- 图2-3    AERSCREEN筛选计算与评价等级-小时值浓度占标率计算结果截图

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)中大气环境影响评价等级判别依据，见表2-20。

表2-20    评价工作等级表

| 评价工作等级 | 评价工作等级判据 |
| --- | --- |
| 一级 | Pmax≥10% |
| 二级 | 1%≤Pmax＜10% |
| 三级 | Pmax＜1 |

由图2-2和图2-3和表2-20可知，大气环境影响评价等级为二级；根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)中5.3.3.2对电力、钢铁、水泥、石化、化工、平板玻璃、有色等高耗能行业的多源项目或以使用高污染燃料为主的多源项目，并且编制环境影响报告书的项目评价等级提高一级，由此项目大气评价等级须提高一级，确定项目大气环境影响评价等级为一级。

    - 地表水

根据《环境影响评价技术导则-地面水环境》(HJ2.3-2018)的规定，本项目属项目水污染影响型建设项目。项目正式运行后，废水通过厂区预处理达标后排入余家湖污水处理厂深度处理，达标后汇入汉江，为于间接排放。根据表2-20判断本次项目地表水环境评价等级。

表2-21    水污染影响型建设项目评价等级判定

| 评价等级 | 判定依据 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 排放方式 | 废水排放量Q / (m3/d)； 水污染物当量数W / (无量纲) |
| 一级 | 直接排放 | Q≥20000或W≥600000 |
| 二级 | 直接排放 | 其他 |
| 三级A | 直接排放 | Q＜200且W＜6000 |
| 三级B | 间接排放 | — |

结合表2-19可知，本项目地表水评价等级为三级B，根据《环境影响评价技术导则-地面水环境》(HJ2.3-2018)中7.1.2的规定，水污染影响型三级B评价可不进行水环境影响预测；8.1.2规定，水污染影响型三级B评价，主要评价内容包括：水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价和依托污水处理设施的环境可行性评价。

    - 声环境

项目所处的声环境功能区为《声环境质量标准》(GB3096-2008)规定的3类地区，项目建设前后评价范围内敏感目标噪声级增高量在3dB(A)以下，且受影响人口数量变化不大。根据《环境影响评价导则-声环境》(HJ/T2.4-2009)第5.2.3条的具体规定，本次声环境评价工作等级判定为三级。

    - 风险评价

- 危险物质数量与临界量比值(Q)

计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在风险导则附录 B 中对应临界量的比值Q。在不同厂区的同一种物质，按其在厂界内的最大存在总量计算。对于长输管线项目，按照两个截断阀室之间管段危险物质最大存在总量计算。 当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q；当存在多种危险物质时，则按式(C.1)计算物质总量与其临界量比值(Q)：

q1Q1+q2Q2+....+qnQN≥1

式中：q1，q2，……，qn—每种危险物质的最大存在总量，t；

Q1，Q2，……，QN——每种危险物质的临界量，t。

当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。

当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。

该项目涉及危险化学品有氟化钾、液氨、乙腈、二氯乙氨、甲醇、氢气、65%硝酸、98%硫酸、氢氧化钠、双氧水、六氟丙烯、2,5-二氯苯酚、盐酸和2,6-二氯甲苯。具体见下表2-21。

表2-22    本项目储存物质与临界量比较表

| 物质名称 | 实际存在量(T) | 临界量(t) | qn/Qn |
| --- | --- | --- | --- |
| 氟化钾 | 10 | 50 | 0.2 |
| 氨 | 15 | 5 | 3 |
| 乙腈 | 15 | 10 | 1.5 |
| 二氯乙烷 | 5 | 7.5 | 0.667 |
| 甲醇 | 10 | 10 | 1 |
| 氢气 | 0.166 | 5 | 0.033 |
| 硝酸 | 10 | 7.5 | 1.333 |
| 硫酸 | 10 | 10 | 1 |
| 2,6-二氯甲苯 | 20 | 10 | 2 |
| 氢氧化钠 | 10 | 5 | 2 |
| 双氧水 | 10 | 50 | 0.2 |
| 六氟丙烯 | 5 | 5 | 1 |
| 2,5-二氯苯酚 | 10 | 50 | 0.2 |
| 盐酸 | 10 | 5 | 2 |
| 合计 |  |  | 16.133 |

- 行业及生产工艺（M）

对比《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录C表C.1表格赋值，本项目属于化工行业，在生产中有氨氧化工艺、氟化工艺、硝化工艺和加氢工艺设备各一套；配套罐区一套，且本次项目涉及危险物质使用和贮存。因此，M=50。

表2-23    行业及生产工艺(M)表

| 行业 | 评估依据 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 石化、化工、医药、轻工、化纤、有色冶炼等 | 涉及光气及光气化工艺、电解工艺(氯碱)、氯化工艺、硝化工艺、合成氨工艺、裂解(裂化)工艺、氟化工艺、加氢工艺、重氮化工艺、氧化工艺、过氧化工艺、胺基化工艺、磺化工艺、聚合工艺、烷基化工艺、新型煤化工工艺、电石生产工艺、偶氮化工艺 | 10/每套 |
|  | 无机酸制酸工艺、焦化工艺 | 5/套 |
|  | 其他高温或高压，且涉及危险物质的工艺过程a、危险物质贮存罐区 | 5/套（罐区） |
| 管道、港口/码头等 | 涉及危险物质管道运输项目、港口/码头等 | 10 |
| 石油天然气 | 石油、天然气、页岩气开采（含净化），气库（不含加气站的气库），油库（不含加气站的油库）、油气管线b（不含城镇燃气管线） | 10 |
| 其他 | 涉及危险物质使用、贮存的项目 | 5 |
| a：高温指工艺温度≥300℃，高压指压力容器的设计压力（P）≥10.0MPa；b：长输管道运输项目应按站场、管线分段进行评价。 |  |  |

将M划分为（1）M＞20；（2）10＜M≤20；（3）5＜M≤10；（4）M=5，分别以M1、M2、M3和M4表示。该项目为M1类型。

- 危险物质及工艺系统危险性（P）分级

根据危险物质数量与临界量比值（Q：16.133）和行业及生产工艺（M：M1类型），按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录C表C.2对比，确定危险物质及工艺系统危险性等级为P1。

表2-24    危险物质及工艺系统危险性等级判断(P)表

| 危险物质数量 与临界量比值（Q） | 行业及生产工艺(M) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | M1 | M2 | M3 | M4 |
| Q≥100 | P1 | P1 | P2 | P3 |
| 10≤Q＜100 | P1 | P2 | P3 | P4 |
| 1≤Q＜10 | P2 | P3 | P3 | P4 |

- 环境敏感程度（E）分级

- 大气环境：本项目周边5km范围内居住区、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等机构总人口数量约为12600万人，按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录D表D.1，本项目大气环境敏感性为环境中度敏感区，表示为E2。

表2-25     大气环境敏感程度分级表

| 分级 | 大气环境敏感性 |
| --- | --- |
| E1 | 周边5km范围内居住区、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等机构人口总数大于5万人，或其他需要特殊保护区域；或周边500 m范围内人口总数大于1000人；油气、化学品输送管线管段周边200m范围内，每千米管段人口数大于200人 |
| E2 | 周边5km范围内居住区、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等机构人口总数大于1万人，小于5万人；或周边500m范围内人口总数大于500人，小于1000人；油气、化学品输送管线管段周边200 m范围内，每千米管段人口数大于100人，小于200人 |
| E3 | 周边5km范围内居住区、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等机构人口总数小于1万人；或周边500 m范围内人口总数小于500人；油气、化学品输送管线管段周边200 m范围内，每千米管段人口数小于100人 |

- 地表水环境：本项目周边的地表水体汉江余家湖段属于Ⅲ类水体，事故状况下危险物质泄漏到汉江余家湖段，因此，按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录D表D.3地表水功能敏感性为较敏感，表示为F2。本项目危险物质泄漏后可能排入汉江余家湖段，危险物质泄漏到地表水体的排放点下游10km范围内无饮用水源保护区、自然保护区、重要湿地等附录D表D.4类型1和类型2中的的敏感保护目标，根据附录D表D.4判定，地表水环境敏感程度为低敏感，表示为S3。

表2-26    地表水功能敏感性分区表

| 敏感性 | 地表水环境敏感性特征 |
| --- | --- |
| 敏感F1 | 排放点进入地表水水域环境功能为Ⅱ类及以上，或海水水质分类第一类；或以发生事故时，危险物质泄漏到水体的排放点算起，排放进入受纳河流最大流速时，24h流经范围内涉跨国界的 |
| 敏感F2 | 排放点进入地表水水域环境功能为Ⅲ类，或海水水质分类第二类； 或以发生事故时，危险物质泄漏到水体的排放点算起，排放进入受纳河流最大流速时，24h流经范围内涉跨省界的 |
| 敏感F3 | 上述地区之外的其他地区 |

表2-27     环境敏感目标分级表

| 敏感性 | 地表水环境敏感性特征 |
| --- | --- |
| S1 | 发生事故时，危险物质泄漏到内陆水体的排放点下游（顺水流向）10km范围内、近岸海域一个潮周期水质点可能达到的最大水平距离的两倍范围内，有如下一类或多类环境风险受体：集中式地表水饮用水水源保护区（包括一级保护区、二级保护区及准保护区）；农村及分散式饮用水水源保护区；自然保护区；重要湿地；珍稀濒危野生动植物天然集中分布区；重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道；世界文化和自然遗产地；红树林、珊瑚礁等滨海湿地生态系统；珍稀、濒危海洋生物的天然集中分布区；海洋特别保护区；海上自然保护区；盐场保护区；海水浴场；海洋自然历史遗迹；风景名胜区；或其他特殊重要保护区域 |
| S2 | 发生事故时，危险物质泄漏到内陆水体的排放点下游（顺水流向）10km范围内、近岸海域一个潮周期水质点可能达到的最大水平距离的两倍范围内，有如下一类或多类环境风险受体的：水产养殖区；天然渔场；森林公园；地质公园；海滨风景游览区；具有重要经济价值的海洋生物生存区域。 |
| S3 | 排放点下游（顺水流向）10km范围、近岸海域一个潮周期水质点可能达到的最大水平距离的两倍范围内无上述类型1和类型2包括的敏感保护目标。 |

表2-28    地表水环境敏程度分级表

| 环境敏感目标 | 地表水功能敏感性 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | F1 | F2 | F3 |
| S1 | E1 | E1 | E2 |
| S2 | E1 | E2 | E3 |
| S3 | E1 | E2 | E3 |

依据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录D表D.2判定，地表水环境敏感程度环境中度敏感区，表示为E2。

- 地下水环境：本项目位于湖北襄城经济开发区，区域范围内无地下水集中式饮用水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水源）准保护区及其补给径流区，以及其他如热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区及其补给径流区。因此，依据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录D表D.6判定，地下水功能敏感性不敏感，表示为G3。

表2-29     地下水功能敏感性分区表

| 敏感性 | 地下水环境敏感特征 |
| --- | --- |
| 敏感G1 | 集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区；除集中式饮用水水源以外的国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其他保护区，如热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区 |
| 敏感G2 | 集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区以外的补给径流区；未划定准保护区的集中式饮用水水源，其保护区以外的补给径流区；分散式饮用水水源地；特殊地下水资源（如热水、矿泉水、温泉等）保护区以外的分布区等其他未列入上述敏感分级的环境敏感区a |
| 敏感G3 | 上述地区之外的其他地区 |
| a “环境敏感区”是指《建设项目环境影响评价分类管理名录》中所界定的涉及地下水的环境敏感区 |  |

本项目岩土层单层厚度大于1m，渗透系数大于1.0×10-6cm/s，且分布连续、稳定，依据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录D表D.7判定，本项目包气带防污性能为D2级。

表2-30    包气带防污性能分级表

| 敏感性 | 包气带岩土的渗透性能 |
| --- | --- |
| D3 | Mb≥1.0m，K≤1.0×10-6cm/s，且分布连续、稳定 |
| D2 | 0.5m≤Mb<1.0m，K≤1.0×10-6cm/s，且分布连续、稳定 Mb≥1.0m，1.0×10-6cm/s＜K≤1.0×10-4cm/s，且分布连续、稳定 |
| D1 | 岩（土）层不满足上述“D2”和“D3”条件 |
| Mb：岩土层单层厚度。 K：渗透系数。 |  |

表2-31    地下水环境功能敏感程度分级表

| 环境敏感目标 | 地下水功能敏感性 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | G1 | G2 | G3 |
| D1 | E1 | E1 | E2 |
| D2 | E1 | E2 | E3 |
| D3 | E2 | E3 | E3 |

综上，依据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录D表D.5判定，地下水环境敏感程度环境低度敏感区，表示为E3。

- 环境风险潜势初判

通以上分析，该项目工艺系统危险性属于P1，极高危害；环境敏感程度为：大气为E2，地表水E2，地下水E3。按照表2-31确定本项目环境风险潜势。

表2-32    建设项目环境风险潜势划分依据表

| 环境敏感程度（E） | 风险物质及工艺系统危险性（P） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 极高危害（P1） | 高度危害（P2） | 中度危害（P3） | 轻度危害（P4） |
| 环境高度敏感区（E1） | Ⅳ+ | Ⅳ | Ⅲ | Ⅲ |
| 环境中度敏感区（E2） | Ⅳ | Ⅲ | Ⅲ | Ⅱ |
| 环境低度敏感区（E3） | Ⅲ | Ⅲ | Ⅱ | Ⅰ |

注：Ⅳ+为极高环境风险。

根据上述判定，本项目环境风险潜势综合等级为Ⅳ级。

- 环境风险评价等级判定

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），环境风险评价工作等级划分为一级、二级、三级。根据建设项目涉及的物质及工艺系统危险性和所在地的环境敏感性确定环境风险潜势，按照下表确定评价工作等级。风险潜势为IV及以上，进行一级评价；风险潜势为Ⅲ，进行二级评价；风险潜势为II，进行三级评价；风险潜势为I，可开展简单分析。

表2-33    环境风险评价工作等级划分表

| 环境风险潜势 | IV、IV+ | III | II | I |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价工作等级 | 一 | 二 | 三 | 简单分析a |
| a是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。 |  |  |  |  |

根据上表判断，本项目环境风险评价等级为一级。

    - 地下水环境评价等级

- 分类

根据《环境影响评价技术导则地下水环境》(HJ610-2016)建设项目对地下水环境影响的特征，将建设项目分为以下三类：

虱螨脲中间体：年产500吨2,5-二氯-4-六氟丙氧基苯胺、年产500吨2,6-二氟苯甲酰胺生产线属于化工类，根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）导附表A地下水环境评价行业分类表可知，本次项目地下水环境影响评价项目类别为Ⅰ类建设项目。

- 地下水环境敏感划分依据

建设项目的地下水环境敏感程度可分为敏感、较敏感、不敏感三级，分级原则见表2-33。

表2-34    地下水环境敏感程度分级表

| 序号 | 敏感强度 | 地下水环境敏感特征 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 敏感 | 集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区；除集中式饮用水水源以外的国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其它保护区，如热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区。 |
| 2 | 较敏感 | 集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区以外的补给径流区；未划定准保护区的集中水式饮用水水源，其保护区以外的补给径流区；分散式饮用水水源地；特殊地下水资源（如矿泉水、温泉等）保护区以外的分布区等其他未列入上述敏感分级的环境敏感区a。 |
| 3 | 不敏感 | 上述地区之外的其它地区。 |
| 注：a“环境敏感区”是指《建设项目环境影响评价分类管理名录》中所界定的涉及地下水的环境敏感区。 |  |  |

- 建设项目评价工作等级

本项目项目地下水环境影响评价工作等级划分见表2-34。

表2-35             评价工作等级分级表

| 环境敏感程度 项目类别 | Ⅰ类项目 | Ⅱ类项目 | Ⅲ类项目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 敏感 | 一 | 一 | 二 |
| 较敏感 | 一 | 二 | 三 |
| 不敏感 | 二 | 三 | 三 |

综上所述，本次项目按I类建设项目，项目位于湖北襄城经济开发区中的精细化工工业区，因此确定地下水环境影响评价工作等级属二级。

    - 土壤环境评价等级

该项目为化工行业，为污染影响型项目，且为生产农药中间体，属于Ⅰ类。根据表2-35判断跟项目土壤环境敏感程度。

表2-36    污染影响型敏感程度分级表

| 敏感程度 | 判别依据 |
| --- | --- |
| 敏感 | 建设项目周边存在耕地、园地、牧草地、饮用水水源地或居民区、学校、医院、疗养院、养老院等土壤环境敏感目标的 |
| 较敏感 | 建设项目周边存在其他土壤环境敏感目标的 |
| 不敏感 | 其他情况 |

本次项目不需新征土地，不新建厂房，利用公司现有已建成厂房，且用地位于湖北襄城经济开发区精细化工产业区，因此该项目，NW侧距离厂界85米为上黄龙观，土壤环境敏感程度判定为较敏感，因此须对该敏感目标进行保护。

本次项目不需新征土地，不新建厂房，利用公司现有已建成3-氰基吡啶生产厂房，替代3-氰基吡啶生产线，该生产线面积3840m2，根据《环境影响评价技术导则  土壤环境（试行）》（HJ964-2018）中6.2.2.1判定，本次项目占地规模为小型。

根据土壤环境影响评价项目类型、占地规模与敏感程度划分评价工作等级，具体见表2-36。

表2-37    污染影响型土壤环境评价工作等级划分表

| 敏感程度 评价工作等级 占地规模 | Ⅰ类 |  |  | Ⅱ类 |  |  | Ⅲ类 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 大 | 中 | 小 | 大 | 中 | 小 | 大 | 中 | 小 |
| 敏感 | 一级 | 一级 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 |
| 较敏感 | 一级 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 | - |
| 不敏感 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 | - | - |
| 注：“-”表示可不开展土壤环境影响评价工作 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

根据以上判定，本次项目土壤环境评价工作等级为二级。

综上所述，各环境要素评价工作等级见表2-37。

表2-38    各环境要素评价工作等级划分结果汇总表

| 评价内容 | 工作等级 | 依据 |
| --- | --- | --- |
| 环境空气 | 一级 | 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)中有关分级判据。 |
| 水环境 | 三级B | 根据《环境影响评价技术导则-地面水环境》(HJ2.3-2018)中的有关分级判据。 |
| 声环境 | 三级 | 根据《环境影响评价导则-声环境》(HJ/T2.4-2009)中的有关分级判据。 |
| 风险评价 | 一级 | 根据《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169-2018)中的评价等级确定原则。 |
| 地下水 | 二级 | 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》(HJ610-2016)中的有关分级判据。 |
| 土壤 | 二级 | 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境(试行)》（HJ964-2018）有关分级判据 |

## 评价范围、重点与评价时段

    - 评价范围

根据工程的规模和特点，结合当地环境特征，评价范围确定如下：

- 环境空气

- 根据《环境影响评价技术导则  大气环境》(HJ2.2-2018)导则要求，并考虑评价区地形及地理特征、敏感点分布情况，确定大气评价范围为以生产车间排气为中心，直径5.0km的圆形区域。

- 地面水评价范围

项目纳污水体为汉江(余家湖段)，项目地表水评价范围为余家湖污水处理厂出水入汉江处上游500m至下游2500m。

- 噪声

- 厂界外1m及厂界外200m以内的噪声敏感点。

- 环境风险评价范围

- 以厂内原料库为中心，半径为5000m的范围内，附图6。

- 地下水评价范围

- 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》(HJ610-2016)导则要求，并考虑评价区地形及地理特征、敏感点分布情况，确定地下水评价范围为以厂区内污水处理站为中心，南北长3km，东西长3km正方形区域。

    - 评价重点

- 根据该项目工程和周围环境特征，以废气和废水环境影响及污染防治措施、风险评价为评价重点，预测项目建成后对周围环境，特别是对周围环境保护目标可能造成的不良影响，对工艺废气治理措施进行可行性分析；分析企业总量控制和清洁生产水平，提出总量控制措施。

    - 评价时段

- 本项目充分利用公司已建成的车间及公用工程，建设期的主要建设内容是进行设备的安装、调试，其环境影响相对较小，因此，本次评价时段以运营期为主。

## 控制污染与环境保护目标

    - 污染控制目标

- 根据国家有关污染控制标准，结合项目所在地周围自然环境及社会设施现状调查结果，通过落实各项污染控制措施，本次建设项目建成投产后，污染控制目标如下：

- 废气

- 确保该项目所排废气符合《工业企业挥发性有机物排放控制标准》(DB12/524-2014)表2中VOCS排放限值标准要求，特征污染物总挥发性有机物(VOCs)排放量控制在当地环保部门下达的总量控制指标之内；甲醇、氯化氢、硫酸雾和NOx废气符合《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)二级标准；锅炉烟气执行《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2012)中表3特别排放限值。

- 废水

- 生产废水和生活污水通过预处理后达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中三级标准和园区污水处理厂排管标准。

- 噪声

- 控制建设项目厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准要求，敏感点的声环境质量达到2类标准要求。

- 固废

- 全部综合利用或合理处置。

    - 主要环境保护目标

- 环境保护目标

- ①环境空气：评价区域内常规因子满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准要求，特征因子总挥性有机物VOCs满足《室内空气质量标准》(GB/T18883-2002)，HCl、甲醇、NH3和硫酸雾满足《环境影响评价技术导则  大气环境》(HJ2.2-2018)附录D中其他污染物空气质量浓度参考限值要求。

- ②地表水环境：项目纳污水体—汉江(余家湖段)保持《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅲ类水质标准，项目建成后不降低评价地表水体水质功能等级。

- ③声环境：满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)3类标准，声环境敏点达到2类标准要求。

- 环境敏感目标

- 该项目地表水的主要环境保护目标为汉江，环境空气及声环境的主要环境保护目标为曹湾村1组及黄龙观村1、2组居民，项目主要环境保护目标详见表2-38和图2-1。

大气评价范围

风险评价范围

图2-1    敏感点相对关系说明图

表2-39    建设项目主要环境保护目标

| 名称 | 坐标/m |  | 保护对象 | 保护内容 | 环境功能区 | 相对厂址方向 | 相对厂界距离/m | 规 模 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 经度 | 纬度 |  |  |  |  |  |  |
| 黄龙观村 | 112.142 | 31.887 | 居民 | 环境空气 | 《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准 | NW~N | 85 | 约195人 |
| 庞家榨 | 112.136 | 31.893 |  |  |  | NW | 1000 | 约450人 |
| 梁家垴 | 112.152 | 31.878 |  |  |  | SE | 1280 | 约1100人 |
| 涂沟村 | 112.130 | 31.887 |  |  |  | NW | 1245 | 约600人 |
| 康咀村 | 112.121 | 31.890 |  |  |  | NW | 2130 | 约147户441人 |
| 大百姓营 | 112.126 | 31.883 |  |  |  | N | 1681 | 约104户312人 |
| 小百姓营 | 112.119 | 31.882 |  |  |  | N | 2201 | 约54户162人 |
| 王树岗村1组 | 112.140 | 31.874 |  |  |  | SSW | 851 | 约89户267人 |
| 王树岗村 | 112.132 | 31.871 |  |  |  | SW | 1552 | 约189户567人 |
| 柳树林村 | 112.140 | 31.864 |  |  |  | S | 1961 | 约123户370人 |
| 欧庙镇 | 112.163 | 31.863 |  |  |  | SSE | 2700 | 约209户627人 |
| 陈家河村 | 112.168 | 31.866 |  |  |  | SE | 2864 | 约212户663人 |
| 杨家茨芭 | 112.168 | 31.871 |  |  |  | ESE | 2573 | 约113户339人 |
| 刘口村 | 112.161 | 31.873 |  |  |  | SE | 1872 | 约329户1200人 |
| 曾垴村 | 112.154 | 31.876 |  |  |  | SE | 1183 | 约272户816人 |
| 房家垴 | 112.157 | 31.880 |  |  |  | ESE | 1221 | 约110户330人 |
| 北门上 | 112.165 | 31.878 |  |  |  | ESE | 1975 | 约124户434人 |
| 曹湾村 | 112.158 | 31.896 |  |  |  | NE | 1604 | 约679户2037人 |
| 张家营 | 112.170 | 31.894 |  |  |  | ENE | 2501 | 约89户267人 |
| 三家营 | 112.126 | 31.861 |  |  |  | SSW | 2785 | 约67户201人 |
| 汉江(余家湖段) | / | / | 地表水体 | 水环境 | 《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅲ类 | E | 4550 | 大河 |
| 黄龙观村 | 112.142 | 31.887 | 居民 | 声环境 | 《声环境质量标准》(GB3096-2008)3类 | NW~N | 85 | 约195人 |
| 厂界及周边 |  |  | 地下水体 | 地下水环境 | 《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)Ⅲ类 | / | 厂界周边20km2 | / |
| 黄龙观村 | 112.142 | 31.887 | 居民 | 环境风险 | / | NW~N | 85 | 约195人 |
| 庞家榨 | 112.136 | 31.893 |  |  |  | NW | 1000 | 约450人 |
| 梁家垴 | 112.152 | 31.878 |  |  |  | SE | 1280 | 约1100人 |
| 涂沟村 | 112.130 | 31.887 |  |  |  | NW | 1245 | 约600人 |
| 康咀村 | 112.121 | 31.890 |  |  |  | NW | 2130 | 约147户441人 |
| 大百姓营 | 112.126 | 31.883 |  |  |  | N | 1681 | 约104户312人 |
| 小百姓营 | 112.119 | 31.882 |  |  |  | N | 2201 | 约54户162人 |
| 王树岗村1组 | 112.140 | 31.874 |  |  |  | SSW | 851 | 约89户267人 |
| 王树岗村 | 112.132 | 31.871 |  |  |  | SW | 1552 | 约189户567人 |
| 柳树林村 | 112.140 | 31.864 |  |  |  | S | 1961 | 约123户370人 |
| 欧庙镇 | 112.163 | 31.863 |  |  |  | SSE | 2700 | 约21000人 |
| 陈家河村 | 112.168 | 31.866 |  |  |  | SE | 2864 | 约212户663人 |
| 杨家茨芭 | 112.168 | 31.871 |  |  |  | ESE | 2573 | 约113户339人 |
| 刘口村 | 112.161 | 31.873 |  |  |  | SE | 1872 | 约329户1200人 |
| 曾垴村 | 112.154 | 31.876 |  |  |  | SE | 1183 | 约272户816人 |
| 房家垴 | 112.157 | 31.880 |  |  |  | ESE | 1221 | 约110户330人 |
| 北门上 | 112.165 | 31.878 |  |  |  | ESE | 1975 | 约124户434人 |
| 曹湾村 | 112.158 | 31.896 |  |  |  | NE | 1604 | 约679户2037人 |
| 张家营 | 112.170 | 31.894 |  |  |  | ENE | 2501 | 约89户267人 |
| 新集 | 112.171 | 31.900 |  |  |  | NE | 2896 | 约31户109人 |
| 枣林村 | 112.157 | 31.910 |  |  |  | NNE | 2818 | 约219户800人 |
| 赵家庄 | 112.166 | 31.912 |  |  |  | NNE | 3460 | 约186户558人 |
| 水洼村 | 112.160 | 31.920 |  |  |  | NNE | 3982 | 约623户1869人 |
| 贺店村 | 112.177 | 31.910 |  |  |  | NE | 3747 | 约718户2612人 |
| 周营村 | 112.175 | 31.892 |  |  |  | ENE | 2898 | 约428户1545人 |
| 李刘集村 | 112.187 | 31.900 |  |  |  | ENE | 4260 | 约658户2458人 |
| 李垴村 | 112.193 | 31.894 |  |  |  | ENE | 4632 | 约428户1284人 |
| 柿庄子 | 112.175 | 31.886 |  |  |  | E | 2846 | 约131户400人 |
| 李湾村 | 112.191 | 31.887 |  |  |  | E | 4269 | 约518户1813人 |
| 石湾村 | 112.183 | 31.883 |  |  |  | E | 3562 | 约420户1588人 |
| 康湾村 | 112.179 | 31.881 |  |  |  | ESE | 3213 | 约780户2850人 |
| 闻垴村 | 112.144 | 31.856 |  |  |  | S | 2821 | 约139户417人 |
| 梁家庄 | 112.145 | 31.850 |  |  |  | S | 3535 | 约111户333人 |
| 黄桥村 | 112.140 | 31.849 |  |  |  | S | 3740 | 约159户477人 |
| 卸甲山1组 | 112.122 | 31.849 |  |  |  | SSW | 4168 | 约89户270人 |
| 三家营 | 112.126 | 31.861 |  |  |  | SSW | 2785 | 约67户201人 |
| 汪家壕 | 112.120 | 31.854 |  |  |  | SW | 3723 | 约113户339人 |
| 卸甲山村 | 112.115 | 31.858 |  |  |  | SW | 3744 | 约487户1461人 |
| 聂营村 | 112.115 | 31.869 |  |  |  | SW | 2962 | 约592户1776人 |
| 后聂家营 | 112.104 | 31.865 |  |  |  | SW | 4111 | 约168户504人 |
| 前聂家营 | 112.109 | 31.862 |  |  |  | SW | 4267 | 约135户405人 |
| 周家湾 | 112.096 | 31.867 |  |  |  | WSW | 4704 | 约76户228人 |
| 小王家湾 | 112.114 | 31.881 |  |  |  | WSW | 2774 | 约103户309人 |
| 千弓村 | 112.108 | 31.879 |  |  |  | WSW | 3350 | 约432户1300人 |
| 余家庄 | 112.099 | 31.875 |  |  |  | WSW | 4192 | 约612户1836人 |
| 梁家岗 | 112.096 | 31.882 |  |  |  | W | 4416 | 约212户630人 |
| 邓家岗 | 112.102 | 31.887 |  |  |  | W | 3854 | 约193户579人 |
| 陈家湾 | 112.113 | 31.890 |  |  |  | WNW | 2946 | 约96户290人 |
| 庞岗村 | 112.095 | 31.892 |  |  |  | WNW | 4665 | 约106户318人 |
| 康家咀 | 112.115 | 31.895 |  |  |  | WNW | 2907 | 约97户291人 |
| 余家榨 | 112.108 | 31.898 |  |  |  | NW | 3542 | 约83户250人 |
| 杨家岗 | 112.101 | 31.895 |  |  |  | WNW | 4113 | 约73户219人 |
| 单家 | 112.093 | 31.897 |  |  |  | WNW | 4904 | 约67户210人 |
| 曹家湾 | 112.100 | 31.899 |  |  |  | WNW | 4379 | 约113户339人 |
| 竹园子 | 112.106 | 31.908 |  |  |  | NW | 4243 | 约319户957人 |
| 吴冲 | 112.117 | 31.916 |  |  |  | NW | 4109 | 约146户438人 |

# 建设项目概况及工程分析

## 建设项目概况

    - 建设项目基本情况

项目名称：虱螨脲中间体：年产500吨2,5-二氯-4-六氟丙氧基苯胺、年产500吨2,6-二氟苯甲酰胺生产线项目；

项目性质：改扩建；

建设单位：襄阳市裕昌精细化工有限公司；

法人代表：喻刚建；

建设地址：湖北襄城经济开发区七号路南侧，王家大沟西侧，襄阳市裕昌精细化工有限公司现有厂区内，详见附图。

    - 项目主要建设内容

- 拆除部分

- 3-氰基吡啶生产厂房4层高，建筑面积3840m2，由于公司产品转型，故拆除3-氰基吡啶生产设备，但保留该厂房，作为本次项目生产厂房。详见附图厂区总平面布置图。

- 本次项目产品方案与生产纲领

- 虱螨脲为主要用于防治棉花、玉米、蔬菜、果树等鳞翅目等幼虫；也可作为卫生用药；还可用于防治刺吸式口器害虫。最新一代取代脲类杀虫剂。药剂通过作用于昆虫幼虫、阻止脱皮过程而杀死害虫，尤其对果树等食叶毛虫有出色的防效，对蓟马、锈螨、白粉虱有独特的杀灭机理，适于防治对合成除虫菊酯和有机磷农药产生抗性害虫。药剂的持效期长，有利于减少打药次数；对作物安全，玉米、蔬菜、柑橘、棉花、马铃薯、葡萄、大豆等作物均可使用，适合于综合虫害治理。药剂不会引起刺吸式害虫再猖獗，对益虫的成虫和扑食性蜘蛛作用温和。药效持久，耐雨水冲刷，对有益的节肢动物成虫具有选择性。用药后，首次作用缓慢，有杀卵功能，可杀灭新产虫卵，施药后2~3天见效果。对蜜蜂和大黄蜂低毒，对哺乳动物虱螨低毒，蜜蜂采蜜时可以使用。比有机磷、氨基甲酸酯类农药相对更安全，可作为良好的混配剂使用，对鳞翅目害虫有良好的防效。

本次项目为2,5-二氯-4-六氟丙氧基苯胺生产线和2,6-二氟苯甲酰胺，是农药虱螨脲的中间体。本次项目为生产2,5-二氯-4-六氟丙氧基苯胺生产线和2,6-二氟苯甲酰胺，主产品和副产品生产规模见表4-1（略）。

- ①2,5-二氯-4-六氟丙氧基苯胺

- 2,5-二氯-4-六氟丙氧基苯胺为农药虱螨脲的中间体，可用于生产虱螨脲的原料，分子量为328.04，液体，沸点为280℃，相对密度1.59，闪电123℃，CAS登录号为103015-84-5，分子式C9H5Cl2F6NO。2,5-二氯-4-六氟丙氧基苯胺技术指标见表4-2（略）。

- ②2,6-二氟苯甲酰胺

- 2,6-二氟苯甲酰胺为农药虱螨脲的中间体，也可用作合成氟代苯甲酰基脲类农药的中间体，由它可制得氟铃脲、定虫隆、除虫脲等多种杀虫、杀螨剂。它也用于医药、液晶材料。CAS登录号18063-03-1，白色针状结晶，分子量为157.12，纯度≥99%，熔点145~147℃，沸点51-52℃。2,6-二氟苯甲酰胺技术指标见表4-3（略）。

- 本次项目主要新增设备情况

①2,5-二氯-4-六氟丙氧基苯胺生产主要新增设备明细见表4-4（略）。

②2,6-二氟苯甲酰胺生产主要新增设备明细见表4-5（略）。

- 本项目的主要建设内容

3-氰基吡啶生产厂房4层高，建筑面积3840m2，由于公司产品转型，故拆除3-氰基吡啶生产设备，但保留该厂房，作为本次项目生产厂房。配套环保设施。本次项目主要建设内容见表4-6（略）。

    - 项目投资

本项目总投资6000万元。

    - 工厂组成与平面布置

公司总占地面积63931m2，已建成车间、仓储、办公等辅助用房25000多m2。本次项目3-氰基吡啶生产厂房4层高，建筑面积3840m2。详见附图2厂区总平面布置图。

    - 劳动定员与工作制度

劳动定员：本次项目不新增员工，人员从厂区现有人员中进行调配。

工作制度：年工作300天，三班制，每班工作8h。

    - 公用工程情况

- 给水

本项目用水来源于襄城经济开发区自来水管网，就近接入。生活、生产及消防用水由开发区管网引入，其水量水压应满足要求，其供水水质应符合生活饮用水水质标准，交接点处供水压力≥0.3MPa。

- 排水

建设项目排水体制采用雨污分流、清污分流制。生产工艺中的间接冷却水循环利用不外排。生产废水和生活污水经厂污水处理站处理达三级标准后排入园区污水管网；雨水直接排入开发区雨水管网。

- 供热

项目蒸气由园区内的湖北进源热能供应有限公司提供，其它能源消耗采用电，不需燃煤。

- 供电

本项目电源由经济开发区主供电网供给，厂区配电房内配置800kVA干式电力变压器三台，低压配电装置选用组合灵活、修改方便的GCS式开关柜，可满足项目用电需要。

## 本次项目与公司公用工程依托关系

襄阳市裕昌精细化工有限公司2011年搬迁时，整个厂区公用工程一次设计，基础设施一次施工完成，本次扩建项目充分利用，就近接入。公用工程依托关系见表4-7（略）。

## 本次项目生产工艺

    - 生产工艺流程简述

（1）2,5-二氯-4-六氟丙氧基苯胺生产工艺流程

①工艺描述

A.将2,5-二氯苯酚（LUF-0）与乙腈投入反应缩合釜中，搅拌溶清；再加入配好的碳酸钠水溶液，缓慢通六氟丙烯气体。缓慢通气，釜中压力保持在0.1Mpa，温度在15～20℃，至体系无明显吸气，静置分层，有机层进行浓缩，进入有机相中间罐，再进入乙腈蒸馏釜，蒸馏釜压力保持在-0.06Mpa，温度在50℃，蒸馏回收乙腈，得到2,5-二氯苯基-4-六氟丙醇（LUF-1）。

B.配制混酸待用；将2,5-二氯苯基-4-六氟丙醇（LUF-1）加入硝化釜中，搅拌下滴加上述混酸，釜中压力为常压，温度在30～35℃，加完后，中控确认反应终点；

C.将反应液在硝化釜中进行静置分层；分出的水相进入萃取釜（常温、常压），用二氯乙烷进行萃取；

D.硝化釜中进行静置分层后，下部分出有机层，进入脱溶釜，在脱溶釜中用碳酸钠溶液进行中和，中和后分层，脱溶釜压力为常压，温度在100℃，有机相浓缩，下部得到2,5-二氯-4-六氟丙氧基硝基苯（LUF-2）。水层在脱溶釜中进行减压蒸馏，回收92%硫酸，气相进入冷凝器冷却，回收二氯乙烷。

E.氢化釜投入2,5-二氯-4-六氟丙氧基硝基苯（LUF-2）、甲醇和催化剂，氮气置换2次（氮气不参加反应），氢气置换2次，开启搅拌，压力0.3Mpa，温度在30～50℃；进行氢化反应，待体系不吸氢后，继续维持压力和温度1小时，然后从氢化釜上部进入催化剂过滤器过滤，放入滤液接收罐。

F.含有甲醇的粗品2,5-二氯-4-六氟丙氧基苯胺（LUF-3）进入脱溶釜R20119后，压力为常压，温度在70℃；进行浓缩，脱去甲醇，气相甲醇从上部进入冷凝器冷却，进入甲醇回收罐。

G.再加入二氯乙烷，进入脱溶釜R20120后，压力为常压，温度在110℃；进行浓缩，脱去二氯乙烷，气相二氯乙烷从上部进入冷凝器冷却，进入二氯乙烷回收釜R20121，回收利用。

H.脱溶釜R20120下部浓缩得到2,5-二氯-4-六氟丙氧基苯胺（LUF-3）成品。

③工艺流程图

具体工艺流程图见图4-1（略）。

④设备连接情况

- 生成2,5-二氯苯基-4-六氟丙醇（LUF-1）的设备连接示意图见图4-2（略）。

- 生成2,5-二氯-4-六氟丙氧基硝基苯（LUF-2）设备连接示意图见图4-3（略）。

- 生成2,5-二氯-4-六氟丙氧基苯胺（LUF-3）设备连接示意图见图4-4（略）。

（2）2,6-二氟苯甲酰胺生产工艺流程

①工艺描述

A.将2,6-二氯甲苯，氨和空气通入固定床反应器，经反应吸收、冷却后分离得2,6-二氯苯腈。

B.将一定量的2,6-二氯苯腈、氟化剂氟化钾和环丁砜加入反应釜（氟化釜），加入聚乙二醇（PEG），在常压下，加热，釜内温度控制在200～230℃，经反应得2,6-二氟苯腈。

C.上述2,6-二氟苯腈等混合物进入结晶釜中，在常压下，搅拌降温至50℃，保温1小时后，结晶，取样测终点。然后进入浆料釜中冷却后，进入离心机进行离心出盐。

D.滤液进入减压精馏釜，压力控制在-0.98MPa，温度在130～165℃，气体产品2,6-二氟苯腈从精馏塔顶出，冷却回收至2,6-二氟苯腈接收罐。蒸出溶剂回收利用。

E.将2,6-二氟苯腈和30%氢氧化钠溶液加入水解釜中。滴加双氧水溶液，压力为常压，温度控制在35～40℃，取样中控，确认反应终点。进入浆料釜，然后用盐酸调节反应体系至中性。进入离心机中进行离心。离心湿品进入真空干燥机进行干燥，得到成品2,6-二氟苯甲酰胺。

③工艺流程图

具体工艺流程图见图4-5（略）。

④设备连接情况

A.生成2,6-二氯苯腈的设备连接示意图见图4-6（略）。

B.生成2,6-二氟苯腈的设备连接示意图见4-7（略）。

C.生成2,6-二氟苯甲酰胺的设备连接示意图4-8（略）。

    - 原辅材料及能源消耗

4.4.3.1  2,5-二氯-4-六氟丙氧基苯胺生产原材料消耗

（1）2,5-二氯-4-六氟丙氧基苯胺生产主要原材料消耗见表4-11（略）。

（2）主要原料理化性质

①2,5-二氯苯酚

分子式：C6H4Cl2O；分子量：163；CAS登记号：583-78-8。为纯品为白色针状结晶，有特殊臭味；熔点：54~57℃；沸点：211℃；闪点100℃；溶解性：微溶于水，溶于乙醇、乙醚、苯。

②乙腈

化学式：C2H3N；分子量：41.05；CAS登记号：75-05-8。为无色液体，极易挥发，有类似于醚的特殊气味，有优良的溶剂性能，能溶解多种有机、无机和气体物质。有一定毒性，与水和醇无限互溶。熔点：-45.7℃；沸点：81-82℃；闪点：6℃；引燃温度：524℃；爆炸上限%(V/V)：16.0；爆炸下限%(V/V)：3.0。

乙腈能发生典型的腈类反应，并被用于制备许多典型含氮化合物，是一个重要的有机中间体。乙腈可用于合成维生素A，可的松，碳胺类药物及其中间体的溶剂，还用于制造维生素B1和氨基酸的活性介质溶剂。可代替氯化溶剂。用于乙烯基涂料，也用作脂肪酸的萃取剂，酒精变性剂，丁二烯萃取剂和丙烯腈合成纤维的溶剂，在织物染色，照明，香料制造和感光材料制造中也有许多用途。

③碳酸钠

苏打、纯碱、洗涤碱，化学式：Na2CO3；分子量：105.99；CAS登记号：497-19-8。碳酸钠常温下为白色无气味的粉末或颗粒。有吸水性，易溶于水和甘油。20℃时每一百克水能溶解20克碳酸钠，35.4℃时溶解度最大，100克水中可溶解49.7克碳酸钠，微溶于无水乙醇，难溶于丙醇。溶液显碱性，能使酚酞变红。分解温度：1744℃；熔点：851℃；沸点：1600℃。

④六氟丙烯

分子式：C3F6；分子量：150.02；CAS登记号：116-15-4。无色无臭气体，微溶于乙醇、乙醚。熔点：-152.6℃；沸点：-29.4℃；相对密度（水=1）：1.58；相对蒸气密度（空气=1）：5.18；饱和蒸气压（kPa）：788.16(27℃）；临界压力（MPa）：3.25；临界温度：85℃。

⑤98%硫酸

浓硫酸，俗称坏水，化学分子式为H2SO4，是一种具有高腐蚀性的强矿物酸。98%硫酸指质量分数为98%的硫酸溶液。浓硫酸在浓度高时具有强氧化性，这是它与稀硫酸最大的区别之一。同时它还具有脱水性，强腐蚀性，难挥发性，酸性，吸水性等。

⑥65%硝酸

硝酸是一种具有强氧化性、腐蚀性的强酸，属于一元无机强酸，是六大无机强酸之一，也是一种重要的化工原料。

浓硝酸含量为68%左右，易挥发，在空气中产生白雾。浓硝酸不稳定，遇光或热会分解而放出二氧化氮，分解产生的二氧化氮溶于硝酸，从而使外观带有浅黄色。

⑦甲醇

别称：羟基甲烷、木醇、木精；化学式：CH3OH；分子量：32.04；CAS登记号：67-56-1。是无色有酒精气味易挥发的液体，沸点：64.7℃。用于制造甲醛和农药等，并用作有机物的萃取剂和酒精的变性剂等。熔点：-97.8℃；沸点：64.7℃；相对密度（水=1）：0.79；相对蒸气密度（空气=1）：1.1；饱和蒸气压：12.3kPa（20℃）；临界压力：7.95MPa；临界温度：240℃；闪点：8℃（CC）；12.2℃（OC）；自燃温度：436℃；爆炸上限：36.5%；爆炸下限：6%。溶于水，可混溶于醇类、乙醚等多数有机溶剂。

⑧二氯乙烷

化学式：C2H4Cl2；分子量：98.97；CAS登记号：107-06-2。无色或浅黄色透明液体。熔点：-35.3℃；沸点：83.5℃；闪点：17℃；临界温度：261.5℃。难溶于水，可混溶于醇、醚、氯仿。主要用作氯乙烯（聚氯乙烯单体）制取过程的中间体，也用作溶剂等。

⑨氢气

化学式：H2；分子量：2.02；CAS登记号：1333-74-0。无色无臭气体。熔点：-259.2℃；相对密度（水＝1）：0.07（-252℃）；沸点：-252.8℃；相对密度（空气＝1）：0.07；饱和蒸气压：13.33KPa/-257.9℃；燃烧热：241.0kJ/mol；临界温度：-240℃；临界压力：1.30MPa。溶于水、不溶于乙醇、乙醚。主要用途：主要用于合成氨，石油精制，有机物氢化及作火箭燃料。在101千帕压强下，温度-252.87℃时，氢气可转变成淡蓝色的液体；-259.1℃时，变成雪状固体。常温下，氢气的性质很稳定，不容易跟其它物质发生化学反应。

4.4.3.2  2,6-二氟苯甲酰胺生产排污节点分析生产原材料消耗

（1）2,6-二氟苯甲酰胺生产主要原材料消耗见表4-12（略）。

（2）主要原料理化性质

①2,6-二氯甲苯

分子式：C7H6Cl2；分子量：161.03；CAS登记号：118-69-4。无色液体。相对密度1.256。熔点：2℃。沸点：196-203℃。折射率1.551。不溶于水。能与乙醇、乙醚、丙酮、苯、四氯化碳混溶。

②液氨

分子式：NH3，分子量：17.04；CAS登记号：7664-41-7。是一种无色液体，有强烈刺激性气味。相对密度(水=1)：0.602824(25℃)；熔点：-77.7℃；沸点：-33.42℃；自燃点：651.11℃；爆炸极限：16%～25%。液氨多储于耐压钢瓶或钢槽中，且不能与乙醛、丙烯醛、硼等物质共存。

③环丁砜

分子式：C4H8O2S，分子量：120.17；CAS登记号：126-33-0。为无色透明液体，是一种优良的非质子极性溶剂，可与水、丙酮、甲苯等互溶。也是石油化工上芳烃抽提工艺中的理想溶剂。沸点：287.3℃；熔点：28.45℃；闪点：166℃；闪点：166℃。

④PEG

化学结构：HO(CH2CH2O)nH。无毒、无刺激性，味微苦，具有良好的水溶性，并与许多有机物组份有良好的相溶性。它们具有优良的润滑性、保湿性、分散性、粘接剂、抗静电剂及柔软剂等，在化妆品、制药、化纤、橡胶、塑料、造纸、油漆、电镀、农药、金属加工及食品加工等行业中均有着极为广泛的应用。平均分子量300，n=5～5.75，熔点-15～8℃，相对密度1.124～1.130。平均分子量600，n=12～13，熔点20～25℃，闪点246℃，相对密度1.13（20℃）。平均分子量4000，n=70～85，熔点53～56℃；沸点：>250℃；闪点：270℃。

⑤氟化钾

化学式：KF；分子量：58.10；CAS登记号：7789-23-3。为白色单斜结晶或结晶性粉末，味咸，易吸湿。溶于水，不溶于乙醇。其水溶液呈碱性，能腐蚀玻璃和瓷器。相对密度为2.454，熔点：858℃（无水）/41℃（二水）/19,3℃（三水）；沸点：1502℃。

⑥氯化钙

化学式：CaCl2；分子量：111；CAS登记号：10043-52-4。微苦，是典型的离子型卤化物，室温下为白色、硬质碎块或颗粒。它常见应用包括制冷设备所用的盐水、道路融冰剂和干燥剂。易溶于水，溶解时放热。熔点：782℃；沸点：1600℃；闪点：>1600℃。

⑦氢氧化钠

化学式：NaOH；分子量：39.996；CAS登记号：1310-73-2。俗称烧碱、火碱、苛性钠，为一种具有强腐蚀性的强碱，一般为片状或块状形态，易溶于水（溶于水时放热）并形成碱性溶液，另有潮解性，易吸取空气中的水蒸气（潮解）和二氧化碳（变质）。熔点：318.4℃；沸点：1390℃；闪点：176~178℃。

⑧27.5%双氧水

化学式：H2O2；分子量：34.01；CAS登记号：7722-84-1。氧化氢是淡蓝色的黏稠液体，可任意比例与水混溶，是一种强氧化剂，水溶液俗称双氧水，为无色透明液体。其水溶液适用于医用伤口消毒及环境消毒和食品消毒。在一般情况下会缓慢分解成水和氧气，但分解速度极其慢。熔点：-0.43℃；沸点：158℃。相对密度：1.4426（25℃）；折射率1.4067（25℃）；饱合蒸气压力206.6Pa（20℃）

⑨盐酸

CAS登记号：7647-01-0。盐酸是无色至淡黄色液体，有刺鼻的酸味，是氯化氢（HCl）的水溶液，属于一元无机强酸，工业用途广泛。熔点：-27.32℃（247K，38%溶液）；沸点：110℃（383K，20.2%溶液）、48℃（321K，38%溶液）。

    - 污染因素分析

本次项目有两条生产线，分别为生产2,5-二氯-4-六氟丙氧基苯胺和2,6-二氟苯甲酰胺，下面分别对各条生产线进行排污节点分析。

（1）2,5-二氯-4-六氟丙氧基苯胺生产排污节点分析

2,5-二氯-4-六氟丙氧基苯胺生产排污节点见图4-9（略）。

（2）2,6-二氟苯甲酰胺生产排污节点分析

2,6-二氟苯甲酰胺生产排污节点见图4-10（略）。

（3）项目产污环节分析汇总

项目产污环节汇总见表4-10（略）。

    - 物料平衡分析

（1）2,5-二氯-4-六氟丙氧基苯胺（LUF-3）生产物料平衡

本次项目生产2,5-二氯-4-六氟丙氧基苯胺（LUF-3）500t/a，其物料平衡表见表4-13，物料平衡图见图4-11（略）。

（2）2,6-二氟苯甲酰胺生产物料平衡

本次项目生产2,6-二氟苯甲酰胺500t/a，其物料平衡表见表4-14，物料平衡图见图4-12（略）。

    - 水平衡分析

4.4.5.1给排水

（1）办公生活用排水：本次项目不新增员工，人员从厂区现有人员中进行调配，因此本次项目无生活废水产生。

（2）生产设备冷却水：每条线平均6m3/h。补充水按5%计，则新鲜水补充量4320m3/a。

（3）生产设备冲洗水：生产线设备一年清洗两次，根据需冲洗设备数量(51个釜/罐)核算设备冲洗水为30m3/a。

（4）车间地面清洗水：本项目利用3-氰基吡啶生产车间，3-氰基吡啶项目已包括此次生产车间的地面冲冲洗水，因此本项目不增加地面冲洗水量。

（5）生产用水及排水：

①2,5-二氯-4-六氟丙氧基苯胺

2,5-二氯-4-六氟丙氧基苯胺生产工艺用新鲜水为500.367t/a，原辅材料带水156t/a，产生废水量为559.19t/a，废渣和产品中水为97.177t/a；

②2,6-二氟苯甲酰胺

2,6-二氟苯甲酰胺生产线原辅材料带水1023.45t/a，反应产生水219.767t/a，回用水765t/a，产生废水量为818.16t/a，产生水蒸气204.69t/a。

（6）废气处理用排水

①甲醇废气处理

含甲醇废气产生量为14.07t/a，根据甲醇的水溶性，采用水吸收装置+二级活性炭。水吸收到10%后更换水溶液，因此废气处理用水量为140.7t/a。

②硫酸雾废气处理

硫酸雾废气经碱喷淋后由20米高排气筒排排放，碱洗塔吸收液循环利用，定期补充。平均每个月清洗一次，将设备中用水全部更换一遍；设备排水量在3m3/台，由此计算项目废气处理设备排放废水72m3/a。

③含氨废气处理

含氨废气经硫酸吸收净化塔吸收后经25米高的排气筒外排。硫酸吸收净化塔吸收液循环利用，定期补充。平均每个月清洗一次，将设备中用水全部更换一遍；设备排水量在5m3/台，由此计算项目废气处理设备排放废水60m3/a。

- 其它不可预见用水

- 为以上用水总量的10%，约585m3/a。

4.4.5.2水平衡

- 项目实施后水平衡见表4-15及图4-13（略）。

    - 污染物排放情况及污染防治措施

4.4.6.1废气

- （1）2,5-二氯-4-六氟丙氧基苯胺生产线废气主要为缩合工艺中产生的乙腈、六氟丙烯，萃取工段和二次脱溶中产生的二氯乙烷，硝化工段产生的硫酸雾以及氢化工段中的甲醇。

- 少量挥发的乙腈7.98t/a、六氟丙烯0.2t/a以及二氯乙烷共14.85t/a，经收集后由活性炭吸附后由25米高排气筒排放。收集率按99%计，则无组织排放为0.237t/a，后由水吸收装置+二级活性炭处理后经25米高排气筒排放，外排的VOCs为0.228t/a。

- 产生的16.55t/a硫酸雾经碱喷淋后由20米高排气筒排排放，去除效率为99%，则排放的硫酸雾为0.166t/a。

- 甲醇经收集后由水吸收+活性炭处理，按收集率99%计，该工段无组织排放的甲醇废气为0.141t/a，甲醇水吸收效率较高，后再由活性炭吸附，处理效率按99%吸收核算，处理后的废气由25米高的排气筒排放，外排废气中甲醇量为0.139t/a。

- （2）2,6-二氟苯甲酰胺生产线废气

- 主要为反应产生的氨气，离心分离和烘干工段产生的二氯乙烷和2,6-二氟苯甲酰胺。

- 产生的15.566t/a氨气经酸水吸收净化塔吸收后经25米高的排气筒外排，处理效率按95%计，则排放量为0.778t/a。

- 2,6-二氟苯甲酰胺收集后，采用通管路经后由水吸收装置+多级活性炭处理后经25米高排气筒排放。收集率按99%计，则无组织排放VOCs为0.329t/a，后采用通管路产生的27.4t/a二氯乙烷和5.469t/a经后由水吸收装置+多级活性炭处理，处理效率按99%计，则VOCs排放量为0.325t/a。

- 各类废气污染物产生排放情况见表4-16（略）。

本次项目各生产线VOCs、二氯乙烷、甲醇共用一套废气处理设备，最后由一根排气筒排出。

- （3）储罐区大小呼吸排放量

储罐废气主要是小呼吸废气按下列公式计算：

小呼吸损耗可按下式计算：

式中：LB—固定顶罐的呼吸排放量(kg/a)；

M—储罐内蒸汽的分子量；

P—在大量液体状态下，真实的蒸气压力(Pa)，1330Pa；

D—罐的直径(m)；

H—平均蒸汽空间高度(m)；

∆T—一天之内的平均温度差(℃)，20；

FP—涂层因子(无量纲)，根据油漆状况取值在1~1.5之间，1.25；

C—用于小直径罐的调节因子(无量纲)，直径在0~9m之间的罐体，，罐径大于9m的C=1；

KC—产品因子(石油原油KC取0.65，其他的液体取1.0），1.0；

大呼吸损耗可按下式计算：

式中：LW—固定顶罐的工作损失（kg/m³投入量）；

KN—周转因子（无量纲），取值按年周转次数（K，约12次）确定，K≤36，KN=1；36<K≤220，KN=11.467×K-0.7026；K≥220，KN=0.26。

根据上述公式和本项目罐区的大小、化学品性质和用量周转情况，计算本项目贮灌呼吸废气结果见表3-28（略）。

4.4.6.2废水

根据水平衡可知，本次项目废水产生量1900.43m3/a，各类废水产生、排放情况如下：

- 工艺废水

①2,5-二氯-4-六氟丙氧基苯胺

根据物料平衡和水平衡分析，项目工艺废水主要为一次脱溶废水，产生量为280.62t/a；中和水洗产生的废水，产生量383.77t/a。一次脱溶废水和中和水洗产生的废水经三效蒸发器后污水进厂污水处理站处理后，外排园区管网后经余家湖污水处理厂处理后排入汉江

②2,6-二氟苯甲酰胺

根据物料平衡和水平衡分析，一次离心分离、二次离心分离废水直接进厂污水处理站。

- 设备冲洗废水

设备冲洗废水年产生量30m3/a，其主要污染物为COD600mg/l、SS150mg/l，与除盐后的工艺废水一并处理。

- 废气处理设备废水

- 项目生产有机废气用水吸收装置+二级活性炭装置，废气处理用水量为140.7t/a。硫酸雾经碱喷淋后由20米高排气筒排排放，硫酸雾碱喷淋排水量72m3/a。含氨废气经硫酸吸收净化塔吸收后经25米高的排气筒外排，含氨废气处理设备排放废水60m3/a。废气处理设备废水直接进污水处理站。

- 项目废水污染产生及排放情况见表4-17（略）。

4.4.6.3噪声

- 本扩建项目主要噪声源为风机、空压机、离心机和冷却塔等机械设备，噪声值一般在90~95dB(A)之间。拟采用减振、消声、隔声等措施，经采取消声降噪措施后，各噪声源噪声强度可降低10~25dB(A)。本扩建项目主要噪声源情况见表4-18。

表4-40    本次项目装置噪声源一览表

| 噪声源名称 | 消声前声压级dB(A) | 排放方式 | 消声措施 | 处理后最大声压级dB(A) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 风机 | 90 | 连续 | 减震消声 | 70 |
| 动力泵 | 85 | 连续 | 减震消声 | 65 |
| 空压机 | 90 | 连续 | 减震消声 | 70 |
| 离心机 | 95 | 连续 | 减震消声 | 75 |
| 冷却塔 | 80 | 连续 | -- | 75 |

4.4.6.4固废

- 滤渣（精馏渣）

- 2,5-二氯-4-六氟丙氧基苯胺过滤、浓缩会产生滤渣，年产量为83.82t/a。2,6-二氟苯甲酰胺精馏会产生精馏渣，精馏渣年产量为100.593t/a。危险废物编号HW11精（蒸）馏残渣900-013-11其他精炼、蒸馏和热解处理过程中产生的焦油状残余物。

- 废活性炭

- 产生于有机废气处理环节均采用活性炭吸附装置，吸附有机物68.577t/a，按吸附率20%计，项目有机废气处理环节产生废活性炭342.885t/a，危险废物编号HW49其他废物900-039-49化学行业生产过程中产生的废活性炭。

（3）三效浓缩蒸发器结晶

2,5-二氯-4-六氟丙氧基苯胺生产工艺废水产生量664.39m3/a，含盐量为8.343%，＞1%，属于高盐废水。公司拟将这部分高盐废水经三效浓缩蒸发器除盐后，再与其他废水一并，进厂污水处理站进行生化处理。

三效浓缩蒸发器结晶55.43t/a，为危险废物，编号HW11精（蒸）馏残渣900-013-11其他精炼、蒸馏和热解处理过程中产生的焦油状残余物。

（4）废包装材料

根据建设方介绍，项目运行过程中，废包装材料分两种情况：一种是罐、铁桶、气瓶等这类包装材料可重复利用的，在与供应商签订购销合同中，只是购买了包装中的原材料，并不包含包装材料，包装材料所有权仍属于材料供应商，在材料转移或者消耗完之后，供应商回收废包装，重复利用。

另一种情况就是废包装材料如编织袋、塑料袋等消耗型、不能重复利用的，从而产生的废包装材料则不能回收利用，为危险废物，年产生量约为0.2t，为危险废物，废物类别HW49其他废物，废物代码900-042-49含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质。

项目固废产生量及处理措施见表4-19（略）。

    - 本次项目污染物排放情况统计

本次项目建成后，各类污染物排放的统计情况见表4-20（略）。

    - “以新带老”治理措施及治理后的削减量

原有一条2000吨/年3-氰基吡啶项目生产线，根据企业发展和市场供求的需要，企业决定将其中的3-氰基吡啶2000t/a生产装置拆除，利用原有的厂房改建本次项目。由于本次项目替代原有的2000吨/年3－氰基吡啶生产线，因此项目“以新带老后导热油炉各污染物产生排放削减情况见表4-21（略）。

    - 项目建成后全厂污染物排放“三本账”

本次扩建项目建成后全厂主要污染物排放情况见表4-22（略）。

    - 非正常工况下污染物排放情况

（1）废气

非正常生产状况是指开车、停车和机械设施故障等造成排放的废水、废气，在分析本项目生产工艺的基础上可知，项目非正常工况考虑最不利情况，即废气收集及处理措施完全失效的情况下，导致废气污染物未经收集和处理后全部排放。每次持续时间为30min，年发生1~2次。非正常工况下具体源强见下表4-23（略）。

为预防此类工况发生，除确保生产设备和施工安装质量先进可靠外，还需加强管理，做好设备的日常维护、保养工作，定期检查设施的运行情况，同时严格按照操作规程生产，可减少此类非正常工况的发生。

- （2）废水

废水非正常情况为废水收集后直接。废水非正常工况排放情况见表4-24（略）。

依据项目工程分析，该项目外排废水虽然较少，但产生浓度高，如未经处理排放会对纳污水造成严重污染，因此，该公司在每栋生产车间旁均建有一座容积为25m3生产废水兼事故废水收集池，厂区2#和3#生产车间之间建有全厂总事故池，容积为750m3，厂内两座污水处理站也有较大容量，作为应急时同时启用，杜绝废水非正常排放的情况发生。

## 项目清洁生产达标情况

    - 原材料

原材料及辅料本身所具有的特性，例如毒性、难降解性等，在一定程度上决定了产品及其生产过程对环境的危害程度，因而选择对环境无害的原料、辅料、降低其使用量是清洁生产所要考虑的重要方面。

根据评价工程分析章节中所列出的建设项目涉及的主要化学品理化特性及毒理特性可以看出，项目使用的主要原辅材料理化特性相对较为稳定，毒性较低。从原料选择来讲，项目建设是满足清洁生产要求的。

    - 产品

- 本次项目为2,5-二氯-4-六氟丙氧基苯胺生产线和2,6-二氟苯甲酰胺，是农药虱螨脲的中间体。虱螨脲为主要用于防治棉花、玉米、蔬菜、果树等鳞翅目等幼虫；也可作为卫生用药；还可用于防治刺吸式口器害虫。药剂的持效期长，有利于减少打药次数；对作物安全，玉米、蔬菜、柑橘、棉花、马铃薯、葡萄、大豆等作物均可使用，适合于综合虫害治理。药剂不会引起刺吸式害虫再猖獗，对益虫的成虫和扑食性蜘蛛作用温和。对蜜蜂和大黄蜂低毒，对哺乳动物虱螨低毒，蜜蜂采蜜时可以使用。比有机磷、氨基甲酸酯类农药相对更安全，可作为良好的混配剂使用，对鳞翅目害虫有良好的防效。

    - 工艺设备先进性

该项目所采用的生产工艺设备采用国内先进设备或进口设备。生产线采用流水线作业，使产品产量满足纲领要求，产品质量有一定提高，提高生产产量，提高机械化、自动化水平，降低员工的劳动强度。

根据工艺要求，力求选择国内较先进的设备，并尽量做到自动化水平。

本项目根据操作条件、工艺介质特性和产品要求，本项目建设中尽量采用通用定性设备，如搪瓷反应釜、玻璃冷凝器、石墨冷凝器等。各种设备原则上采用标准化产品。

①项目选用国内先进设备，生产工艺和设备选型方面充分考虑了各操作步骤之间的协调性，根据反应物料进行合理的搭配，减少各环节中的跑、冒、滴、漏。

②本项目主要反应容器、蒸馏釜选择了不锈钢、搪瓷材料，进一步降低反应物料对设备的腐蚀，保证反应安全进行。

    - 污染物产排情况

项目采用先进技术和设备，贯彻污染物从“源头控制”、“清洁生产”的原则，对工艺中产生的“三废”通过回收利用和污染治理，减少污染物的排放量，减轻对周围环境的影响程度和范围。其污染物减排情况详见表4-25（略）。

由表4-25可以看出：该项目各种污染物经过有效的治理措施后，有较大的削减，其中固体废物能够实现“零排放”，从这个角度而言，项目是较为符合清洁生产要求的。

    - 废水回用及废物利用指标分析

废弃物本身所具有的特性和所处的状态直接关系到它是否可循环使用和重新利用。对于可以循环使用的物质，清洁生产要求把它尽可能地停留在生产过程中，成为有用物质。对于离开生产过程，成为废物的物质，则要求寻找重新利用的途径，使其在其它生产过程成为有用的材料和物质。该项目在循环用水及废物利用方面的措施有：

本次项目生产工艺中冷却水主要用于反应后的冷凝及设备冷却。由厂区循环冷却水池统一提供，项目平均循环水量为6m3/h，年循环水量为4320m3，其循环冷却补充水量为2160m3/a，这部分用水经过自然冷却后循环利用。冷却水的循环利用一方面节约了可贵的水资源，另一方面也大大减少废水的排放。

而且生产过程中产生的固体废物均有合理的处理处置，具有一定的清洁生产性。

    - 清洁生产的管理

加强管理是所有方案中最重要的无低费方案，约占清洁生产方案总数的40%，因此企业进行推进清洁生产，必须首先从加强管理入手。

清洁生产是全过程的污染控制，涉及到生产各个工段。为了明确各部门工作职责，公司制定有《环境保护管理制度》、《废水纪录考核制度》、《一体化考核环保考核制度》等制度，使车间的经济效益直接与其环保工作、清洁生产工作联系起来，真正调动车间实行清洁生产的积极性。

制定严格的生产管理规章制度，公司总经理对环境保护负责，各工段严格按工艺操作规则管理，原材料消耗和产品质量及产出率进行严格的考核，减少原材料消耗，从而从源头减少污染物产生量，加强“三废”治理工作，使排放的各项污染物控制在国家排放标准之内。

    - 清洁生产结论

根据项目生产工艺与装备要求、资源能源利用指标、产品指标、污染物产生指标、废物回收利用指标和环境管理指标一一分析，该项目清洁生产等级为二级，即国内清洁生产先进水平。依照《中华人民共和国清洁生产促进法》相关要求分析，该项目的清洁生产水平较高。

    - 进一步清洁生产建议

（1）创建“无泄漏工厂”

创建“无泄漏工厂”是化工企业的基本要求之一，创建工作对减少环境污染，改善厂容厂貌，实现安全生产，提高企业经济效益都有较大的益处。创造工作应从整治设备状况和提高设备维护管理水平着手并加以落实。

其一是采用先进生产工艺和生产设备。采用在国内处于较先进水平的设备；原料全部采用物料桶装运，且加强物料桶管理工作，在用泵吸料时严格封闭桶的其余部分，避免了贮罐呼吸废气的产生。

其二是建立设备管理网络体系，形成保证设备正常运转和正常维修保养的一系列工作秩序。主管设备经理应长抓这项工作，设备科负责公司的设备管理工作，同时要设立车间设备员，负责车间设备的日常维修，并保机到人，日常维护保养也要落实到人，形成专业管理和群众管理相结合，维护与保养相结合，为整个公司设备保持完好状况，提供保障。

（2）根据环保管理要求，企业应积极开展清洁生产审计工作，从源头减少污染物的产生。

（3）加强能源管理及计量工作。加强装置维修，提高物流系统及工艺过程密闭程度，杜绝“跑、冒、滴、漏”，减少污染物的排放量。

（4）建议企业按照ISO14000建立并运行环境管理体系，同时在公司内推行清洁生产制度，加强清洁生产培训教育。

# 环境现状调查与评价

## 自然环境概况

    - 区域自然地理概况

襄阳市是湖北省辖地级市、湖北省政府确立的省域副中心城市，是国家历史文化名城、中国优秀旅游城市。襄阳市位于湖北省西北部，汉江流域中心城市，鄂、豫、渝、陕毗邻地区的中心城市、长江中游城市群重要成员；处秦岭、大巴山和大别山之间，北连南阳盆地，南接江汉平原；东邻随州市，南界荆门市、宜昌市，西连神农架林区、十堰市，北接河南省南阳市；地处东经110°45′～113°47′，北纬31°13′～32°38′，市境东西长157～228公里，南北宽109.5～122.8公里，边界线全长1332.8千米。襄阳总面积1.97万平方千米，全市辖辖3区3县3市3开发区。

襄城区位于鄂西北汉水中游以南。北临汉江与樊城区隔江相对，东环襄江濒依襄州区，东、南与宜城市、南漳县交界，西北和谷城县毗邻。地处祖国第二阶梯向第三阶梯过渡地带，系荆山余脉绵亘。总面积684.8km2，南北宽约23km，东西长约30km，边境周长约120km，其中：陆岸线长约86.2km，水岸线长约33.8km。地理坐标为东经112°04′~112°14′，北纬31°58′~32°04′之间。汉水由西北至东南环绕出境。焦柳铁路纵贯南北，207国道、303、305省道贯通全境。孝襄、襄十、襄荆、许樊四条高速公路交汇于此。北距襄阳市飞机场和老河口机场分别为15km、65km，占水、陆、空运之便利，享“七省通衢”之美誉。

本次项目位于襄城经济开发区内，襄城经济开发区是2008年6月经省政府批准成立的省级开发区，园区规划范围东起汉江，西至207国道，南至襄阳东外环(麻竹高速)，北至崔家营。规划区总面积24.88km2。现湖北襄城经济开发区规划发展目标为：建设产业能效显著、产业导向明确、产业分区合理、空间组织有序、基础设施完善、生态环境良好、园区特色鲜明、可持续发展的现代化、生态型城市工业园区。

    - 地形地貌

襄阳市地形为东低西高，由西北向东南倾斜。东部、中部、西部分别为丘陵、岗地(含平原)、山地，约占襄阳总面积分别为20%、40%、40%。东部为大洪山和桐柏山之间的低山丘陵区，海拔多在90～250米之间，主要分布在枣阳东部的新市镇、鹿头镇、刘升镇、吴店镇、平林镇、王城镇等，最高点是与河南省交界处的玉皇顶，海拔778.5米。中部为汉江和唐、白、滚、清河冲积的较开阔平原、以及岗地丘陵，主要分布在枣阳西部各乡镇和襄阳、宜城、老河口全部以及南漳东部乡镇，宜城孔湾镇八角庙村，海拔44米，是全市最低点。西部为荆山山脉接武当山余脉的山区，包括保康全部、谷城大部和南漳中西部，海拔多在400米以上，保康官山海拔2000米，是全市最高点。北部地处武当山、桐柏山之间，为波状土岗，素称“鄂北岗地”。

地貌总体上呈现“三山六岗一平原”，岗地平原以及低山丘陵坡度普遍低于15°，坡度大于25°的地区集中在西部山地。除山区外，区内土层深厚，土地肥沃，适宜多种农作物生长，是湖北省重要的粮食主产区、全国商品粮基地之一。

襄阳市市区用地多为河川平原，属二、三级阶地，襄阳城东多为汉江淤积平原，油坊岗、尹集一带有一定数量岗地，主要建设地段工程地质条件良好，地基承载力在1.5~3.0公斤/平方厘米之间。市区地势平坦，总体呈“南山北丘”特征，地面平均坡降在1‰~3‰，一级阶地高程在65~68.5米(黄海高程，下同)之间，二级阶地高程一般在66~80米之间。汉江穿城而过，地理条件十分优越。地震烈度为6度。

襄城区位于鄂西北汉水中游以南，地处我国地势第二阶段向第三阶段过渡地带，地势西南高东北低，东北边界以汉江为界，滨江为沙洲地，中西部以岗地、丘陵山地为主。境内主要有扁山、万山、岘山、真武山等。地区南部扁山为最高点，海拔460.5米，最低点位于欧庙镇汉江出境处，海拔标高58米。

    - 地质构造

襄阳市位于杨子淮地台北缘拗陷褶皱带的巴洪拗褶皱东与南阳拗陷南缘交界处。前者在该地区表现的主要褶皱构造为尹上-吴家上倒转复式向斜，轴向近东西，延伸20km左右，核部为志留系地层，两翼分别为寒武系，震旦系地，形状倾向北，向南倒挂。南翼相对完整，北翼受走向逆断层的破坏，致使奥陶系地层仅在扁山出露。其北缘的断裂为襄广深大断裂，走向北西，倾向北东，倾角57°左右，在断裂带上盘，即南阳盆地南缘沉积有很厚的新生代-中生代沉积，下盘为一套中生代-古生代的海相碳酸盐岩、碎屑岩沉积。往南也有与构造线方向一致次级褶皱及迭瓦状断层，组成断层群，多数为逆掩或逆断层，正断层少见。

横跨扬子准地台与秦岭地槽两个性质不同的大地构造单元。以房县—襄阳—广济深断裂为界，断裂以南的保康、南漳、宜城三县全境和谷城、襄紫荆皮区、枣阳等县(市)的南部边缘位于扬于准地台区，约占全市总面积的42%；断裂以北的老河口市和谷城、襄州、枣阳等县(市)的大部分地区位于秦岭地槽区，约占全市总面积的58%。

    - 水文水系

襄阳市地处汉江中游，水资源丰富，全年全市水资源总量54.65亿立方米，其中地表水资源量49.89亿立方米，地下水资源量20.67亿立方米，地下水资源与地表水资源不重复量4.76亿立方米。全年总入境水量174.29亿立方米，在南水北调中线一期工程调水及丹江口水库的调度调蓄下，汉江干流入境148.5亿立方米，比上年减少133亿立方米；南河、北河入境13.67亿立方米，唐白河入境11.3亿立方米，小清河入境0.82亿立方米。全市总出境水量221.84亿立方米。

流经襄阳市的主要河流有汉江干流，支流有大吕沟、小清河、唐白河、南渠等。汉江襄阳市区段全长26.8km，它自西向东流入市区，过星火观折向东北，流经主要市区后被鱼梁洲分为南北两支，北支经襄阳张湾与唐白河汇合后向南流去，南支绕经襄阳城东的鱼梁洲折向南流，两支流于观音阁附近汇合后，沿铁帽山、石匠山东麓向南流入宜城市境。

襄阳市境内河流纵横，水网交错，有大小河流985条，绝大部分为汉江流域，西南部为沮漳河流域。流域面积大于100平方公里以上的66条，全属长江水系。流域面积50平方公里以上的有131条。较大河流有汉江、小清河、唐白河、蛮河、南河、滚河、沮漳河等。境内河流以汉水最大，汉江襄阳段自丹江市黄家港进入境，流经老河口市、谷城县，襄州区，横穿樊城区、襄城区，纵贯宜城市而出境入钟祥市，在襄阳市境流长195公里。汉江是襄阳市最大河流，境内流长195千米，流域面积16020平方千米，占全市国土面积的81.2%。汉江是襄阳市最主要的生产、生活用水水源，也是主要纳污水体。汉江自丹江口水库坝下陈家港进入襄阳，流经老河口市、谷城县、襄阳县、襄阳市区、宜城市，由宜城岛口进入钟祥市。

其他河流分布情况是：谷城县有北河、南河，南漳县、宜城有蛮河，枣阳市有滚河，保康县有清溪河、南河，均属汉水支流。南漳、保康县境内的沮、漳二河则属长江支流，在市境流域面积为2404平方公里。

襄城区全区均属汉江水系。汉水由牛车沟口入境，自西北往东注入，至小河口纳维水出境。区内长33.8km，河床宽700~1494m，警戒水位66m，最高水位70.60m，最大流量52400m3/s(均在1935年7月8日))多年平均流量1375.71m3/s，年径流量429.94亿/m3。襄城区境内“两河一水一渠”：肖家河，发源于南漳七里山，流经卧龙镇(原名泥咀镇)至万山入汉江，全长24km，流域面积122km2；回龙河，发源于谷城承恩寺，流经卧龙镇至襄阳区永安巷，全长23km，流域面积106km2：渭水，发源于南漳七里山，流经卧龙镇、欧庙镇，全长47 m，流域面积414km2；南渠，源出扁山西麓凤凰村太山庙，亦名泉水坑，泉口直径为10cm，终年涌水，泉水沿宋家包转子山、关路口北流，汇磨旗山杨家岗泉水，纳孙家冲、虎头山溪水，顺山东南下行，于观音阁注入汉江，全长约18km，流域面积30km2，它是襄城区域内排洪、排涝、排污的一条重要的纳污水体。

襄阳市地下水按含不同水层划分为孔隙水、承压水与裂隙水三种类型。其中以孔隙水、承压水储量最为丰富。孔隙水主要分布于沿河流滩地及一级阶地，承压水主要分布于沿河二级阶地及岗坡地，裂隙水主要分布于山区、山前近岗地带，分布零散，多有泉水出露。地下水资源总量190亿立方米。评价区内地下水资源丰富，有丰富的孔隙承压水，地下水埋深4m左右，流向为南南东，水质较好，可直接利用，地下水补给主要来自地面降水。

襄城区地下水总量7亿m3，水层厚约70m，埋深4~12m，易开采，钻孔涌水量1000~5000t/d，水质较好，为低矿化度淡水，矿化度小于1g/L，硬度为20~30德国度的软水至软硬水，pH值在6.2~8.4间，有害成份极少。

    - 气象特征

襄阳市地处内陆，位于副热带气候东亚季风气候区，属于大陆性季风气候，四季分明，夏季盛行从海洋来的暖湿的夏季风，气候炎热，潮湿而多雨，冬季盛行从大陆北部来的干冷的冬季风，气候寒冷、干燥少雨；春秋两季属冬夏季风转接期。气压：年平均1008.5hPa，累年最高气压1042.8hPa，累年最低气压984.2hPa；气温：年平均15.8℃，累年极端最高气温42.5℃(1951.06.21、08.15)，累年极端最低气温-14.8℃(1977.01.30)；湿度：年平均相对湿度76%，累年最小相对湿度 4%；降水：年平均850.0mm，累年一日最大降水量150.0mm，累年最大降水量为1251.1mm(1967年)；风向与风速：年平均风速2.3m/s；襄阳地区无霜期约为200~260天，汉江与其支流段无封冻情况发生；累年最大积雪深度21cm(1954.12.03)；最大冻土深度为9cm。

襄城区属北亚热带季风气候，冬冷夏热，光照充足，热量丰富，无霜期长，降水充沛，雨热同季。年无霜期228~249天；年降水量820~1100毫米；年平均日照时数为1800~2100小时，年平均气温15~16摄氏度，相对湿度为76%。

根据襄阳市气象局气象数据统计，2018年襄阳市年均气温在16.53摄氏度，全市年均相对湿度在74%，年累计降水量为896.9毫米，年均风速为3.4m/s。

    - 资源禀赋

(1)水资源

①地表水资源

襄阳市地表水资源丰富，江、河、湖、库众多，但过境客水量大。全市多年平均水资源总量为490.15亿立方米，其中过境客水量429.29亿立方米，本地水资源60.86亿立方米。现有各类水库1036座，其中大型9座，分别是市直的三道河、熊河水库，襄州区的西排子河、红水河水库，枣阳市的华阳河水库，宜城市的莺河一库，南漳县的石门集、云台山水库，老河口市的孟桥川水库等；中型水库57座；小(1)型水库176座；小(2)型水库794座。总库容24.01亿立方米，兴利库容12.1亿立方米，有效灌溉面积415万亩。

襄阳市水域及水利设施用地(包括河流水面、湖泊水面、水库水面、坑塘水面、内陆滩涂、沟渠和水工建筑用地)总面积1501.1平方公里，占市域总面积的7.6%。境内河流水面面积占全市面积的5.4%。

②地下水资源

襄阳市地下水资源储量丰富，水质较好，开掘便捷。地下水资源总量190亿立方米，可开采量24.2亿立方米。最多地区为南漳县，年地下水资源量为4.93亿立方米，最少地区为老河口市，仅0.97亿立方米。

(2)矿产资源

襄阳市发现各类矿产57种，矿产地520余处，其中24种探明储量，探明各类矿产保有资源储量19.64亿余吨。在探明的矿产储量中，金红石探明储量居全国首位；铝土矿、软质耐火粘土探明储量居全省第一位；硬质耐火粘土和磷矿、石灰石探明储量分别居全省第二、第五位。优势矿产主要有钛矿(金红石)、磷矿、硅石矿等。

襄城区境内已探明的地下矿藏主要有硫铁、膨润土、耐火粘土、白云岩、小奇山灰岩等。其中硫铁储量100万吨，膨润土储量300万吨，耐火粘土储量50万吨，白云岩储量2000万吨，小奇山灰岩储量1000万吨。已经正在开发的有膨润土矿等，尚未开发的有硫铁矿、耐火粘土矿、白云岩矿、小奇山灰岩矿等。

(3)自然资源

①植物资源

襄阳全市有木本植物117科272属1025种，以常绿落叶阔叶林为主。经济林木种类繁多，拥有木耳、香菇、茶叶、山药、银杏、橡子、板栗、核桃等各类林特产500多种和名贵中药材天麻、黄连、当归、灵芝、党参、猴头等，还有种类繁多的草本植物和乔木。全市森林总面积约1300万亩，其中用材林约900万亩；森林覆盖率达50%，部分县(市)达到70%。国家一级珍贵树种8种，国家二级珍贵树种16种，省级珍贵树种37种，国家重点保护野生植物80多种。

襄阳是鄂西生态文化旅游圈和汉江生态经济带的重要组成部分，是湖北省森林资源大市，全市林业用地面积93.2万公顷，占版图总面积的47%，活立木蓄积近2600万立方米，森林覆盖率为45%。共有国有林场27个，其中省投资22个，地方投资5个。建立森林公园9个，其中国家级3个，省级6个。

全市多年来通过实施天然林保护工程、退耕还林工程、汉江防护林工程、防沙治沙工程，不断加快生态林业建设步伐，织密全市生态安全网；通过开展造林绿化、沙化治理和生态修复，筑牢汉江流域襄阳段生态屏障。襄阳市是“全国绿化模范城市”、“全国民生林业产业示范区”、“国家森林生态产品生产基地”、“全国集体林业综合改革试验示范区”和“国家森林城市”。

②动物资源

襄阳市境内野生动物具有种类繁多、南北过渡性明显的特征，但更富于南方色彩。襄阳市有野生动物268种，其中鸟类151种，兽类60种，爬行类34种，两栖类23种。襄阳市是“中国红嘴相思鸟之乡”。国家一级保护野生动物有10种，国家二级保护野生动物50种，国家“三有”保护和湖北省重点保护野生动物68种；非脊椎类陆生野生动物3万余种。

③湿地资源

襄阳市湿地资源非常丰富，现有湿地面积15.6万公顷，占全市国土总面积的7.9%，为全国、全省湿地资源较为丰富的市州之一。根据《全国湿地资源调查与监测技术规程》分类标准，襄阳市湿地资源可划分为河流、湖泊、沼泽与沼泽化草甸和库塘4大类以及永久性河流、季节性河流或间接性河流、洪泛平原湿地、永久性淡水湖、藓类沼泽、草本沼泽、灌丛沼泽、森林沼泽、库塘9小类，这些湿地皆为内陆淡水湿地。其中，河流湿地主要分布在汉江及其六大支流流域；洪泛平原湿地主要分布宜城市、襄州区；库塘湿地主要分布在枣阳市、南漳县、樊城区；森林苔藓沼泽湿地主要分布在保康县、南漳县、谷城县的山地。襄阳市湿地资源呈现典型泛滥平原的特色，洪水时积水成片，退水时湖洲、滩地裸露、河流成线，湖泊、沼泽、洲滩构成一系列的湿地景观。

    - 湖北襄城经济开发区域内生态环境现状

根据湖北襄城经济开发区土地利用现状，结合近年的动植物分布和生物量调查，开发区范围的陆生生态系统大体可分为6种类型的生态系统，即以针叶林为主的林地生态系统、以阔叶林为主的林地生态系统、草地生态系统、半自然的农业生态系统、湿地生态系统和人工的城镇/村落生态系统。根据遥感解译数据，开发区范围内各生态系统面积具体见表5-1。

表5-41    区域内各生态系统面积统计表

| 生态系统类型 | 针叶林为主的林地生态系统 | 阔叶林为主的林地生态系统 | 草地生态系统 | 农业生态系统 | 湿地生态系统 | 城镇/村落生态系统 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 面积(hm2) | 2129.31 | 882.27 | 2844.18 | 5018.76 | 1175.40 | 1923.84 |
| 所占百分比(%) | 15.24 | 6.31 | 20.35 | 35.92 | 8.41 | 13.77 |

不同类型生态系统基本特性如下：

(1)以针叶林为主的林地生态系统

湖北襄城经济开发区范围内以针叶林为主的林地生态系统主要分布在 207 国道右侧低山丘陵地带。其植被类型以针叶林为主，松科为优势种，其乔木层郁闭度较高，群落物种多样性丰富，是各种动物的良好避难所，也是开发区范围内野生动物的主要活动场所，如灌丛石隙型爬行动物，陆禽等鸟类及食肉目兽类等动物。

(2)以阔叶林为主的林地生态系统

开发区范围内的阔叶林主要为枫杨林、意杨林等，以阔叶林为主的林地生态系统零星分布于丘陵地带及道路和农田旁。其林下植物种类较多，生态环境质量良好，是开发区范围内野生动物的主要活动场所，其中活动的动物以食肉目兽类等为主。

(3)草地生态系统

开发区范围内灌丛和灌草丛多分散于林缘、农田和村落周围，归并于相应的生态系统，其为草兔和各种鼠类的主要活动场所。

(4)湿地生态系统

开发区范围内主要河流为汉江，河流两岸植被类型以水生维管束植物和河堤的灌丛灌草丛为主，是多种两栖类和爬行类的栖息地，也是游禽和涉禽的重要栖息场所。

(5)农业生态系统

农业生态系统在开发区范围内的广泛分布，其植被类型简单，多种植玉米、棉花、芝麻等作物。受人为干扰严重，与人类伴居的动物多活动于此，如喜鹊及各种鼠类等。

(6)城镇/村落生态系统

城镇/村落生态系统在开发区范围内呈散点状分布，受人为干扰严重，与人类伴居的动物多活动于此。

## 区域经济社会发展概况

    - 行政区划

(1)襄阳市

襄阳市下辖襄城、樊城、襄州3个区，枣阳、宜城、老河口3个县级市，南漳、保康、谷城3个县，并设有国家级襄阳高新技术产业开发区、襄阳经济技术开发区(东津新区)和省级鱼梁洲经济开发区。截止2017年底，襄阳市户籍总人口219.09万户、594.3万人，其中，男性304.6万人，女性289.7万人，男女性别比105：100。总人口中，0~17岁的106.36万人，占17.89%；18~60岁的380.06万人，占63.96%；60岁以上的107.83万人，占18.15%。全市出生人口66403人，出生率11.17‰，人口自然增长率6.37‰。全年迁入人口21939人，迁出人口28601人。

(2)襄城区

现辖区1个乡、2个镇、6个街道办事处，1个省级经济开发区和2个市政府派出托管机构(襄阳古城管理委员会、岘山文化旅游区管理局)，村委会117个、社区居委会54个，住户15.2万户，总人口50.5万人。

    - 经济发展

(1)襄阳市

2018年襄阳市地区生产总值同比增长7.8%，规模以上工业增加值增长8.1%，固定资产投资增长11.5%，社会消费品零售总额增长11.9%，地方一般公共预算收入可比增长8%，外贸出口额增长26.7%，实际外商直接投资额可比增长16.5%，全面完成年初确定的目标任务，其中规模以上工业增加值、固定资产投资、社会消费品零售总额、外贸出口额、实际外商直接投资额增速均高于全省平均水平。综合实力进一步增强，经济总量全省第二的地位更加巩固，纳入全省考核的7个县(市、区)均被评为“全省县域经济工作成绩突出单位”。经济结构优化效益向好，预计地区生产总值中服务业占比达到38%以上，同比提高约3个百分点；工业增值税增幅高于全省平均水平，税收占地方一般公共预算收入的比重达到70%。

产业转型升级成效明显，10个产业集群获得省考核认定，39个工业大类行业中34个实现增长，高技术制造业产值增长13.8%，新能源新材料、电子信息、农产品加工、装备制造等产业产值同比分别增长32.4%、14.1%、12.2%和15.4%；我市汽车产业在全国汽车产销负增长的情况下逆势而进，整车产量38.4万辆、同比增长23.4%，其中新能源汽车产量突破4万辆、同比增长23.8%，国家智能网联汽车质量监督检验中心获批，东风汽车试验场四期扩建及智能网联汽车小镇开工建设，智能网联汽车道路测试工作正式启动。创新能力持续增强，新认定高新技术企业65家，规模以上高新技术产业增加值同比增长13.3%；新增国家级和省级研发创新平台9个、院士专家工作站20个，转化科技成果105项；高新区成为国家高端装备制造业(新能源汽车)标准化试点和国家知识产权示范园区，枣阳市、老河口市获批省级高新技术产业开发区。

(2)襄城区

襄城区2018年全年实现地区生产总值385.7亿元，增长7.5%；地方一般公共预算收入达到15.3亿元，增长8%，其中税收收入14.3亿元，增长27.2%，占地方一般公共预算收入的比重达93.5%，税收收入增幅及收入质量位居全市前列；全社会固定资产投资增长13%，增幅位居全市前列；规模以上工业增加值增长8.2%；社会消费品零售总额182亿元，增长12%；出口总额3550万美元，增长10%；实际利用外资2844万美元，增长13%；城乡居民人均可支配收入分别达到36268元和17857元，增长8.6%和8%。较好地完成了区六届人大二次会议确定的目标任务，经济运行稳的基础打得更牢，进的步伐迈得更大，好的态势更加凸显。

## 湖北襄城经济开发区环保设施现状

    - 余家湖污水处理厂

(1)余家湖污水处理厂简介

余家湖污水处理厂是为湖北襄城经济开发区配套建设的污水集中处理设施(中心坐标：东经112°11´52.50″，北纬31°53'25.23″)，位于湖北省襄阳市襄城区欧庙镇桃园村，占地面积81600m2，建设总规模为5万m3/d。一期规模为2.5万m3/d，主要处理湖北襄城经济开发区的工业废水及欧庙镇的生活污水，采用A2O法氧化沟处理工艺。该工程于2008年9月完成环评报批手续，2009年10月开工建设，2011年7月28日一期工程建成，配套建设了园区污水收集管网及园区至污水处理厂污水管线。2012年4月投入试运行。运行期间主要接纳湖北襄城经济开发区企业排放的工业废水，日均进水量为8000t/d左右。后因配套管网建设滞后，进水量不足，进水负荷和COD浓度较大，超过设计要求，兼之原有处理工艺较简单，导致该污水处理厂出水长期超标。2013年11月，余家湖污水处理厂被湖北省环保专项行动领导小组挂牌督办，存在着“配套管网建设滞后、负荷不足60%、进水负荷和COD浓度波动大、进水COD浓度不符合设计要求，出水水质超标、中控系统建设不完善”等问题。2015年湖北省环境保护厅下发了《关于加快湖北襄城经济开发区环境问题整改工作的函》，责令余家湖污水处理厂立即停产整治。因此，余家湖污水处理厂需要对现有污水处理工艺进行技术改造。2016年3月，经襄阳市政府同意，由襄阳桑德汉清水务有限公司对污水处理厂进行改造，以ROT—投资改造、运营、移交的方式特许经营污水处理厂，并由襄阳市政府授权襄阳市城乡建设委员会与襄阳桑德汉清水务有限公司签订了特许经营协议。提标改造后污水处理量由2.5万m3/d降低为1.25万m3/d。2016年8月初，改造工程全面开工，一期工程于9月25日完工。改造工程土建施工于2017年2月基本完工，设备安装工作于2017年4月完成，2017年8月改扩建工程完成验收。工程废水处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准后经260米长管道就近穿越厂房东面的堤防排入汉江右支岔。余家湖污水处理厂工艺流程见下图5-1所示（略）。

余家湖污水处理厂原设计服务范围为湖北襄城经济开发区、余家湖保康工业园及欧庙镇。改造后服务范围为襄城经济开发区、余家湖保康工业园及华中药业股份有限公司。在余家湖污水处理厂改造的同时，园区“一企一管”污水收集工程同步动工。园区内的企业采取一家企业一个管道的方式，将污水通过压力输送达集水点，集水点前安装在线监控仪器对每家企业的污水进行在线监控，符合要求后方能汇入集水点；超标不合格的污水将通过仪器与电磁阀的联动关闭阀门，阻止超标污水进入集水点，企业自行整改处理后再开阀门，达标的污水方可进入集水点后送入余家湖污水处理厂。

(2)余家湖污水处理厂接管水质标准限值

根据襄阳市城乡建设委员会下属二级单位襄阳市排水设施收费监理处与襄阳桑德汉清水务有限公司签订的《襄阳市余家湖污水处理厂项目污水处理服务协议补充协议》的要求，余家湖污水处理厂进水水质要求如下：PH6～9，CODcr≤500mg/L，BOD5≤150mg/L，SS≤400mg/L，NH3-N≤45mg/L，TN≤70mg/L，TP≤8mg/L，全盐量≤8000mg/L。除上述七7项主要指标外的其它水质指标，还应符合《污水排入城镇下水道水质标准》和相关的国家法律法规要求。接管水质指标限值见下表5-2所示（略）。

(3)余家湖污水处理厂尾水排放标准限值

余家湖污水处理厂尾水排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准，详见下表5-3所示（略）。

    - 生活垃圾焚烧

襄阳恩菲环保能源有限公司的生活垃圾焚烧发电项目位于襄阳市襄城区水洼村水洼林场，分两期建设。工程规模为400t/d，占地245hm2，总库容360×104m3。主体工程为国产往复式机械炉排炉，2×12MW汽轮发电机组，全厂占地8.22hm2生活垃圾焚烧发电项目垃圾渗滤液通过厂内污水处理装置处理达《污水综合排放标准》三级标准后排入湖北襄城经济开发区余家湖污水处理厂。垃圾库产生的恶臭气体由负压密封系统吸至炉内焚烧，炉渣送至炉渣综合利用单位综合利用，飞灰厂内稳定化处理后填埋于厂址西侧配套建设的填埋场。襄城区和湖北襄城经济开发区的生活垃圾主要交由襄阳恩菲环保能源有限公司进行安全处置。

## 环境质量现状调查与评价

    - 环境空气质量现状调查与评价

5.4.1.1常规例行监测

(1)监测点位

襄阳市区设置4个国控空气自动监测点：襄城运动路，樊城新华路，高新管委会，襄州航空路。具体点位分布见附图10。常规监测点与本次项目评价关系表5-4（略）。

(2)环境空气质量状况

根据《2018年度襄阳市环境状况公报》，2018年襄阳市区二氧化硫年均值为14ug/m3，二氧化氮年均值为34ug/m3，可吸入颗粒物年均值为89ug/m3，细颗粒物年均值为61ug/m3，臭氧年均值为155ug/m3，一氧化碳年均值为1.6mg/m3。

2018年襄阳市区空气质量为优良的天数有232天，优良天数所占比率为67.1%，较上年度提高1.2%。

同时，本次评价根据2013年~2018年襄阳市环境状况公报，收集了襄阳市市区近6年的环境空气常规例行监测数据，襄阳市市区2013~2018年环境空气质量监测数据统计见表5-5和图5-2（略）。

由上表和上图可知，2013-2018年向襄阳市市区SO2、NO2年均浓度均可满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准要求，PM10年均浓度不满足二级标准要求，超标原因是监测站监测点位于主城区，城区居民生产生活产生的粉尘污染较重。

由表5-2判别评价区域达标情况，2018年项目所在襄阳市区PM10、PM2.5出现超标现象，由此判定项目所在评价区域为不达标区。

（3）达标规划及达标措施

目前项目所在区域——襄阳市没有编制现行《环境空气质量达标规划》，但在2017~2019年出台多项环境空气质量污染控制及改善措施，具体如下：

襄阳市人民政府办公室《关于印发襄阳市燃煤锅炉专项整治工作方案的通知》(襄政办函[2017]13号)工作目标：加快推进“煤改气”、“煤改电”、锅炉达标排放改造等工程建设，在市区禁燃区已基本淘汰10蒸吨/小时及以下燃煤锅炉的基础上，到2017年6月底前，全市范围内淘汰或改造所有20蒸吨/小时以下的燃煤锅炉。到2017年底，全市工业园区基本实现集中供热或清洁能源燃料锅炉供热。所有在用燃煤锅炉必须满足大气污染物排放标准要求。

襄阳市人民政府办公室《关于印发襄阳市重点行业执行大气污染物特别排放限值实施方案的通知》(襄政办函[2018]22号)目标要求：对于国家排放标准中已规定大气污染物特别排放限值的行业以及锅炉，新受理环评的建设项目自《关于部分重点城市执行大气污染物特别排放限值的公告》发布之日(2018年7月4日)起执行大气污染物特别排放限值，火电行业新建项目按照超低排放要求执行。

襄阳市环境保护委员会办公室《襄阳市发挥性有机物污染防治三年行动实施方案(2018~2020年)》(襄环委办[2018]101号)总体要求与目标：

总体要求。以总量控制为原则，通过采用结构调整、原料替代、过程管理、末端治理等污染控制措施，全面开展VOCs减排工作。以重点企业的深化治理为抓手,推动实施一批重点减排工程。建成VOCs综合防控体系，大幅减少VOCs排放总量。

主要目标。到2020年，在2015年省规划基数12.16万吨的基础上，全市现役源VOCs排放总量下降15%，重点工程减排量达到1.82万吨。全面完成全市VOCs污染整治，建立健全以改善环境空气质量为核心的VOCs污染治理管理体系。通过与NOx等污染物协同控制，实现环境空气质量持续改善。

襄阳市环保局《关于印发襄阳市工业企业无组织排放整治工作方案的通知》(襄环办[2019]1号)整治目标：对企业物料(含废渣)运输、装卸、储存(堆场)、转移和工艺过程等无组织排放环节进行全面排查，形成工业企业无组织排放整治清单，制定本辖区无组织排放整治工作方案，督促相关企业有针对性制定无组织排放改造方案，对无组织排放的扬尘、烟气和挥发性有机物进行深度治理，并与2020年5月底前全面完成治理任务。

（4）评价区域环境质量变化情况

为了进一步分析襄阳市区2018年内月均浓度变化趋势，本次评价对2018年度的四个常规监测站环境空气质量月均浓度进行统计，得到2018年度月均结果，具体见表5-6~表5-11以及图5-3~图5-8（略）。

从表5-6和图5-3可以看出，2018年市区PM10浓度只有6月~9月满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准要求，其他月份均超标，而且1月、2月和12月PM10浓度超标最严重。同时，2018年市区PM10年均浓度也超过《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准要求。

从表5-7和图5-4可以看出，2018年市区PM2.5浓度只有6月~9月满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准要求，其他月份均超标，而且1月、2月和12月PM10浓度超标最严重。同时，2018年市区PM2.5年均浓度也超过《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准要求。

从表5-8和图5-5可以看出，2018年市区SO2各月浓度均满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准要求，而且年均浓度也满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准。

从表5-9和图5-6可以看出，2018年市区NO2浓度1月、10月、11月和12月未能满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准要求，其他月份能够达到《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准要求。但是，2018年市区NO2年均浓度也能够满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准要求。

从表5-10和图5-7可以看出，2018年市区CO各月浓度均满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准要求，而且年均浓度也满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准。

从表5-11和图5-8可以看出，2018年市区O3_8h浓度5月、6月和8月未能满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准要求，5月主要超标站点高新区和襄州区，6月主要超标站点为襄城区和樊城区，8月全部站点均超过《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准要求，其他月份能够达到《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准要求。但是，2018年市区O3_8h年均浓度也能够满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准要求。

从表5-12和图5-9的分析，可见襄阳市市区2018年环境空气质量并不能满足《环境空气质量标准》(GB3085-2012)中二级标准，主要超标子为PM10、PM2.5。襄阳市市区的春季和冬季为PM10、PM2.5污染最为严重，PM2.5全年4月~10月可以满足环境空气二级标准，PM107月~10月可以满足环境空气二级标准。污染最为严重的时节主要是冬季和春季。

根据环保、气象部门多年监测资料、结合地理条件综合分析，秋、冬、春三季空气质量区受域输送影响逐渐增大。同时，地处“南襄隘道”风口子，通过“方城缺口”与华北平原相通，加之山体的阻挡以及襄阳风速小、风力弱(常年平均风速1.9m/s)，不利于污染物的扩散及清除，受华北季节环境气候影响，区域输送的贡献率可达30%左右。北方一旦出现重污染天气，污染气团随北风入侵我市后形成静稳状态，极易造成雾霾滞留，导致污染指数较省内其他城市更高，持续时间更长。

5.4.1.2环境质量现状补充监测与评价

本次环境质量补充监测数据利用湖北科远环境检测有限公司于2019年10月14日~2019年10月21日该区域环境空气进行为期7天的现状调查。

- 监测时间、监测点位和监测因子

监测时间及监测点位见表5-13（略）。

- 评价标准

氟化物执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）附录A二级标准，TVOC、氯化氢、硫酸雾和氨执行《环境影响评价技术导则-大气环境》(HJ2.2-2018)附录D中其他污染物空气质量浓度参考限值。

- 检测方法及主要仪器设备

检测方法及主要仪器设备见表5-14（略）。

- 监测结果

本次评价区域环境空气质量补充监测统计结果见表5-15（略）。

为了对园区VOCs现状有明确了解，

2018年3月23日至29日谱尼测试连续7天对湖北襄城经济开发区的环境空气中的VOCs进行了监测。监测点位见表5-16（略）。

(6)环境空气质量现状评价

本次监测结果和谱尼测试对园区VOCs监测都可以看出：本次“项目化”区域在监测期间各污染物均满足相应空气质量浓度参考限值要求。

5.4.1.3余家湖园区大气微站监测

目前襄城经济开发区主要有4个空气质量监测微站进行监测，主要监测园区可吸入颗粒物（PM10）和细颗粒物（PM2.5），每个观测点的具体位置下表5-18（略）。

本次评价收集了2018年1月~2019年11月空气质量监测微站数据，具体数据见表5-19（略）。

从表5-19可以看出，各空气质量监测微站的可吸入颗粒物（PM10）和细颗粒物（PM2.5）均超过了《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准要求，其中1~3月和11~12月污染物浓度均高于其他月份。

    - 地表水环境质量现状调查与评价

汉江襄阳市区江段设白家湾和余家湖2个断面，本次评价根据襄阳市生态环境局网站公布的2016年~2018年汉江水质月报数据对汉江襄阳市区江段水质进行分析。汉江襄阳市区江段设白家湾和余家湖2个断面监测数据统计见表5-20（略）。

由表5-18可以看出：2016年~2018年白家湾、余家湖监测断面水质类别达到二类水质，能够满足《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)相应水质标准要求。

同时，本次评价收集汉江余家湖断面2016年~2017年常规例行监测数据，具体见表5-21~表5-23。

从表5-21~表5-23可以看出，汉江余家湖断面2016年~2018年各月各项指标均满足《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中Ⅲ类地表水水质标准要求。

    - 地下水环境质量现状调查与评价

为了了解湖北襄城经济开发区地下水环境污染情况，本次评价利用湖北科远环境检测有限公司对区域地下水进行取样及分析。监测报告见附件

- 监测点位布设

监测点位见表5-24（略）。

- 监测项目及分析方法

监测项目：水位，钾、钙、钠、镁、碳酸根、重碳酸根、pH、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、挥发酚、氰化物、砷、汞、六价铬、总硬度、铅、镉、溶解性总固体、高锰酸盐指数、硫酸盐、氯化物、硝基苯、苯、二甲苯、铜、氟化物。

分析方法具体方法见表5-25（略）。

- 评价标准

执行《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)中Ⅲ类标准。具体见表5-26（略）。

- 监测结果及评价

监测统计结果见表5-27（略）。

从表5-27可以看出，地下水因子除了硝酸盐和总硬度，其他因子均能够满足《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)中Ⅲ类标准要求。

    - 声环境质量现状调查与评价

5.4.4.1区域声环境质量现状调查

根据湖北襄城经济开发区园发展规划，开发区现有和规划道路将开发区切割成棋盘状，分别在昼间和夜间进行测量：监测频次为1次，每次每个测点测量10min的连续等效A声级。开发区主要大道段选择一个无工业噪声及其他噪声影响相对较小的地段进行公路噪声监测，选择距道路中心线外侧（15m、30m、60m）处作为监测点。监测点位图见附图。

监测时间：监测两天，每天两次，昼间和夜间各1次。

- 声环境现状监测时间

2018年5月10日对开发区环境敏感点噪声进行了现状监测。

- 评价标准

区域声环境质量标准见下表5-28所示（略）。

- 声环境评价结果

声环境监测统计结果见下表5-29（略）。

由表5-29可以看出：园区内居民点监测值满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准，工业园区满足3类标准，交通干道满足4a类标准。说明区域声环境质量较好。特别是本次项目声环境敏感点黄龙观村，声环境质量能够满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准要求。

5.4.4.2项目评价范围内环境噪声现状监测与评价

- 监测布点

根据评价区功能区划及建设项目平面布置，环境噪声现状监测沿厂界周围布置4个监测点，周边敏感目标布设2个监测点，详见表5-30及附图（略）。

- 监测及评价方法

评价区环境噪声测量方法按照《声环境质量标准》(GB3096-2008)附录B《声环境功能区监测方法》有关规定，分别进行噪声现状监测及数据处理。

- 评价标准

根据该厂所在位置和该区功能，此次评价区域厂界噪声采用《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准，见表5-31（略）。

- 监测结果

环境噪声现状监测结果详见表5-32（略）。

- 环境噪声监测现状评价结论

从表5-32现状监测情况分析：1~4#厂界噪声监测点测值均低于《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准要求(昼≤65dB(A)，夜≤55dB(A))，周边敏感点噪声监测值均符合《声环境质量标准》(GB3096-2008)中3类标准，评价区域现状声环境质量良好。

    - 土壤环境质量现状调查与评价

本次评价利用湖北科远环境检测有限公司对区域土壤进行取样及分析结果。具体见附件

- 监测点位布设

监测点位见表5-33（略）。

- 监测项目及分析方法

本次评价土壤监测因子：pH、镉、汞、砷、铜、铅、镍、四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1-二氯乙烯、顺-1,2-二氯乙烯、反-1,2-二氯乙烯、二氯甲烷、1,2-二氯丙烷、1,1,1,2-四氯乙烷、1,1,2,2-四氯乙烷、四氯乙烯、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯、1,2,3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯、硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并[a]蒽、苯并[a]芘、苯并[a]荧蒽、苯并[k]荧蒽、䓛、二苯并[a,h]蒽、苯并[1,2,3-cd]芘、萘；阳离子交换量

分析方法见表5-34（略）。

- 评价标准及方法

执行《建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB36600-2018)中筛选值标准。

- 监测结果及评价

监测统计结果见表5-35~表5-36。各采样点土壤理化特性调查见表5-37（略）。从表5-35~表5-36可以看出，各监测点位土壤质量现状能够满足《建设用地土壤污染风险管控标准》(试行)(GB36600-2018)中筛选值标准。

## 区域污染源调查与评价

对环评区域范围内的重点企业的大气、水污染源进行调查，通过实际调查，对该地区的各污染源源强、排放的污染因子及排放特性进行核实和汇总，筛选出区域内的主要污染源和主要污染物。本次污染源调查，主要根据项目环评资料、现场调查、验收监测、企业资料及环保局提供的其它资料进行统计。

湖北襄城经济开发区现状企业及环评履行情况详见表5-38（略）。

园区污染源统计一览表(大气污染物)见表5-39（略）。

园区污染源统计一览表(水污染物)见表5-40（略）。

园区企业危险废物及处置情况一览表5-41（略）。

# 环境影响预测与评价

## 环境空气影响预测与评价

    - 项目所在区域气象资料分析

(1)气象背景

襄阳市地处内陆，位于副热带气候东亚季风气候区，属于大陆性季风气候，四季分明，夏季盛行从海洋来的暖湿的夏季风，气候炎热，潮湿而多雨，冬季盛行从大陆北部来的干冷的冬季风，气候寒冷、干燥少雨；春秋两季属冬夏季风转接期。

多年气象资料统计结果表明：

气温：年平均为16.4℃

气压：年平均为1006.3hpa；

湿度：年平均相对湿度为74%；

降水：814.5mm；

风向、风频：多年平均风速2.3m/s，全年主导风向SSE风，风频为14%；S风的年平均风速达3.0m/s，夏季为S风及SSE风，频率皆较多，冬季主要为N风及NW风。其中五月至八月主导风向为东南风，其它月份为西北风。

襄阳地区无霜期约为200~266d，汉江及其支流无封冻情况发生。

(2)气象数据

运用EIAProA大气环评专业辅助系统对襄阳市气象自动监测站2018年全年气象数据进行统计后的结果见表6-1~表6-5（略）。

(3)近二十年气象统计情况

襄阳市气象局统计1997~2016年气象统计结果见下表（略）。

    - 大气污染源与环境敏感点分布情况

- 大气污染源：①2,5-二氯-4-六氟丙氧基苯胺生产线废气主要为缩合工艺中产生的乙腈、六氟丙烯，一次脱溶工段、萃取工段和二次脱溶中产生的二氯乙烷，硝化工段产生的硫酸雾以及氢化工段中的甲醇；②2,6-二氟苯甲酰胺生产线废气主要为反应产生的氨气，离心分离和烘干工段产生的二氯乙烷和2,6-二氟苯甲酰胺。

环境敏感点：经现场踏勘，距离项目厂界最近的敏感点为厂区NW侧距离厂界85米为黄龙观。项目大气污染源与环境敏感点分布情况详见附图。

    - 评价因子和评价标准筛选

根据工程分析，预测评价因子甲醇、VOCs、硫酸雾、氨。其大气评价因子和标准表见6-7（略）。

    - 预测内容

(1)项目废气正常排放工况下，大气污染物最大落地浓度及对敏感目标的影响；

(2)项目废气非正常排放工况下，大气污染物最大落地浓度及对敏感目标的影响；

(3)大气环境防护距离；

(4)卫生防护距离。

    - 大气环境影响预测

（1）估算模型参数

本次评价以导则推荐的AERSCREEN进行大气环境影响估算模式预测。本次项目估算模型参数见表6-8（略）

- （2）污染源强参数

项目点源排放大气污染因子控制参数见表6-9（略）。项目无组织排放大气污染因子控制参数6-10（略）。

（3）主要污染源估算模型计算结果

主要污染源正常工况下估算模型计算结果见表6-11~6-12（略）。

主要污染源非正常工况下估算模型计算结果见表6-13（略）。

(4)估算预测结果分析

从表6-11~表6-13可以看出：

①有组织正常排放2,5-二氯-4-六氟丙氧基苯胺生产线污染物最大浓度出现距离为30米处，VOCs下风向最大浓度为0.0013mg/m3、浓度占标率为0.11%，甲醇下风向最大浓度为0.0008mg/m3、浓度占标率为0.03%，硫酸雾下风向最大浓度为0.0009mg/m3、浓度占标率为0.31%，各污染物最大地面浓度均小于《环境影响评价技术导则  大气环境》(HJ2.2-2018)附录D中其他污染物空气质量浓度参考限值。

②有组织正常排放2,6-二氟苯甲酰胺生产线污染物最大浓度出现距离为188米处，VOCs下风向最大浓度为0.0014mg/m3、浓度占标率为0.12%，氨下风向最大浓度为0.0034mg/m3、浓度占标率为0.39%，各污染物最大地面浓度均小于《环境影响评价技术导则  大气环境》(HJ2.2-2018)附录D中其他污染物空气质量浓度参考限值。

③无组织面源污染物最大浓度出现距离为10米处，VOCs下风向最大浓度为0.047mg/m3、浓度占标率为3.92%，氨下风向最大浓度为0.118mg/m3、浓度占标率为0.39%，各污染物最大地面浓度均小于《环境影响评价技术导则  大气环境》(HJ2.2-2018)附录D中其他污染物空气质量浓度参考限值。

④对照表6-11和表6-13可以看出，非正常排放工况下2,5-二氯-4-六氟丙氧基苯胺生产线和2,6-二氟苯甲酰胺生产线各污染物浓度虽然均满足《环境影响评价技术导则  大气环境》(HJ2.2-2018)附录D中其他污染物空气质量浓度参考限值，但其浓度和占标率远远大于正常排放情况下浓度和占标率，因此要禁止非正常情况出现。如果一旦出现非正常排放，应立即采取应急措施，减少和降低对敏感目标的影响。

    - 进一步预测结果

根据项目污染物排放特征及区域气象资料，选取HJ2.2-2018中附录B推荐的AERMOD模型，进行运营期项目废气地面最大浓度预测。

（1）正常情况下VOCs小时、日平均和全时段预测结果

正常工况下VOCs小时、日平均和全时段不利气象条件下最大值综合表见表6-14（略）。

正常工况下VOCs小时、日平均和全时段浓度分布图见图6-2~图6-4（略）。

（2）正常情况下硫酸雾小时、日平均和全时段预测结果

正常工况下硫酸雾小时、日平均和全时段不利气象条件下最大值综合表见表6-15（略）。正常工况下硫酸雾小时、日平均和全时段浓度分布图见图6-5~图6-7（略）。

（3）正常情况下甲醇小时、日平均和全时段预测结果

正常工况下甲醇小时、日平均和全时段不利气象条件下最大值综合表见表6-16。正常工况下甲醇小时、日平均和全时段浓度分布图见图6-8~图6-10（略）。

（4）正常情况下氨小时、日平均和全时段预测结果

正常工况下氨小时、日平均和全时段不利气象条件下最大值综合表见表6-17（略）。正常工况下氨小时、日平均和全时段浓度分布图见图6-11~图6-13（略）。

（5）非正常情况下VOCs小时浓度预测结果

非正常工况下VOCs小时最大值综合表见表6-17（略）。非正常工况下VOCs小时浓度分布图见图6-14（略）。

（6）非正常情况下硫酸雾小时预测结果

非正常工况下硫酸雾小时最大值综合表见表6-18（略）。非正常工况下硫酸雾小时浓度分布图见图6-15（略）。

（7）非正常情况下甲醇小时预测结果

非正常工况下甲醇小时最大值综合表见表6-19（略）。非正常工况下甲醇小时浓度分布图见图6-16。

（8）非正常情况下氨小时预测结果

非正常工况下氨小时最大值综合表见表6-20（略）。非正常工况下氨小时浓度分布图见图6-17（略）。

（9）进一步预测结论

①废气治理措施在正常情况下：

VOCs小时、日平均和全时段预测结果：由图6-2~图6-4和表6-14可知，VOCs小时值最大落地浓度为6.78E-02mg/m3，最大占标率为5.65%＜10%，日均值最大落地浓度为5.90E-03mg/m3；全时段值最大落地浓度为8.13E-04mg/m3。黄龙观、曹湾村、王树岗村、凌晟药业、寒桦精机和网格中VOCs小时值满足《环境影响评价技术导则  大气环境》(HJ2.2-2018)附录D中其他污染物空气质量浓度参考限值。

硫酸雾小时、日平均和全时段预测结果：由图6-5~图6-7和表6-15可知，硫酸雾小时值最大落地浓度为4.31E-03mg/m3，最大占标率为1.44%＜10%，日均值最大落地浓度为4.31E-04mg/m3，全时段值最大落地浓度为4.34E-05mg/m3。黄龙观、曹湾村、王树岗村、凌晟药业、寒桦精机和网格中硫酸雾小时值满足《环境影响评价技术导则  大气环境》(HJ2.2-2018)附录D中其他污染物空气质量浓度参考限值。

甲醇小时、日平均和全时段预测结果：由图6-8~图6-10和表6-16可知，硫酸雾小时值最大落地浓度为1.71E-02mg/m3，最大占标率为0.57%＜1%，日均值最大落地浓度为1.49E-03mg/m3，全时段值最大落地浓度2.08E-04mg/m3。黄龙观、曹湾村、王树岗村、凌晟药业、寒桦精机和网格中甲醇小时值满足《环境影响评价技术导则  大气环境》(HJ2.2-2018)附录D中其他污染物空气质量浓度参考限值。

氨小时、日平均和全时段预测结果：由图6-11~图6-13和表6-17可知，氨小时值最大落地浓度为2.59E-02mg/m3，日均值最大落地浓度为1.92E-03mg/m3，全时段值最大落地浓度1.84E-04mg/m3。黄龙观、曹湾村、王树岗村、凌晟药业、寒桦精机和网格中氨小时值满足《环境影响评价技术导则  大气环境》(HJ2.2-2018)附录D中其他污染物空气质量浓度参考限值。

②废气治理措施在非正常情况下：

非正常情况为末端治理设施未正常运行，去除效率为零。

VOCs小时非正常预测结果：由图6-14和表6-18可知，黄龙观、曹湾村、王树岗村、凌晟药业、寒桦精机和满足《环境影响评价技术导则  大气环境》(HJ2.2-2018)附录D中其他污染物空气质量浓度参考限值，但网格点超标，占标率为141.02%。

硫酸雾小时非正常预测结果：由图6-15和表6-19可知，黄龙观、曹湾村、王树岗村、凌晟药业、寒桦精机和网格点满足《环境影响评价技术导则  大气环境》(HJ2.2-2018)附录D中其他污染物空气质量浓度参考限值。

甲醇小时非正常预测结果：由图6-16和表6-20可知，黄龙观、曹湾村、王树岗村、凌晟药业、寒桦精机和网格点满足《环境影响评价技术导则  大气环境》(HJ2.2-2018)附录D中其他污染物空气质量浓度参考限值。

氨小时非正常预测结果：由图6-17和表6-21可知，黄龙观、曹湾村、王树岗村、凌晟药业、寒桦精机和网格点满足《环境影响评价技术导则  大气环境》(HJ2.2-2018)附录D中其他污染物空气质量浓度参考限值。

    - 大气环境防护距离

大气环境防护距离确定方法：采用推荐模式中的大气环境防护距离模式计算各无组织源大气环境防护距离。计算出的距离是以污染源中心点为起点的控制距离，并结合厂区平面布置图，确定控制距离范围，超出厂界以外的范围，即为项目气环境防护区域。

该项目无组织排放源主要来自于车间无组织排放放的VOCs和甲醇。采用环境保护部环境工程评估中心基于A.1估算模式开发的计算模式软件进行预测，其源强详表表6-22（略）。预测过程见图6-18（略）及结果见图6-19（略）

由图6-18和图6-19计算结果可知，生产区无组织排放各类大气污染物无超标点，无需设置大气环境防护距离。

    - 卫生防护距离

按照《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》(GB/T13201-91)“凡不通过排气筒或通过15m高度以下排气筒的有害气体排放，均属无组织排放”。本项目生产车间存在无组织排放的VOCs和甲醇，应设置卫生防护距离。

根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》(GB/T13201-91)中7.4条规定：各类工业、企业卫生防护距离按下式计算：

式中：Cm—标准浓度限值，mg/Nm3；

L—工业企业所需卫生防护距离，m；

Qc—工业企业有害气体无组织排放量可以达到的控制水平，kg/h；

R—有害气体无组织排放源所在生产单元的等效半径，m；

A、B、C、D—卫生防护距离计算数，根据《制定地方大气污染物排放标准的技术原则与方法》(GB/T13201-91)中7条规定的表5中查取。

表6-42    卫生防护距离计算系数表

| 计算系数 | 工业企业所在地区近五年平均风速m/s | 卫生防护距离L，m |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | L≤1000 |  |  | 1000＜L≤2000 |  |  | L＞2000 |  |  |
|  |  | 工业企业大气污染源构成类别 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ |
| A | <2 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 80 | 80 | 80 |
|  | 2～4 | 700 | 470 | 350 | 700 | 470 | 350 | 380 | 250 | 190 |
|  | >4 | 530 | 350 | 260 | 530 | 350 | 260 | 290 | 190 | 110 |
| B | <2 | 0.01 |  |  | 0.013 |  |  | 0.013 |  |  |
|  | >2 | 0.02 |  |  | 0.035 |  |  | 0.035 |  |  |
| C | <2 | 1.83 |  |  | 1.76 |  |  | 1.76 |  |  |
|  | >2 | 1.83 |  |  | 1.74 |  |  | 1.74 |  |  |
| D | <2 | 0.75 |  |  | 0.75 |  |  | 0.54 |  |  |
|  | >2 | 0.81 |  |  | 0.81 |  |  | 0.73 |  |  |

根据上式，生产车间无组织排放的VOCs和甲醇卫生防护距离计算结果如下（略）：

通过计算，VOCs和甲醇卫生防护距离计算值分别为1.203m和0.089m，确定卫生防护距离为50m。根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》GB/T3840-1991，“7.5无组织排放多种有害气体的工业企业，按Qc/Cm的最大值计算其所需卫生防护距离；但当按两种或两种以上的有害气体的Qc/Cm值计算的卫生防护距离在同一级别时，该类工业企业的卫生防护距离级别应该高一级”。由于本次项目无组织源在同一厂区，且为两种种有毒有害气体，本评价对无组织源卫生防护距离提级，提为100m。最近敏感点黄龙观村距厂界在100m外，满足卫生防护距离要求，详见附图。

## 地表水环境影响分析

根据项目的工程特点以及排污特点，地表水环境影响分析主要是从水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价和依托污水处理设施的环境可行性进行分析。

    - 给排水情况

该项目废水主要为工艺废水、设备冲洗水和废气处理设备废水，总产生量为2203.13m3/a。

    - 废水排放去向

该项目废水通过厂区污水处理站处理后，由厂总排口进入工业园区污水管网，通过园区一企一管污水管网进入余家湖污水处理厂集水点，最终纳入余家湖污水处理厂进一步处理。

    - 废水类别

根据项目工程分析中水平衡分析及废水污染物排放分析，该项目排放的废水主要为工艺废水、设备冲洗水和废气处理设备废水。主要pH、BOD5、COD、SS、NH3-N等。

- 工艺废水

①2,5-二氯-4-六氟丙氧基苯胺

根据物料平衡和水平衡分析，项目工艺废水主要为一次脱溶废水，产生量为280.62t/a；中和水洗产生的废水，产生量383.77t/a。一次脱溶废水和中和水洗产生的废水经三效蒸发器后污水进厂污水处理站处理后，外排园区管网后经余家湖污水处理厂处理后排入汉江

②2,6-二氟苯甲酰胺

根据物料平衡和水平衡分析，一次离心分离、二次离心分离废水直接进厂污水处理站。

- 设备冲洗废水

设备冲洗废水年产生量30m3/a，其主要污染物为COD600mg/l、SS150mg/l，与除盐后的工艺废水一并处理。

- 废气处理设备废水

- 项目生产有机废气用水吸收装置+二级活性炭装置，废气处理用水量为140.7t/a。硫酸雾经碱喷淋后由20米高排气筒排排放，硫酸雾碱喷淋排水量72m3/a。含氨废气经硫酸吸收净化塔吸收后经25米高的排气筒外排，含氨废气处理设备排放废水60m3/a。废气处理设备废水直接进污水处理站。

    - 废水水质分析

该项目污水采用调节池+微电解+芬顿氧化+水解酸化+厌氧+好氧+沉淀过滤处理后排入园区污水管网的处理方案处理后，达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级排放标准、《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)和余家湖污水处理厂接管标准后排放。处理前后污染物排放情况见表6-24（略）。

从表6-24分析可以看出，由于采用相应的治理措施，项目建成后厂区内废水主要污染物排放浓度均能符合《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准值、《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)和襄阳市襄城区环境保护局、襄阳市襄城区经济开发区管委会、保康经济开发区管委会《关于余家湖污水处理厂调试运行期间园区企业达标污水(达到污水处理厂接纳标准)转运过程管控方案》(襄城环字[2017]1号)中规定的余家湖污水处理厂进水水质标准，通过园区管网，进入余家湖污水处理厂，最终汇入汉江(余家湖段)，符合国家现行排放标准的要求。

    - 废水处理依托可行性分析

本项目所在的湖北襄城经济开发区属于余家湖污水处理厂纳污范围。

(1)余家湖污水处理厂简介

余家湖污水处理厂是为湖北襄城经济开发区配套建设的污水集中处理设施(中心坐标：东经112°11´52.50″，北纬31°53'25.23″)，位于湖北省襄阳市襄城区欧庙镇桃园村，占地面积81600m2，建设总规模为5万m3/d。一期规模为2.5万m3/d，主要处理湖北襄城经济开发区的工业废水及欧庙镇的生活污水，采用A2O法氧化沟处理工艺。该工程于2008年9月完成环评报批手续，2009年10月开工建设，2011年7月28日一期工程建成，配套建设了园区污水收集管网及园区至污水处理厂污水管线。2012年4月投入试运行。运行期间主要接纳湖北襄城经济开发区企业排放的工业废水，日均进水量为8000t/d左右。后因配套管网建设滞后，进水量不足，进水负荷和COD浓度较大，超过设计要求，兼之原有处理工艺较简单，导致该污水处理厂出水长期超标。2013年11月，余家湖污水处理厂被湖北省环保专项行动领导小组挂牌督办，存在着“配套管网建设滞后、负荷不足60%、进水负荷和COD浓度波动大、进水COD浓度不符合设计要求，出水水质超标、中控系统建设不完善”等问题。2015年湖北省环境保护厅下发了《关于加快湖北襄城经济开发区环境问题整改工作的函》，责令余家湖污水处理厂立即停产整治。因此，余家湖污水处理厂需要对现有污水处理工艺进行技术改造。2016年3月，经襄阳市政府同意，由襄阳桑德汉清水务有限公司对污水处理厂进行改造，以ROT—投资改造、运营、移交的方式特许经营污水处理厂，并由襄阳市政府授权襄阳市城乡建设委员会与襄阳桑德汉清水务有限公司签订了特许经营协议。提标改造后污水处理量由2.5万m3/d降低为1.25万m3/d。2016年8月初，改造工程全面开工，一期工程于9月25日完工。改造工程土建施工于2017年2月基本完工，设备安装工作于2017年4月完成，2017年8月改扩建工程完成验收。工程废水处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准后经260米长管道就近穿越厂房东面的堤防排入汉江右支岔。余家湖污水处理厂工艺流程见下图6-22所示。

余家湖污水处理厂原设计服务范围为湖北襄城经济开发区、余家湖保康工业园及欧庙镇。改造后服务范围为襄城经济开发区、余家湖保康工业园及华中药业股份有限公司。在余家湖污水处理厂改造的同时，园区“一企一管”污水收集工程同步动工。园区内的企业采取一家企业一个管道的方式，将污水通过压力输送达集水点，集水点前安装在线监控仪器对每家企业的污水进行在线监控，符合要求后方能汇入集水点；超标不合格的污水将通过仪器与电磁阀的联动关闭阀门，阻止超标污水进入集水点，企业自行整改处理后再开阀门，达标的污水方可进入集水点后送入余家湖污水处理厂。

(2)余家湖污水处理厂接管水质标准限值

根据襄阳市城乡建设委员会下属二级单位襄阳市排水设施收费监理处与襄阳桑德汉清水务有限公司签订的《襄阳市余家湖污水处理厂项目污水处理服务协议补充协议》的要求，余家湖污水处理厂进水水质要求如下：PH6～9，CODcr≤500mg/L，BOD5≤150mg/L，SS≤400mg/L，NH3-N≤45mg/L，TN≤70mg/L，TP≤8mg/L，全盐量≤8000mg/L。除上述七7项主要指标外的其它水质指标，还应符合《污水排入城镇下水道水质标准》和相关的国家法律法规要求。接管水质指标限值见下表6-25所示。

(3)余家湖污水处理厂尾水排放标准限值

余家湖污水处理厂尾水排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准，详见下表6-25所示（略）。

    - 非正常工况地表水环境影响分析

非正常工况一般指如下几种情况：

(1)管网系统及泵站风险分析

一般情况下，污水管网不会发生堵塞、破裂和爆炸。发生该类事故的可能原因主要有管网设计不合理、往下水道倾倒大量固体废物和易燃易爆物质等。在强震时，可能造成污水收集系统毁坏或其它事故，使污水外溢流入就近河体，对水体环境产生一定影响。

泵站故障的原因主要有两个方面：即供电中断及设备故障，此时污水将不能得到有效地收集，污水将溢流入附近河体或地下。设备故障大多由设计不合理、管理不善以及设备质量差所致。该项目机械设备将尽可能选用先进的优质设备，并具有较高自控水平；本项目用电由厂区内现有当地电力公司提供的双回路35kV电源提供，电源可靠。一般情况下不会发生停电事故，只有当供电线路出现故障及碰上大的自然灾害(如台风、地震等)才有可能发生停电事故，但这种故障发生的概率很小，另外只要抢修及时，造成的影响将很小。从上述两因素综合考虑，由于电力机械故障造成的事故几率很低。

(2)污水处理站运行不正常

污水处理厂发生事故的原因较多，设计、设备、管理等原因都可能导致污水处理站运转不正常，但一般发生污水直排事故的可能性较小且容易处理和恢复。

①进水污染事故

进水水质对本污水处理站的威胁可能来自个别车间的生产设备或废水的预处理设施故障而发生的污染事故。虽然对车间来说，排放的污染物质可能成倍或成几十倍的增加，但对污水处理站的进水来说，只要这些增加的物质不是重金属或有毒物质，大多数这类事故并不会对处理效率构成明显的影响。在极少数的情况下，发生事故的车间的废水量在污水处理站进水中所占的分量较大，从而使处理效率下降，此时排放的尾水水质有超标的可能。

最大的危险来自高盐废水或有毒物质，一定量的高盐废水或剧毒物质，可能使细菌的生物活性下降，从而使处理效率下降；甚至可能使细菌大量死亡，使污水处理站完全丧失生化处理的能力，仅剩下自然沉淀处理能力。这种情况对地表水体影响较大，会造成纳污水体污染事故的发生。

②电力及机械故障

污水处理站建成运行后，一旦出现机械设施或电力故障即会造成污水处理设施不能正常运行，污水事故性排放。污泥会因缺氧窒息死亡，从而导致工艺过程遭到破坏，恢复污水处理工艺过程，污水处理过程中的活性污泥是经过长时间培养驯化而成的，长时间停电，活性重新培养驯化活性污泥需很长时间。

③污水处理站停车检修

在维护污水系统正常运行过程中产生的维修风险，可能会给维护系统的工作人员带来较大的健康损害。当污水系统某一构筑物出现运行异常，必须立即予以排除，此时需操作人员进入井下操作；污水中的各类以气体形式存在的有毒污染物质会产生劳动安全上的危害风险。

④污泥膨胀、污泥解体

正常活性污泥沉降性能良好，当污泥变质时，污泥不易沉淀，污泥指数增高，污泥结构松散，体积膨胀，含水率上升，澄清液稀少，颜色异变，这就是“污泥膨胀”。导致该异常现象的原因有运行中的问题，运行不当，如曝气过量会使活性污泥生物——营养的平衡遭到破坏，使微生物减少而失去活性，吸附能力降低，絮凝伸缩小质密。一部分则成为不易沉淀的羽毛状污泥，处理水质浑浊，污泥指数降低等。当污水中存在有毒物质时，微生物会受到抑制或伤害，净化能力下降或停止，从而使污泥失去活性。

(3)非正常工况地表水环境影响分析

依据项目工程分析，该项目外排废水虽然较少，但产生浓度高，按最不利情况考虑，即厂区污水处理站完全瘫痪，生产废水未经治理直接排放，该部分废水由于含盐量较高/可生化性差，如未经处理排放会对余家湖污水处理厂的冲击较大，对纳污水造成严重污染，一旦发生故障应及时检修，并立即停止生产，而且公司在每栋生产车间旁均建有一座容积为25m3生产废水兼事故废水收集池，厂区2#和3#生产车间之间建有全厂总事故池，容积为750m3，厂内污水处理站也有较大容量，作为应急时同时启用，杜绝废水非正常排放的情况发生。

    - 地表水环境影响小结

建设项目废水经自建污水处理设施处理达到《《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准值、《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)标准要求的，襄阳市襄城区环境保护局、襄阳市襄城区经济开发区管委会、保康经济开发区管委会《关于余家湖污水处理厂调试运行期间园区企业达标污水(达到污水处理厂接纳标准)转运过程管控方案》(襄城环字[2017]1号)中规定的余家湖污水处理厂进水水质标准，通过园区管网，排入余家湖污水处理厂进行处理，尾水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)表1“一级标准A标准”排入汉江(余家湖段)。

余家湖污水处理厂具有容量和处理能力接纳本项目外排废水。正常排放下，项目总排口各污染物出水浓度能够满足余家湖污水处理厂设计进水水质浓度，不会对其产生负荷冲击。而且公司在每栋生产车间旁均建有一座容积为25m3生产废水兼事故废水收集池，厂区2#和3#生产车间之间建有全厂总事故池，容积为750m3，厂内污水处理站也有较大容量，作为应急时同时启用，杜绝废水非正常排放的情况发生。

## 噪声环境影响分析

    - 噪声源分析

根据生产工艺特点，该项目的生产过程是连续的，在额定的负荷条件下为连续的稳态噪声，车间声场和声源附近厂区环境昼夜噪声是一致的。

根据设计单位提供的设备清单，参考其它相关资料，确定项目各装置高噪声源简况，主要为风机、冷却塔和离心机等设备噪声，其声源值见表6-27。

表6-43    本次项目主要噪声源一览表

| 噪声源名称 | 消声前声压级dB(A) | 布置方式 | 排放方式 | 消声措施 | 消声后声压级dB(A) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 风机 | 90 | 室外 | 连续 | 减震 | 70 |
| 离心机 | 95 | 室内 | 连续 | 减震、消声 | 75 |
| 空压机 | 90 | 室外 | 连续 | 消声 | 70 |
| 冷却塔 | 80 | 室外 | 连续 |  | 75 |

    - 预测模式

根据《环境影响评价技术导则 声环境》(HJ2.4-2009)的技术要求，本次评价采取导则上推荐模式。

声级计算：

建设项目声源在预测点产生的等效声级贡献值(Leqg)计算公式：

式中：Leqg—建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)；

LAi—i声源在预测点产生的A声级，dB(A)；

T—预测计算的时间段，s；

ti—i声源在T时段内的运行时间，s。

预测点的预测等效声级(L eq )计算公式：

式中：Leqg—建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)；

Leqb—预测点的背景值，dB(A)

户外声传播衰减计算：

户外声传播衰减包括几何发散(Adiv)、大气吸收(Aatm)、地面效应(Agr)、屏障屏蔽(Abar)、其他多方面效应(Amisc)引起的衰减。

距声源点r处的A声级按下式计算：

在预测中考虑反射引起的修正、屏障引起的衰减、双绕射、室内声源等效室外声源等影响和计算方法。

    - 声环境影响预测步骤

（1）建立坐标系，确定各声源坐标和预测点坐标，并根据声源性质以及预测点与声源之间的距离等情况，把声源简化成点声源。

（2）根据已获得的声源源强的数据和各声源到预测点的声波传播条件资料，计算出噪声从各声源传播到预测点的声衰减量，由此计算出各声源单独作用在预测点时产生的A声级(LAi)或等效感觉噪声级(LEPN)。

    - 预测结果

本次评价噪声本底值采用项目建设地所测声环境值，对噪声源采取隔声降噪措施后进行预测，按预测点总声级迭加模式。主要噪声源对厂界及敏感点的环境噪声贡献值见表6-28。

表6-44    厂界及敏感点噪声预测结果    单位：dB(A)

| 监测点位 |  | 现状监测最大值 |  | 厂界贡献值 | 预测值 |  | 标准值 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 昼间 | 夜间 |  | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 |
| 1# | 厂东界 | 53.6 | 44.5 | 46 | 54.3 | 48.3 | 65 | 55 |
| 2# | 厂南界 | 54.5 | 45.6 | 50 | 55.8 | 51.3 |  |  |
| 3# | 厂西界 | 53.1 | 44.8 | 53 | 56.1 | 53.6 |  |  |
| 4# | 厂北界 | 53.3 | 45.3 | 46 | 54.0 | 48.7 |  |  |
| 5# | 敏感点(黄龙观) | 49.8 | 43.5 | 46 | 54.0 | 47.8 | 65 | 55 |

由表6-28预测结果可知，各预测点的噪声预测值昼、夜间噪声值均能满足《工业企业厂界噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准要求。环境敏感点也符合《声环境质量标准》(GB3096-2008)中3类区标准要求。项目高噪声设备声源贡献值在厂界内均可达标，因此项目建成后噪声对环境的影响是可以接受的。

## 固体废物环境影响分析

    - 固废的影响途径

固体废弃物不适当地堆置会产生有毒有害气体，污染周围大气，废物经雨水淋溶有毒有害物质会随淋滤水迁移，污染附近江河湖泊及地下水。

对于可回收固废，若不能及时回收，则增加了固废的数量且浪费了资源；对于排放的固废，一定要有处理措施，不能随意乱排，危险废物若不能得到很好的收集和处置，则会污染土地和水体。

    - 固废产生、处置状况及其分类

本项目产生的固体废物主要为危险废物，产生量为582.928t/a。主要为一下几类：

- 滤渣（精馏渣）

- 2,5-二氯-4-六氟丙氧基苯胺过滤、浓缩会产生滤渣，年产量为83.82t/a。2,6-二氟苯甲酰胺精馏会产生精馏渣，精馏渣年产量为100.593t/a。危险废物编号HW11精（蒸）馏残渣900-013-11其他精炼、蒸馏和热解处理过程中产生的焦油状残余物。

- 废活性炭

- 产生于有机废气处理环节均采用活性炭吸附装置，吸附有机物68.577t/a，按吸附率20%计，项目有机废气处理环节产生废活性炭342.885t/a，危险废物编号HW49其他废物900-039-49化学行业生产过程中产生的废活性炭。

（3）三效浓缩蒸发器结晶

2,5-二氯-4-六氟丙氧基苯胺生产工艺废水产生量664.39m3/a，含盐量为8.343%，＞1%，属于高盐废水。公司拟将这部分高盐废水经三效浓缩蒸发器除盐后，再与其他废水一并，进厂污水处理站进行生化处理。

三效浓缩蒸发器结晶55.43t/a，为危险废物，编号HW11精（蒸）馏残渣900-013-11其他精炼、蒸馏和热解处理过程中产生的焦油状残余物。

（4）废包装材料

根据建设方介绍，项目运行过程中，废包装材料分两种情况：一种是罐、铁桶、气瓶等这类包装材料可重复利用的，在与供应商签订购销合同中，只是购买了包装中的原材料，并不包含包装材料，包装材料所有权仍属于材料供应商，在材料转移或者消耗完之后，供应商回收废包装，重复利用。

另一种情况就是废包装材料如编织袋、塑料袋等消耗型、不能重复利用的，从而产生的废包装材料则不能回收利用，为危险废物，年产生量约为0.2t，为危险废物，废物类别HW49其他废物，废物代码900-042-49含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质。

项目主要固体废物产生量及处理措施情况详见表6-29（略）。

    - 固体废物的危害分析

(1)生产固体废物的危害分析

生产固体废物如果疏于管理，将其随意丢弃和堆放，不仅占用地方，影响企业景观，而且长期经过雨水浸淋，固体废物中的有害物质会发生迁移，不仅污染堆放地的土壤环境，还有可能随雨水径流肆意漫流，进入周围水体，污染水环境。有些可能会发生腐烂，产生恶臭和其他污染物，污染大气环境。特别是如果工业危险废物中的有害物质发生迁移，进入周围水体或大气环境，将产生较大的危害。

(2)危险废物公路运输事故危害分析

危险废物公路运输的风险除具有普通货物风险即货物破坏损失、间接经济损失、延误时间、阻塞交通及人员伤亡等外，还会对周围生态环境造成巨大的影响，主要表现在危险废物的泄漏会污染周围的环境空气、附近江河水体、土壤尤其是农田耕地等，且而要消除这些影响必需要各级政府各部门的协作和合作才能完成，需要消耗大量的人力、财力；此外，有些影响很难消除，潜在较大的环境风险，对环境危害很大，同时也给周围的人群的健康和安全带来长期的危害。

    - 危险废物转移污染控制分析

为加强对危险废物转移的有效监督，必须严格按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《危险废物转移联单管理办法》以及湖北省环保厅《关于启动运行湖北省危险废物监管物联网系统的通知》(鄂环发[2014]37号)有关规定，实施危险废物转移危险废物网上申报登记、转移网上审批、电子联单制度，实施全过程严格管理，确保危险废弃物的转移过程的安全可靠，减少运输过程中的二次污染和可能造成的环境风险，因此，本评价提出以下措施：

(1)自2015年1月1日起，危险废物产生单位在转移危险废物之前，须按照国家和本省有关规定，在湖北省固体废物管理网“网上办事”栏目报批危险废物转移计划。转移计划通过省危废物联网系统进行申请，经所在地环境保护行政主管部门批准后，通过省危险废物监管系统应用终端在线申请电子联单。2014年12月31日前，省固体废物管理中心将统一发放电子联单操作设备，并由承建单位对相关单位开展危险废物转移网上审批、电子联单操作培训。自2015年4月1日正式运行危险废物转移电子联单管理系统后，省内转移将不再使用纸质转移联单；跨省转移仍执行纸质五联单制度。转移电子联单运行按照《湖北省危险废物转移电子联单管理办法》(试行)的规定执行。在试运行期间，电子联单与纸质联单具有同等法律效力。各级环境保护行政主管部门通过系统可以实时查看进行中的和已完成的电子联单数据，进行监督和管理。

(2)接收处理本项目危险废物的单位应会同公路管理部门及公安部门建立运载危险废物车辆上路申报审批制度，对危险废物运载车辆检查批准后指定其通行路线和时间，危险废物运输车辆应配备GPS全球卫星定位系统，对运输车辆和通行路线进行监控，确保危险废物运输的安全，防止污染事故的发生。

(3)接收处理本项目危险废物的单位应严格按照危险废物管理规定进行运输，应建立专业化的收运队伍和专用运输车辆，所有运输车辆均应具备危险品运输许可证，运输全程使用GPRS系统监控管理。应严格培训持证上岗的驾驶人员与押运人员，保证运输途中的安全以及应对突发事件，能最大限度减少所运输废物对环境可能产生的危害。

(4)遇暴雨、大雾等恶劣天气，应禁止运载危废车辆通行。

(5)加强对驾驶员和押运员的交通安全教育和管理，司机和押运员都应经过危险废物运输培训合格、并持证上岗，禁止酒后开车、无证开车、违规超车，减少因交通事故而导致的污染事故及人员伤亡。

(6)危险废物运输车辆应配备相应的消防器材和捆扎、防水、防散失等器具。

(7)在运输过程中，如果发生事故，应立即通知有关部门采取应急行动，在应急队伍未来到之前，可以根据经验采取应急措施。

    - 固体废物临时储存管理要求

本项目产生的固体废物临时储存于厂区固体废物暂存库，危险废物暂存库，暂存库面积470m2，具体见附图2。

为了避免固体废物临时储存时对周边环境产生不利的影响，本评价提出以下措施：

(1)严格按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》及《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及其修改单的有关规定，规范暂存库的维护使用，并配备相应的安全防护、事故应急措施等。

(2)危险废物暂存区应根据不同性质的危险废物进行分区堆放存储，并做好防渗、消防等防范措施。

(3)按国家污染源管理要求，定期对所贮存的危险废物包装容器及暂存库进行检查，发现包装容器破损，应及时采取措施清理更换。

(4)建立一套完整的仓库管理体制，危险废物应按《危险废物转移联单管理办法》做好申报转移记录。

(5)对暂存库内暂存的固体废物应及时转移处置，不应长时间堆存。

    - 固废影响分析小结

①项目危险废物严格执行《危险废物污染防治技术政策》以及《中华人民共和国环境保护法》中的《危险废物转移联单管理办法》中的有关规定，项目产生的危险废物不会对环境造成影响。

②该项目产生的固体废物经合理、安全经济的处理后，对环境不会造成污染影响，固废处理处置率达100%。

## 地下水环境影响分析

根据《环境影响评价技术导则-地下水环境》，该项目属Ⅰ类建设项目(即在建设、生产运行和服务期满后的各个过程中，可能造成地下水水质污染的项目)。

根据第五章、环境现状调查与评价对地下水水质监测结果，各地下水监测点位各监测项目监测浓度值均符合《地下水环境质量标准》(GB/T14848-2017)Ⅲ类标准。

污染物对地下水的影响主要是由于降雨或废水排放等通过垂直渗透进入包气带，进入包气带的污染物在物理、化学和生物作用下经吸附、转化、迁移和分解后输入地下水。因此，包气带是联接地面污染物与地下含水层的主要通道和过渡带，既是污染物媒介体，又是污染物的净化场所和防护层。地下水能否被污染以及污染物的种类和性质。一般说来，土壤粒细而紧密，渗透性差，则污染慢；反之，颗粒大松散，渗透性能良好则污染重。本次评价主要参考湖北省水文地质工程地质勘察院对评价区域做的《地下水调查报告》，分析项目建设对地下水的影响。

    - 项目所在区域水文地质条件

本次项目不取用地下水，项目所在地的附近居民生活用水全部由园区供水管网供给，水源来自汉江，不取用地下水，生产废水不排入地下水；项目对地下水潜在污染多发生在生产运行阶段，集中在厂区废水收集管网或事故池的渗漏。

（1）场地地层

根据调查报告并依据地下水含水介质、赋存条件及水动力特征，项目区域地下水类型划分为上层滞水和孔隙承压水。

①上层滞水

含水层主要为人工填土，广泛分布于项目区内，含水性、透水性较差，无统一地下水位、且易遭受污染。其下部的粘性土为相对隔水层。

②第四系全新统砂、上更新统下部的冲积细砂卵石孔隙承压水

主要赋存于长江河床相冲积砂层(Q4al)；上更新统下部的冲积砂卵石层(Q3al)中，该层厚度较大，广泛分布于长江1级阶地，富水性中等-丰富，受长江水及上层滞水越流补给。

(2)水文地质条件

①场区地下水类型

本场区地下水可分为上层滞水及孔隙承压水两类，上层滞水分布于耕土、粉质黏土孔隙之中，由大气降水补给，靠自然蒸发排泄，无统一自由水位，勘察期间，未见上层滞水。上层滞水旱季较贫，雨季较丰富。承压水主要分布于下部第③~⑤层砂、卵砾石孔隙之中，由汉江补给和排泄，其水位变化受汉江水位的控制，并随汉江水位的涨落而有升降，随季节的变化，水位时有变化。

②地下水腐蚀性评价

根据区域水文地质资料和大量的地下水水质分析报告，在无污染源(诸如化工厂、制革厂、印染厂、垃圾场等)的前提下，该地区地下水对建筑材料具微腐蚀性。本场区地处化工园区内，目前地下水虽未被污染，但应做好防酸防腐措施，以防止基础混凝土及混凝土内的钢筋受到腐蚀。

（3）地下水的补给、径流、排泄

汉江一级阶地的孔隙潜水:含水层上覆盖层为粉质粘土、粉土，地下水接受降水及相邻二级阶地含水层的补给，自阶地后缘向阶地前缘运移。汉江南侧，接受降水及基岩裂隙水的补给，除人工开采部分地下水外，最终排泄于汉江。

汉江二级阶地孔隙承压水:含水层以上覆盖层为粉质粘土、粘土，厚度不大，接受降水入渗补给，主要接受相邻汉江三级阶地孔隙承压水的补给。地下水自阶地后缘向前运移，除人工开采外，主要排泄至一级阶地含水层。

汉江三级阶地孔隙承压水:含水层以上覆盖层为粘土或粉质粘土，厚度较大，一般在50-80m，少量的可达100m以上。大气降水入渗补给甚微，地下水以侧向补给为主，补给源远。除人工开采外，主要排泄于相邻的二级阶地的含水层。区域内地下水井水位过程线另一特点是雨季和旱季的水位波动与日降雨量对应关系有很大差别。雨季，水位波动对雨量变化反映十分敏感，而旱季，这种关系变得迟钝。分析原因主要在于：降水入渗是一个与包气带土层湿度有很大关系的时间过程。一般包气带越厚，对降水入渗量的调节作用越明显。年降水量大的年份，包气带湿度也比较高，这对降水入渗十分有利，所以入渗系数较大。一般为降水1～3d后，地下水位有明显的反映，各点所处的位置不同，水位出现峰、低值的时间略异；在降水正常的年份中，后缘的水位变化滞慢于前缘1个月；年降水量少的年份，降水入渗量系数随地下水埋藏深度的加大很快减小，当地下水埋深超过一定深度时，年降水入渗作用就十分微弱，对降雨量年际变化的反应几乎消失。

总体而言，区域地下水受大气降水补给是短期的、动态的，而受汉江水位的影响却是长期。同时，汉江水位对地下水位的影响随距离汉江由近至远，影响由强变弱，汉江水与地下水的互补关系也由强到弱到无。特别是城区及沿江地带对汉江的依赖性较强。

    - 地下水预测与评价

(1)预测因子及预测情景

潜水含水层较承压含水层易于污染，是建设项目需要考虑的最敏感含水层，因此作为本次影响预测的目的层。根据项目信息，选取典型的污染物高锰酸盐指数(CODMn)作为预测因子，污染物正常排放工况下及事故排放工况的预测情景为无防渗措施条件下的渗漏，污染物事故排放工况的预测情景为厂区污水池破损泄露，预测时长为30年。

(2)预测模型结果

污染物正常排放工况下的潜水环境影响预测采用《环境影响评价技术导则-地下水环境》(HJ610-2016)推荐的一维稳定流动一维水动力弥散问题，概化条件为一维半无限长多孔介质柱体，一端为定浓度边界。其解析解为：

t—预测时间，d；

C—t时刻x处的污染物浓度，mg/l；

C0—地下水污染源强浓度，mg/l；

u—水流速度，m/d；

erfc(   )—余误差函数。

计算参数根据场地地质勘查数据并根据含水层中砂砾石颗粒大小、颗粒均匀度和排列情况类比取得的水文地质参数，详见表6-30和表6-31。

地下水实际流速和弥散系数的确定按下列方法取得：

U=K×I/n

D=aL×Um

其中：U—地下水实际流速，m/d；

K—渗透系数，m/d；

I—水力坡度，‰；

n—孔隙度；

D—弥散系数，m2/d；

aL—弥散度，m；

m—指数。

表6-45      地下水含水层参数表

| 项目 | 渗透系数K(cm/s)* | 水力坡度I(‰) | 孔隙度 n |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目建设区含水层 | 9.26×10-4 | 0.4 | 0.42 |

注：K*参考《江汉-洞庭平原流域水文模型与地下水数值模型耦合模拟研究》中区域孔隙潜水含水层(Qh)渗透系数为0.52m/d；I：项目选址区水力坡度为0.3‰~0.5‰，本次评价取0.5‰；孔隙度n参考《地下水水文学》中经验值：黏土的孔隙度约0.42。

表6-46     含水层弥散度类比取值表

| 粒径变化范围(mm) | 均匀度系数 | 指数m | 弥散度 aL(m) |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.4-0.7 | 1.55 | 1.09 | 3.96×10-3 |
| 0.5-1.5 | 1.85 | 1.1 | 5.78×10-3 |
| 1-2 | 1.6 | 1.1 | 8.80×10-3 |
| 2-3 | 1.3 | 1.09 | 1.30×10-2 |
| 5-7 | 1.3 | 1.09 | 1.67×10-2 |
| 0.5-2 | 2 | 1.08 | 3.11×10-3 |
| 0.2-5 | 5 | 1.08 | 8.30×10-3 |
| 0.1-10 | 10 | 1.07 | 1.63×10-2 |
| 0.05-20 | 20 | 1.07 | 7.07×10-2 |

表6-47    计算参数一览表（略）

(3)预测结果（略）

由上表可以看出，CODMn的最大浓度出现在排放泄漏点附近，影响范围内CODMn浓度随时间增长而升高。根据模型预测CODMn影响范围为：100d扩散到0.2m，1000d年扩散到1.2m，2000d将扩散到2m，3000d将扩散到2m，5000d将扩散到3m，10000d将扩散到3m。由以上预测结果可知，CODMn污染物排放10000d 内对周围地下水影响范围较小。

    - 地下水小结

预测结果表明：在最不利的无防渗措施工况下，污染物(CODMn)泄露后渗入地下水后，扩散10000d对地下水影响范围为3m，项目对周围地下水环境影响范围较小。同时，该项目贮存区、生产区、装卸区、污水池等易发生泄露的场所地面均进行了防渗处理并按要求设置了集排水设施，因此，本项目对地下水的影响是微弱的。从地下水环境保护角度看，其影响是可以接受的。

## 土壤环境影响分析

土壤污染是指人类活动所产生的物质(污染物)，通过多种途径进入土壤，其数量和速度超过了土壤的容纳能力和净化速度的现象。土壤污染可是土壤的性质、组成及形状等发生变化，使污染物的积累过程逐渐占据优势，破坏了土壤的自然动态平衡，从而导致土壤自然正常功能失调，土壤质量恶化，影响作物的生长发育，以致造成产量和质量的下降，并可通过食物链引起对生物和人类的直接危害，甚至形成对有机生命的超地方性危害。

项目化产生的污染物可以通过多种途径进入土壤，主要类型有以下三种：

(1)大气污染型：污染物质来源于被污染的大气，污染物质主要集中在土壤表层，其主要污染物是大气中的氯化氢、硫酸雾和颗粒物等，它们降落到地表可引起土壤酸化，破坏土壤肥力与生态系统的平衡；各种大气飘尘等降落地面，会造成土壤的多种污染。

(2)水污染型：项目废水和生活污水不能做到达标排放或事故状态下未经处理直接排放，或发生泄漏，致使土壤受到酸碱物质、无机盐、有机物的污染。

(3)固体废物污染型：企业化学品暂存车间的固废、企业污水预处理站污泥、危险废物等在运输、贮存和堆放过程中通过扩散、降水淋洗等直接或间接地影响土壤。

酸碱物质将会改变土壤的酸碱性，高分子有机物会粘着在植物根系上，形成一层粘膜，其中的组分可以直接进入植物体内对植物造成直接伤害。另一方面可进入土壤，会破坏土壤结构，分散土粒，使土壤的透水性降低，同时碳氢化合物污染的土壤会产生严重的疏水性，导致不能正常吸湿和储存水分，从而阻碍植物生长。

项目实施后，同时，考虑到对土壤敏感目标黄龙观的保护，厂区生产车间及周围地面全部硬化，重点防渗区采用了防渗措施，防止渗漏对地下水以及土壤影响。且黄龙观不在大气沉降范围内，同时本项目大气污染物主要为气态物质，且正常情况下排放量不大。企业产生污染的生产装置区均会采用水泥材料铺设，生产装置及罐区不会与土壤表层直接接触；而且装置区外部都会设置围堰及雨水收集系统，即使物料泄露或污染物浓度较大的厂区初期雨水都会经雨水收集系统进入企业内部的污水处理站，亦不会通过地表径流形式污染周边土壤环境。企业建设有事故水池以及初期雨水集中池，公用道路地面进行硬化处理。废催化剂、反应釜沉积物等危险性废物送至有资质的单位统一处理，不在厂区长时间堆存，不会与土壤表层直接接触。经上述分析，在项目生产过程中的污染防治手段得当、可靠的情况下，对土壤环境及敏感目标影响较小。

# 环境保护措施及其可行性论证

## 废气污染防治措施

    - 集气系统

根据工程分析中反应原理及物料平衡，生产车间反应、脱溶、离心、烘干等工段均存在有机废气排放，在工程设计中将多个排放源统一收集，集中至一套处理系统进行处理；其收集系统简示见图7-1。

风机

反应釜

水吸收+碱吸收

活性炭吸附装置

25m排气筒

生产车间

图7-2     车间集气系统示意图

    - 末端治理措施

（1）废气处理目标要求

本项目实施后，生产时将产生多种有机废气，这些废气主要来源于贮存过程、运输过程、投出料及有机溶剂蒸馏或精馏回收过程、抽料过程、离心过程。

本项目产生的废气中，用量较大的是二氯乙烷、甲醇等，因此，此类废气是本项目的废气防治重点，建议：

a．使用先进设备、加强设备的密封性。

b．加强对二氯乙烷废气的预处理，对单一组分的二氯乙烷废气采用活性炭吸附等回收措施，提高回收率。

根据生产车间排放废气种类，各车间收集废气后，冷凝+水吸收+碱吸收(75%去除率)+水汽分离器+多级活性炭串联装置处理，由一根25m排气筒外排，有机废气去除效率95~98.2%。

（2）冷凝回收

有机废气在处理过程中首先采用多级梯度冷凝方式，提高有机废气处理效率。

二级冷凝预处理，第一级使用普通水进行循环换热(25m3列管冷凝器)，主要是降低废气温度及初步冷却冷凝回收；提高回收率，第二级冷凝使用5~10℃冷冻水进行循环换热(15m3冷凝器)，进一步冷凝回收有机物料。经过上述的二级冷凝后，将废气从冷凝器接入活性炭吸附装置进行吸附处理。

（3）喷淋塔

硫酸雾极易溶于碱水，采用碱喷淋后，有机废气再进入活性炭吸附装置。

氨为碱性气体，采用酸液吸收后，有机废气再进入活性炭吸附装置。

甲醇这类有机气体均易溶于水，项目废气进入水喷淋塔底部，水从塔顶喷下，在气液接触过程中有机废气被吸收，吸收液从喷淋吸收塔底部排出进入污水处理站处理，处理后废气进入活性炭吸附装置。

在活性炭吸附装置前设置喷淋塔，除了可以提高有机废气去除率外，还可大幅降低活性炭的使用量，在废气进入活性炭吸附装置前，须设置水汽分离器。

(4)活性炭处理系统

项目有机废气活性炭处理流程示意图如下：

图7-3    活性炭装置处理流程示意图

①活性炭吸附原理

进入吸附塔的有机废气在流经活性炭层时被比表面积很大的活性炭截留，在其颗粒表面形成一层平衡的表面浓度，并将有机物等吸附到活性炭的细空，使用初期的吸附效果很高。但时间一长，活性炭的吸附能力会不同程度地减弱，吸附效果也随之下降。活性炭颗粒的大小对吸附能力也有影响。一般来说，活性炭颗粒越小，过滤面积就越大，但过小的颗粒将会使有机气体流过碳层的气流阻力过大，造成气流不通畅，一般回收溶剂用的炭多为挂状炭，尺寸在4~7mm，I＝4~12mm之间，吸附法气体净化设备的设计主要参数是空塔风速，现一般使用0.5~2m/s。炭层高度为0.5~1.5m。

②活性炭吸附特性

较好的再生性：活性炭的吸附一般为物理吸附，被吸附的气体可以较为容易的从吸附剂表面驱出(特别是温度升高时)，并未改变其原来的性能，即容易解吸，具有良好的再生能力。

较强的适应性：活性炭具有较好的机械强度、耐磨损性能、稳定的再活性以及对强、碱、水、高温的适应性等，活性炭的这些优良性能，已被广泛用于化工，轻工、医药、国防、气体净化和水净化等各个方面。

广泛的应用性：活性炭不仅可以用在气体的净化，还可以用于水、溶液的净化，活性炭对气体的吸附具有广泛性，对有机气体、无机气体、大分子量、小分子量均有较好的吸附性能，特别适用于混合有机气体的吸附，理论上讲活性炭对分子粒径与其孔径相差不大的气体吸附效率最高。

其他物理特性：内表面积越大，吸附量越多；细孔的活性炭特别适用于吸附低浓度挥发气体；被吸附物的浓度越高，吸附量也越大；吸附量随温度上升而下降；分子量越大、沸点越高，则吸附越多；空气湿度增大，可吸附的负荷降低。

③技术可行性

活性炭吸附有机气体在国内外均被广泛应用，类比调查显示，活性炭吸附苯类、醇类、酮类、醚类、酯类等有机气体单级最低吸附效率在65%以上，本项目采用多级串联方式增大气体在吸附塔内停留时间，增大活性炭与气体的接触表面积，从而提高了对有机气体的吸附效率，对项目产生的有机气体吸附效率可以达到95%以上。项目的有机气体经二级串联活性炭吸附装置处理后尾气浓度可以达到并较大幅度低于相关标准排放。

通过调查同类企业，采用的活性炭吸附方法去除有机废气实践表明，有机废气的去除吸附具有很好的效果，设备运转稳定，处理效果良好，经处理后尾气具有稳定达标性。项目利用同类企业现有的对废气处理装置的管理经验对本项目设施进行维护、监管，经过理论分析和类比调查，环评认为项目的废气处理措施具有技术可行性。

④运行维护中需要注意的问题

应定期更换保持活性：活性炭使用初期的吸附效果很高，但时间一长，活性炭的吸附能力会不同程度地减弱，当吸附能力下降到一定水平时应及时更换，以保证处理效率，一般每3个月更换一次。

前道过滤装置的必要性：在进入活性炭吸附塔之前增加过滤设备甚为重要，因为各种颗粒杂质有可能有害于吸附过程，3um以上的颗粒往往会堵塞活性炭的孔隙，使活性炭钝化；而亚微细粒往往可漏过活性炭床，使捕集效率降低。增加初过滤可滤除气体中各类树脂成膜物质，以延长活性炭的工作寿命，保持活性炭吸附有机溶剂的能力。因此要求对缓冲过滤室也应进行维护监管，一般每6个月清理一次。

选择合适的物理参数：选择合适的气流速度及炭层厚度，可以大大降低用吸附法处理废气的成本。因为炭层厚度和气流速度直接影响吸附周期、炭层阻力和炭层平衡净活性的大小。可以根据本项目的吸风量选择吸附塔的高度、直径，使其空塔速度在正常范围内(0.5~2m/s)。

气体保持一定温度：活性炭对气体的有效吸附温度宜控制在5~50℃范围内，以25℃左右为最佳。结合本项目生产工艺特点，本项目产生的烘干工段有机废气温度约在50℃左右，符合措施要求。

    - VOCs治理达标可行性分析

根据文献资料《有机废气治理技术的研究进展》(易灵，四川环境，2011.10，第30卷第5期)，目前国内外治理有机废气比较普遍的方法有吸附法、吸收法、氧化法、生物处理法和目前最新的高新技术——高效光解氧化法等，这5种方法的使用范围比较如下：

(1)活性炭吸附技术脱臭效率高、无二次污染、投资成本较低，一般适合于污染物浓度低于2000mg/m3以下的有机废气处理，在酸性环境下的吸附效果优于碱性环境，且其他温度最好为常温，若废气温度过高，可选配气体冷却装置来降低废气温度，使之达到活性炭最佳吸附状态。

(2)溶剂吸收法脱臭效率低、无二次污染、投资和运行成本较低，主要适用于高浓度有机废气或者大风量低浓度的有机废气处理。

(3)催化燃烧技术脱臭效率高、会产生二次污染、投资和运行成本较高，一般适合污染物浓度在2000~6000mg/m3之间的有机废气处理，若废气温度大于180℃，废气浓度低于2000mg/m3也可，但废气中如含有硫等有害于催化剂中毒的成分不适合该技术。

(4)生物处理技术脱臭效率一般、无二次污染、投资成本较低，适宜于处理净化气量较小、污染物浓度较大、易溶于生物代谢速率较低的废气处理，通常废气中的TOC(总有机碳)应在1000mg/m3以下，废气流量小于50000mg/m3，废气温度小于40℃。

(5)高效光解氧化法能高效去除非甲烷总烃、无机物、硫化氢、氨气、硫醇类等主要污染物，以及各种恶臭味，脱臭效率可达99%以上，脱臭效果大大超过国家1993年颁布的恶臭污染物排放标准(GB14554-93)。可适应高浓度、大气量、不同恶臭气体物质的脱臭净化处理，可每天24h连续工作，运行稳定可靠。经分解后的恶臭气体，可完全达到无害化排放，绝不产生二次污染，同时达到高效消毒杀菌的作用。防火、防腐蚀性能高，性能稳定，使用寿命长。无任何机械动作，无噪音，无需专人管理和日常维护，只需作定期检查，设备能耗低。

从上述分析可见，同其他4种治理有机废气的方法比较，活性炭吸附法具有适用于处理低浓度有机废气，去除效率高，投资费用较低的特性。

表7-48    有机废气处理效率一览表（略）

由表7-1可见，经车间废气收集系统+冷凝回收+水吸收+活性炭吸附装置理后，参照《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014），VOCs排放浓度能达到《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）表2和表5中VOCS排放限值标准要求，由此可见，项目有机废气能够实现达标排放，治理措施可行。

    - 排气筒设置合理性分析

(1)排气筒高度设置合理性分析

根据《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)，各车间外排废气各项污染因子在《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中无特殊排气筒高度要求；标准7.1排气筒高度除须遵守表列排放速率标准值外，还应高出周围200m半径范围的建筑5m以上，不能达到该要求的排气筒，应按照其高度对应的表列排放速率标准值严格50%执行。项目场区附近200m范围没有高层建筑，场区内最高建筑物为厂办公大楼，建筑高度为15m。因此排气筒高度设置为25m。

(2)排气筒高度的合理性验证分析

根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》(GB/T13201-91)第5.6.1条规定，排气筒出口处烟气速度不得小于按下式计算出的速度Vc的1.5倍。

V=V10×(H10)p

式中：V10—10m高处环境风速的多年平均值，2.3m/s；

H—排气筒高度；

P—风廓线指数，0.25。

表7-49    项目排气筒高度合理性计算表

| 排气筒编号 | 高度(m) | 内径(m) | 烟气速率(m/s) | 1.5Vc(m/s) | 合理性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生产车间排气筒 | 25 | 0.4 | 4.42 | 4.34 | 合理 |

由表7-2项目排气筒高度合理性计算可见，项目废气排气筒出口处烟气速度大于1.5Vc，所以排气筒高度、直径设置符合要求。

(3)采样口设置

建设单位应根据《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》(GB/T16157-1996)关于采样位置的要求，排气筒应设置检测采样孔。

采样位置应优先选择在垂直管段，应避开烟道弯头和断面急剧变化的部位。采样位置应设置在距弯头、阀门、变径管下游方向不小于6倍直径，和距上述部件上游方向不小于3倍直径处，对矩形烟道，其当量直径D＝2AB/(A+B)，式中A、B为边长。在选定的测定位置上开设采样孔，采样孔内径应不小于80mm，采样孔管应不大于50mm，不使用时应用盖板、管堵或管帽封闭，当采样孔仅用于采集气态污染物时，其内径应不小于40mm。同时为检测人员设置采样平台，采样平台应有足够的工作面积是工作人员安全、方便地操作，平台面积应不小于1.5m2，并设有1.1m高的护栏，采样孔距平台面约为1.2~1.3m。

二氯乙烷、甲醇通过冷凝器冷凝回收后，少量挥发的二氯乙烷、甲醇和其他工段有机废气一并收集后采用活性炭吸附处理。

    - 非正常排放废气处理措施

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)规定，“非正常排放，是指非正常工况下的污染物排放，如点火开炉、设备检修、污染物排放控制措施达不到应有效率、工艺设备运转异常等情况下的排放。”参考可靠性指标管理方法，可将非正常排放进一步分为计划异常排放、非计划异常排放和一般性污染事故排放。计划异常排放指生产中由于设备设施维护、检修等需要而进行的，经过预先计划并受到控制的，可能产生或将会产生的污染物排放；非计划异常排放是由于认为、设备故障或其他因素造成的，非预先计划或未受到控制的，但未造成排放超标或污染事故的污染物排放；造成污染物超标排放或污染事故的为污染事故排放。

针对以上三类非正常工况下的废气排放，应采取不同的处理对策措施：

(1)对于计划异常排放，要求企业生产管理部门在制定生产设备或环保设备等大、小修、定修、临修和设备维护计划及拟定相关作业文件时，应对相关检修、维修项目开展环境风险评估，根据评估的结果制定相应的环境管理方案，内容应包括污染物排放种类、数量、风险控制措施等。环境管理方案必须列入相关作业文件包或项目说明书，经审批后执行。对于环境影响不大的项目可批准执行，但必须加强监控，防止超标排放。对涉及重大环境因素的计划异常排放，可参照安全工作制度设立环境风险控制工作票，以确保控制环境风险措施到位、责任到人。在正常开车前、停车后均要确保废气处理措施已正常运行一定时间；在对工艺设备进行检修时，一般应在停车状态下，在对不同工艺设备进行检修时应先开启相应连接的废气处理设备；在对废气处理设备进行检修时，应确保在停车状态下，一般每次仅检修一台设备，因此对其内部残余的废气可导入其它正常运行的吸收塔内进行处理。

(2)对于非计划异常排放，其发生的概率相对污染事故排放更大，也不容易控制，员工容易疏忽，稍不注意还容易引发污染事故，因此必须加强控制和管理。企业生产管理和运行部门应加强对生产过程的环境风险评估，对环境治理设施、有关管路、关系排放的设备、存在隐患的生产工艺环节加强管理和检查，减少非计划异常排放的发生。非计划异常排放发生后，生产管理和运行部门应及时采取有效措施进行处理，对设备缺陷造成的非计划异常排放，可通过加强设备维护、加强监控巡查、进行技术改进等措施予以改进和消除。在项目工艺生产正常运行的情况下，如某台废气处理设备突发故障或废碱液失效(全部同时发生的概率极小，可不考虑)，则应迅速、及时进行抢修至恢复正常或更换吸收液，短时间内无法恢复正常的需停止生产；对于工艺设备或有关管路出现异常，造成废气泄漏异常排放的，应迅速、及时的进行抢修直至恢复正常，短时间内无法恢复正常的需停止生产，无组织排放的废气通过车间内配置的通风设备进行稀释、对流扩散，以确保不对车间内操作工人造成健康危害。

(3)对于污染事故排放，包括车间排气筒事故性有组织排放和车间事故性无组织排放，对于有组织排放，应迅速的查明事故源，及时进行抢修直至恢复废气达标排放，短时间内无法恢复正常的需停止生产；对于事故性无组织排放，企业应建立事故性排放的防护措施，在车间内备有足够的通风设备，在非露天的生产车间四侧装足量的排风机，对车间进行换气，降低车间废气浓度，保护职工的身心健康。生产期间要防止管道和收集系统的泄漏，避免事故性无组织排放。

只要企业重视环境保护工作，生产中配置了必要的和有效的污染治理设施，并确保其正常运行，非正常排放的概率极小，一般情况下排放的污染物能够得到较好的控制。

    - 无组织排放废气治理措施

本次项目生产线均有无组织排放废气。无组织排放由于分散性和偶然性决定了无法对其进行收集并集中治理，但无组织排放在生产和存放过程中却又无法避免，因此针对无组织排放本次环评建议采用以下方式以减少无组织排放点和排放强度，同时削减无组织排放污染物对环境的影响。

(1)操作规范

无论是原辅材料的存放、转移还是生产操作一定按照相关规范进行，尽可能减少跑、冒、滴、漏现象存在，设备维修可以集中定期进行，以减少无组织排放的几率，同时在维修应尽可能选在一个流程完成、设备中无存料的时段进行。原辅材料特别挥发性物质密闭存放。VOCs物料应储存于密闭储罐或密闭容器中，盛装VOCs 物料的容器应存放于储存室内；VOCs物料采用密闭管道输送，采用非管道输送方式转移VOCs物料时应采用密闭容器;盛装VOCs物料的容器在非取用状态时应加盖保持密闭。

(2)增强车间通风，降低无组织排放浓度

含VOCs产品的使用过程(如混合、干燥、成型作业等)应采用密闭设备或在密闭空间内进行，配备VOCs收集净化设施。当车间内和仓储区内出现无组织排放时应加强车间通风，以达到降低污染物在车间或仓储的局部区域的浓度，减少对职工的健康安全和环境的影响。

(3)加强废气收集系统

生产设备和环保设备同步运行，环保设备发生故障或检修时生产设备应同步停运，生产设备和环保设备实行“一键式”控制。从源头降低无组织废气产生量。

(4)设置卫生防护距离，降低车间对周围环境和敏感点影响

为了削减无组织排放的污染物对环境的影响，同时避免影响周围可能存在的环境敏感点。针对该项目废气的无组织排放应该设置一定的卫生防护距离。根据报告第六章以无组织排放的二氯乙烷、甲醇等有机废气计算得出扩建项目需设置100m的卫生防护距离。据现场调查，距离厂界最近的敏感点——黄龙观距离项目厂界100m外，能满足项目卫生防护距离100m的要求。

## 废水污染防治措施

襄阳市裕昌精细化工有限公司建厂时考虑了对全厂产生的废水进行处理；实行清污分流、雨污分流；初期雨水收集处理等。公司在每栋生产车间旁均修建一个容积约20m3废水收集池(主要用于设备地面清洗和初期雨水收集)，在厂南侧修建一座800m3初期雨水收集池。其相关防治措施如下：

    - 废水清污分流走向分析

原有项目生产废水

本次项目生产废水1900.43m3/a

本次项目设备冲洗废水30m3/a

本次项目甲醇废气处理产生的废水140.7m3/a

余家湖园区一企一管

原有生活污水6101m3/a

厂污水处理站(调节池+微电解+芬顿氧化+水解酸化+厌氧+生物曝气(好氧)+多级沉淀)

+

电解池

+)

生化处理

750m3全厂事故水池

雨水收集管网

初期雨水收集池

(兼)880m3

园区雨水管网

化粪池200m3

余家湖污水处理厂

汉江余家湖段

根据厂区现场了解，裕昌公司废水收集及处理流向见图7-3。

图7-4    全厂废水流向图

    - 生产废水污染防治措施

裕昌公司根据企业发展现状及废水产生情况，于2015年对公司老污水处理站进行了改扩建，改扩建后的污水处理站日处理能力为200吨。

废水收集罐

沉淀(渣)池

微电解池

芬顿氧化池

中和+絮凝池

斜板沉淀池

生产废水

生活污水

初期雨水

事故废水

水解酸化池

酸化沉淀池

集水池(进厌氧前)

生物曝气池

(好氧池)

厌氧反应器

厌氧沉淀池

氧化沉淀池

斜板沉淀池

集水罐

二级碳过滤罐

在线监测

厂污水处理站排水

污泥浓缩池

板框压滤

污泥收集

污泥

污泥

污泥

污泥

余家湖一企一管

余家湖污水处理厂

图7-5    厂污水处理站处理工艺流程图

根据园区排水要求，结合企业原污水处理的设计方案和车间的基本情况，改扩建的污水处理站采用废水处理工艺见图7-4。

（1）处理工艺设施简要说明：

充分考虑原有设施的处理能力，整体工艺先择A2O高效除磷工艺，利用厌氧的释放功能和好氧的聚磷功能达到除磷的目的，在去除有机物的同时除磷脱氮，整个系统稳定有效；

各处理单元、构筑物说明及主要设计参数：

①设节池：利用原有设节罐

②预处理系统

包括沉渣池、微电解池及芬顿反应池

沉渣池：3000×6000×5000mm(有效水深，以下同)

微电解池：3000×6000×5000 mm (含PH调节)

芬顿反应池：3000×6000×5000 mm (含反应段、中和段及沉淀区)

设备：微电解填料30m3；排渣泵Q：10 m3/h，H：18 m，N：2.2kw，2台

③酸化反应池

废水经过酸化水解沁改善可生化性。

酸化水解池：3000×18000×5000mm

酸化沉淀池：3000×3000×5000mm

集水池：3000×3000×5000mm

设备：酸化填料：150 m3；酸化曝气管：100米；酸化回排泥泵：10 m3/h，H：18 m，N：2.2kw，2台

④厌氧反应器

经酸化后的废水进入厌氧复合反应器进行厌氧处理，在厌氧情况下降解废水中的有机物。高含磷的废水和回流污泥进入厌氧系统后，通过释磷功能使污泥中的磷释放到水体中，为好氧聚磷菌的生长提供良好的环境，另外通过厌氧过程也可高效降解废水中的有机物。

容积：530 m3    有效容积：450 m3        1台

尺寸：ф7500×12000 mm

三相分离器、布水器、水封缺罐各一套

紧密型厌氧填料：300 m3

给料泵：10 m3/h，H：18 m，N：2.2kw，2台

循环泵：65WL25-17-3    2台；Q=25 m3/h，H=17m，N=3KW

列管换热器：30 m3，宽通道   1台

⑤厌氧沉淀池

尺寸：3000×3000×5000mm

⑥接触氧化池

新建接触氧化池一座，尺寸：24000×12000×5000mm

设备：氧化池填料：850m3；柔性曝气器：570米

回流泵：Q=8m3/h，H=18m，N=2.2KW  2台

鼓风机：Q=11.9m3/min，H=159kpa，K=1.1KW  2台

⑦好氧沉淀池

尺寸：3000×3000×5000mm

回流泥泵：Q=10m3/h，H=18m，N=2.2KW  2台

⑧絮凝沉淀池

为更好的进行浓度处理，在常规沉淀后增加絮凝沉淀，采用絮凝斜板沉淀池

尺寸：3000×3000×5000mm

⑨活性炭过滤

采用串联活性炭过滤，增加臭氧反应时间，彻底截留废水中难以降解物质，使出水达到三级排放标准，活性炭过滤采用二级串联工艺

活性炭过滤塔：4 m3活性炭塔    2套

进料泵：Q=10m3/h，H=25m，N=3KW  2台

反冲洗泵：Q=25m3/h，H=17m，N=3KW  2台

⑩污泥浓缩池：

尺寸：3000×3000×5000mm

本污水处理站处理池各单元集中为一体化设计，总体池尺寸为30m×15m×6m，有效水深5m。

（2）废水处理效果分析

本污水处理站设计进水水质为：

COD≤10000mg/L；BOD≤7500mg/L；SS≤550mg/L；PH：5~6；

NH3-N≤800mg/L；总氮≤950mg/L；总磷30mg/L

生化设计废水量：200m3/d， 污染负荷量2.0tCOD/d

设计出水水质：

在排入园区污水厂时，指标符合以下标准：

COD≤450mg/L；BOD≤200mg/L；SS≤280mg/L；PH：6~9；

NH3-N≤30mg/L；总氮≤40mg/L；总磷3mg/L

在园区污水厂停产时，企业外排废水应达到《石油化学工业污染物排放标准》（GB 31571-2015）表1直接排放标准：

COD≤60mg/L；BOD≤20mg/L；SS≤70mg/L；PH：6~9，NH3-N：8.0mg/L；

采取本套处理措施，各处理单元的污染物去除预期处理效果见表7-3。

表7-50    废水处理站各单元污染物去除率

| 序号 | 处理单元 |  | 水量 (m3/d) | CODcr |  | BOD |  | SS |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 单元名称 | 单位进水 |  | 浓度 (mg/L) | 去除率 (%) | 浓度 (mg/L) | 去除率 (%) | 浓度 (mg/L) | 去除率 (%) |
| 1 | 调节 | 生产废水 | 200 | 10000 | / | 7500 | / | 550 | / |
| 2 | 微电解池 | 混合进水 | 200 | 10000 | 40 | 7500 | 30 | 550 | 20 |
| 3 | 芬顿氧化 | 微电解出水 | 200 | 6000 | 30 | 5250 | 25 | 440 | 20 |
| 4 | 厌氧塔 | 芬顿出水 | 200 | 4200 | 75 | 3938 | 80 | 352 | 50 |
| 5 | 好氧池 | 厌氧出水 | 200 | 1050 | 75 | 788 | 90 | 176 | 30 |
| 6 | 沉淀池 | 好氧出水 | 200 | 315 | 10 | 80 | 15 | 123 | 50 |
| 7 | 絮凝沉淀 | 沉淀池出水 | 200 | 290 | 20 | 70 | 20 | 65 | 20 |
| 8 | 活性炭过滤 | 絮凝出水 | 200 | 120 | 60 | 30 | 57 | 50 | 70 |
|  | 出水 |  | 200 | 48 |  | 18 | 40 | 15 |  |
|  | 出水标准 |  |  | 60 |  | 20 |  | 20 |  |

本次项目生产依托现有污水处理站。

项目有少部分的高盐水产生。而高盐水直接进入污水的生化系统，会使微生物的正常吸收和分解有害物质得到抑制，自身的细胞结构可能受到影响，从而导致处理效果差，或者大量的微生物死亡。因此本项目这部分废水首先必须脱盐处理，脱盐工艺采用三效蒸发工艺脱盐，其产生的冷凝液进入污水站调节池和其它废水混合进行处理。

该厂区废水有机污染浓度高，氨氮含量高，废水中含有大量苯系物等难以生化降解的抑制性有机物，因此必须经过合理的预处理方可进入生化处理设施，预处理工艺采用微电解+芬顿预处理工艺。

芬顿深度处理其实质是H2O2在Fe2+的催化作用下生成具有高反应活性的羟基自由基,•OH自由基氧化电位仅次于氟，可使大多数有机物断链分解。羟基自由基具有很高的电负性或亲电性，有很强的加成反应特性，所以Fenton试剂可以无选择地氧化水中的大多数有机物，特别适用于生物难降解或一般化学氧化难以奏效的有机废水的达标处理。

公司污水处理站主体工艺采用生化工艺为主，生化工艺采用强化酸化+厌氧单元和好氧处理单元+后处理单元。以在经济适宜的范围内做到废水达标排放。该污水处理站已运行几年，通过验收厂区废水处理运行稳定。本次项目废水产生总量为3689.353m3/a(12.30m3/d)。原有生产线废水产生总量为16880m3/a(56.567m3/d)，本次项目替代原2000吨/年3-氰基吡啶项目生产线，本次项目建成后，全厂污水产生量总为5210m3/a(17.367m3/d)，污水处理站设计处理能力为200m3/d，满足本次扩建项目的需要，且还有富余。

因此本次项目废水排放厂污水处理站处理可行。

    - 污水处理其它措施

(1)考虑到冲击负荷和设备故障的影响，设置事故处理池，厂区内设有750m3事故水池，在事故装态下，收集生产废水，留出污水处理站抢修时间。且厂区内保留原有老污水处理站的废水水池，一方面留有活性污泥，紧急情况下也可转换使用。增加厂区废水处理的可靠性保证。

(2)所有污水管道、各类沉淀池等均采取防腐蚀、防渗漏措施。定期维护污水处理设施以保证处理效率。

(3)根据《环境保护图形标志》和国家环保总局《排污口规范化整治技术要求》的技术要求，企业所有排放口，包括水、气、声、固体废物必须按照“便于计量监测、便于日常现场监督检查”的原则和规范化要求，设置与之相适应的环境保护图形标示牌，绘制企业排污口分布图，同时对厂区污水排放口安装流量计，对治理设施安装运行监控装置。

    - 初期雨水收集、处理措施分析

初期雨水是在降雨形成地面径流后10~15min的污染较大的雨水量。初期雨水与气象条件密切相关，具有间歇性、时间间隔变化大等特点，初期雨水中主要污染因子为pH、尘和矿粒等一些悬浮物。

据资料记载，该地区年最大降水量为1000mm，厂区建成区面积为56500m2，按年均降雨75天计，日最大降雨量取平均降雨量的10倍核算，计算得15分钟最大初期雨水量约为785m3，公司在每个厂房旁修建一个20m3的废水收集池，总容积有80 m3，一般情况下收集车间及设备清洗水或故事水，兼初期雨水收集池，另在厂南侧修建一座容积为800m3的单独初期雨水收集池。该废水最后进入废水处理站处理，不外排。

    - 废水处理依托设施简况

（1）湖北襄城经济开发区“一企一管”现状

由襄阳市政府配套5000万元专项资金用于余家湖园区“一企一管”及集水点项目建设。即园区内的企业采取一家企业一个管道的方式，每个企业有自己的污水管道和对应集水池，集水点前安装在线监控仪器对每家企业的污水进行在线监控。企业排放的废水通过独立管道进入监控中心接受实时监测。符合要求后方能汇入集水点，其中pH值、COD、氨氮等指标为24小时连续自动监控，达到园区接管标准的，进入余家湖污水处理厂进行深度处理。对于超标不合格的污水将通过仪器与电磁阀的联动关闭阀门，阻止超标污水进入集水点，企业自行整改处理后再开阀门，达标的污水方可进入集水点后送入余家湖污水处理厂。

襄阳市裕昌精细化工有限公司污水处理站出水已经由“一企一管”进入余家湖污水处理厂。

（2）余家湖污水处理厂简介

余家湖污水处理厂是为襄城经济开发区配套建设的污水集中处理设施（中心坐标：东经112°11´52.50″，北纬31°53'25.23″），位于湖北省襄阳市襄城区欧庙镇桃园村，占地面积81600m2，建设总规模为5万m3/d。一期规模为2.5万m3/d，主要处理襄城经济开发区的工业废水及欧庙镇的生活污水，采用A2O法氧化沟处理工艺。该工程于2008年9月完成环评报批手续，2009年10月开工建设，2011年7月28日一期工程建成，配套建设了园区污水收集管网及园区至污水处理厂污水管线。2012年4月投入试运行。运行期间主要接纳湖北襄城经济开发区企业排放的工业废水，日均进水量为8000t/d左右。由于种种原因，该污水处理厂运行达不到设计标准要求。2016年3月，经襄阳市政府同意，由襄阳桑德汉清水务有限公司对污水处理厂进行改造。提标改造后污水处理量由2.5万m3/d降低为1.25万m3/d。2016年8月初，改造工程全面开工，一期工程于9月25日完工。改造工程土建施工于2017年2月基本完工，设备安装工作于2017年4月完成，2017年8月改扩建工程完成验收。工程废水处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排入汉江右。

①规模与服务范围处理规模

改造后的余家湖污水处理厂处理规模为：1.25万m3/d。每天运行24h，即平均流量为521m3/h

余家湖污水处理厂原设计服务范围为湖北襄城经济开发区及欧庙镇。改造后服务范围为湖北襄城经济开发区。在余家湖污水处理厂改造的同时，园区“一企一管”污水收集工程同步动工。园区内的企业采取一家企业一个管道的方式，将污水通过压力输送达集水点，集水点前安装在线监控仪器对每家企业的污水进行在线监控，符合要求后方能汇入集水点；超标不合格的污水将通过仪器与电磁阀的联动关闭阀门，阻止超标污水进入集水点，企业自行整改处理后再开阀门，达标的污水方可进入集水点后送入余家湖污水处理厂。

②改造后污水处理厂工艺流程

余家源污水处理厂改造后工艺流程为：“进水—粗格栅提升泵站—细格栅曝气沉砂池—调节池（新建）/事故池—水解酸化池（改造）—强化型氧化沟（改造）—二沉池—混凝反应沉淀池（改造）—均相催化氧化处理单元（新建）—反硝化生物滤池（新建）—曝气生物滤池（新建）—接触消毒池—出水”。

余家湖污水处理厂污水处理工艺流程见图7-5（略）。

③污水处理厂设计参数

设计进水水质：根据襄阳市城乡建设委员会下属二级单位襄阳市排水设施收费监理处与襄阳桑德汉清水务有限公司签订的《襄阳市余家湖污水处理厂项目污水处理服务协议补充协议》的要求，余家湖污水处理厂进水水质要求如下：PH6～9，CODcr≤500mg/L，BOD5≤150mg/L，SS≤400mg/L，NH3-N≤45mg/L，TN≤70mg/L，TP≤8mg/L，全盐量≤8000mg/L。除上述七8项主要指标外的其它水质指标，还应符合《污水排入城镇下水道水质标准》（CJ 343-2010）和相关的国家法律法规要求。接管水质指标限值见下表7-4所示。

表7-51    余家湖污水处理厂接管水质指标限值主要指标

| 序号 | 污染物 | 接管标准 | 指标依据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH | 6～9 | 《襄阳市余家湖污水处理厂项目污水处理服务协议补充协议》 |
| 2 | CODcr | ≤500mg/L |  |
| 3 | BOD5 | ≤150mg/L |  |
| 4 | SS | ≤400mg/L |  |
| 5 | NH3-N | ≤45mg/L |  |
| 6 | TN | ≤70mg/L |  |
| 7 | TP | ≤8mg/L |  |
| 8 | 全盐量 | ≤8000mg/L |  |
| 9 | 色度 | ≤300倍 | 《污水排入城镇下水道水质标准》（CJ 343-2010） |
| 10 | 氟化物 | ≤20mg/L |  |
| 11 | 氯化物 | ≤600mg/L |  |
| 12 | 总汞 | ≤0.02mg/L |  |
| 13 | 总镉 | ≤0.1mg/L |  |
| 14 | 六价铬 | ≤0.5mg/L |  |
| 15 | 总镍 | ≤1mg/L |  |
| 16 | 挥发酚 | ≤1mg/L |  |
| 17 | 苯系物 | ≤2.5mg/L |  |
| 18 | 硝基苯类 | ≤5mg/L |  |
| 19 | 三氯甲烷 | ≤1mg/L |  |

设计出水水质：余家湖污水处理厂尾水排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准，详见下表7-5所示。

表7-52    《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准

（节选）  单位：mg/L(除pH为无量钢)

| 号 | 污染物 | 排放标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | pH | 6～9 |
| 2 | CODcr | ≤50mg/L |
| 3 | BOD5 | ≤10mg/L |
| 4 | SS | ≤10mg/L |
| 5 | NH3-N | ≤5（8）mg/L |
| 6 | TN | ≤15mg/L |
| 7 | TP | ≤0.5mg/L |
| 8 | 粪大肠菌群数 | ≤10000（个/L） |

注：括号外为水温T>12℃时控制指标，括号内为水温T≤12℃的控制指标。

④依托设施可靠性分析

项目位于襄城经济开发区余家湖工业园内，位于余家湖污水处理厂截污、处理范围内；余家湖污水处理厂改造后的处理规模达到1.25万m3/d，目前污水处理厂已试运行，污水收集管线也通水运营，时间衔接上能满足此次项目废水处理的要求。该污水处理厂为园区配套建设项目，其处理能力亦可满足本次扩建项目完成后新增废水量。余家湖污水处理厂处理废水能力及处理程度、时间衔接均能满足项目要求，故该依托设施可靠。

## 噪声污染防治措施

噪声防治应从声源的控制，噪声传播途径的控制及受声者个人防护三方面进行，具体防护措施如下：

①工程在选购设备时对设备声级有一定的具体要求，要求供货方将设备噪声控制在工程设计规定标准之内。

②设备安装时根据噪声谱特性，采取行之有效的隔声、消声、吸声和减振等措施。噪声源功率处在中高频或分贝较强的采用复合型消声器，如鼓引风机，对于中低频或分贝较强的噪声源采用抗性消声器，如空压机。

③对于风机安装在单独的隔音室内，隔音室采取双层窗、隔声门，隔音室的墙壁、顶棚和地板可采用吸音材料或用不同的结构吸收入射噪声，这种吸音处理效果可降低13~15dB(A)。

④车间内噪声属于车间劳动保护，厂方参照车间内允许噪声级标准调整工人作业时间，以确保工人身心健康不受损害。

⑤冷却塔产生噪声通过优化布局，设置在厂区远离办公区、周边敏感点的区域。

⑥搞好厂区内绿化，以使环境噪声值达到环境噪声标准的要求，同时生产区与办公生活之间设有绿化带，能有效降低噪声对办公区的影响。

## 固体废物污染防治措施

    - 治理措施

本项目产生的固体废物主要为危险废物，产生量为582.928t/a。主要为一下几类：

- 滤渣（精馏渣）

- 2,5-二氯-4-六氟丙氧基苯胺过滤、浓缩会产生滤渣，年产量为83.82t/a。2,6-二氟苯甲酰胺精馏会产生精馏渣，精馏渣年产量为100.593t/a。危险废物编号HW11精（蒸）馏残渣900-013-11其他精炼、蒸馏和热解处理过程中产生的焦油状残余物。

- 废活性炭

- 产生于有机废气处理环节均采用活性炭吸附装置，吸附有机物68.577t/a，按吸附率20%计，项目有机废气处理环节产生废活性炭342.885t/a，危险废物编号HW49其他废物900-039-49化学行业生产过程中产生的废活性炭。

（3）三效浓缩蒸发器结晶

2,5-二氯-4-六氟丙氧基苯胺生产工艺废水产生量664.39m3/a，含盐量为8.343%，＞1%，属于高盐废水。公司拟将这部分高盐废水经三效浓缩蒸发器除盐后，再与其他废水一并，进厂污水处理站进行生化处理。

三效浓缩蒸发器结晶55.43t/a，为危险废物，编号HW11精（蒸）馏残渣900-013-11其他精炼、蒸馏和热解处理过程中产生的焦油状残余物。

（4）废包装材料

根据建设方介绍，项目运行过程中，废包装材料分两种情况：一种是罐、铁桶、气瓶等这类包装材料可重复利用的，在与供应商签订购销合同中，只是购买了包装中的原材料，并不包含包装材料，包装材料所有权仍属于材料供应商，在材料转移或者消耗完之后，供应商回收废包装，重复利用。

另一种情况就是废包装材料如编织袋、塑料袋等消耗型、不能重复利用的，从而产生的废包装材料则不能回收利用，为危险废物，年产生量约为0.2t，为危险废物，废物类别HW49其他废物，废物代码900-042-49含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质。

项目各类固废处置措施见表7-6（略）。

公司对于一般工业固废首先考虑发展综合利用技术，提高综合利用率，清除乱堆、乱排现象，并严格按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)有关规定，配套设置临时堆放场，在自身加强利用的基础上，及时组织清运，最终经综合利用或妥善处置。

危险废物——残渣、废活性炭委托有相关危险废物处理资质的单位处理，详见附件协议。

    - 厂内临时堆放场

裕昌公司在厂区内建设固废临时存放场所，并设计合理的库容量。在厂区临时存放时，严格按照《危险废物储存污染控制标准》(GB18597-2001)建造专用的危险废物临时储存区，将危险废物分类转入容器内，并粘贴危险废物标签，并做好相应的纪录。对一般工业废物相应的临时堆放场所设有基础防渗设施、防风、防雨、防晒并配备照明设施等以防止二次污染。

具体措施要求如下：

7.4.2.1危险废物临时堆放场所的控制要求

厂区危险废物暂存库建设应按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)要求进行设计：

(1)建设要求

①危废暂存间应设置防渗措施：基础必须防渗，地面与裙脚要用坚固、防渗的材料建造建筑材料必须与危险废物相容；防渗层为至少1米厚粘土层(渗透系数≤10-7cm/s)，或2毫米厚高密度聚乙烯，或至少2毫米厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10cm/s。

②设置防风、防晒、防雨措施：同一般固体废物暂存场所。

③设施应配备通讯设备、照明设施、安全防护服装及工具、并设有应急防护设施和观察窗口。

④用以存放装载液体、半固体危险废物容器的地方必须有耐腐蚀的硬化地面且表面无裂隙。液体泄漏应急收集装置，设置通风设施。

⑤危险废物贮存设施周围应设置围墙或其他防护栅栏，按《环境保护图形标志-固体废物贮存(处置)场》(GB15562.2-1995)设置环境保护图形标志。

⑥危险废物暂存场所必须与主体工程“同时设计、同时施工、同时投入使用”，使用前必须经环境保护行政主管部门验收合格后，方可投入生产或使用。

(2)危险废物储存管理要求

①禁止危险废物和生活垃圾混入。

②危险废物应当使用符合标准的容器分类盛装；装载液体、半固体危险废物的容器内须留足够空间，容器顶部与液体表面之间保留100mm以上的空间。总贮存量不超过300kg(L)的危险废物要放入符合标准的容器内、加上标签、容器放入坚固的柜或箱中，柜或箱应设多个直径不少于30mm的排气孔。盛装危险废物的容器上必须粘贴符合标准的标签。

③禁止将不相容(相互反应)的危险废物在同一容器内混装；不相容危险废物要分别存放或存放在不渗透间隔分开的区域内，每个部分都应有防漏裙脚或储漏盘，防漏裙脚或储漏盘的材料要与危险废物相容。

④临时储存间应留有搬运通道。

⑤作好危险废物情况的记录。记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接收单位名称。危险废物的记录和货单在危险废物回取后应继续保留3a。

⑥必须定期对所贮存的危险废物包装容器及贮存设施进行检查，发现破损应及时采取措施清理更换。

⑦应按《环境保护图形标志-固体废物贮存(处置)场》(GB15562.2-1995)规定对环境保护图形标志进行检查和维护。

7.4.2.2危险废物运输的相关规定

根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《危险废物转移联单管理办法》以及湖北省环保厅《关于启动运行湖北省危险废物监管物联网系统的通知》(鄂环发[2014]37号)有关规定，在危险废物外运至处置单位时必须严格遵守以下要求：

①承载危险废物的车辆必须有明显的标志或适当的危险符号，以引起关注。在运输过程中需持有运输许可证，其上注明废物来源、性质和运往地点。

②废弃物处置单位的运输人员必须掌握危险化学品运输的安全知识，了解所运载的危险化学品的性质、危害特性、包装容器的使用特性和发生意外时的应急措施。驾驶人员必须由取得驾驶执照的熟练人员担任。

危险废物运输单位应当如实填写联单的运输单位栏目，按照国家有关危险物品运输的规定，将危险废物安全运抵联单载明的接受地点。危险废物产生单位每转移一车、船（次）同类危险废物，执行一份电子联单（其中医疗废物产生单位转移每批次医疗废物，执行一份电子联单）；每车、船（次）中有多类危险废物时，每一类别危险废物执行一份电子联单。

③运输危险废物的车辆必须定期进行检修，及时发现安全隐患，确保运输的安全。

④处置单位在运输危险废物时必须配备押运人员，并随时处于押运人员的监管之下，不得超装、超载，严格按照所在城市规定的行车时间和行车路线行驶，不得进入危险化学品运输车辆禁止通行的区域。

⑤危险废物在运输途中若发生被盗、丢失、流散、泄漏等情况时，公司及押运人员必须立即向当地公安部门报告，并采取一切可能的警示措施。

⑥事先需做出周密的运输计划和行驶路线，其中应包括废物泄漏情况下的有效应急措施。一旦发生废弃物泄漏事故，公司和废弃物处置单位都应积极协助有关部门采取必要的安全措施，减少事故损失，防止事故蔓延、扩大；针对事故对人体、动植物、土壤、水源、空气造成的现实危害和可能产生的危害，应迅速采取封闭、隔离、洗消等措施，并对一事故造成的危害进行监测、处置，直至符合国家环境保护标准。

⑦车上应配备通讯设备、处理处置中心联络人员名单及其电话号码，以备发生事故时及时抢救和处理。

危险废物在厂区内通过上述分类处置措施，可使废物去向明确，不会产生二次污染，既安全有效而且经济、合理，其措施可行。

7.4.2.3其它措施

根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》规定，建设单位对危险废物处置还应严格做到以下几点：

(1)对危险废物的容器和包装物以及收集、贮存、运输、处置危险废物的设施、场所，必须设置危险废物识别标志；厂内危险废物临时堆存应采取相应污染控制措施防止对环境产生影响；

(2)项目单位必须按照国家有关规定制定危险废物管理计划，并向襄阳市环境保护局申报危险废物的种类、产生量、流向、贮存、处置等有关资料；

(3)项目单位必须按照国家有关规定处置危险废物，不得擅自倾倒、堆放；

(4)禁止项目单位将危险废物提供或者委托给无经营许可证的单位从事收集、贮存、利用、处置的经营活动；

(5)收集、贮存危险废物、必须按照危险废物特性分类进行。禁止混合收集、贮存、运输、处置性质不相容而未经安全性处置的危险废物；

(6)转移危险废物的，必须按照国家有关规定填写危险废物转移联单，并向危险废物移出地设区的市级以上地方人民政府环境保护行政主管部门提出申请。运输危险废物，必须采取防止污染环境的措施，并遵守国家有关危险货物运输管理的规定；

(7)收集、贮存、运输、处置危险废物的场所，设施，设备和容器，包装物及其他物品转作他用时，必须经过消除污染的处理，方可使用；

(8)项目单位应当制定意外事故的防范措施和应急预案，并向所在地县级以上地方人民政府环境保护行政主管部门备案，环境保护行政主管部门应当进行检查。

总之，只要建设单位严格进行分类收集，堆存场所严格按照有关规定设计、建造，防风、防雨、防晒、防渗漏，以“无害化、减量化、资源化”为基本原则，在自身加强利用的基础上，按照规定进行合理处置，本项目的固体废弃物均能得到妥善处置，不会对周围环境产生明显不利影响。

## 地下水及土壤污染防控措施

针对该项目可能发生的地下水污染及土壤，地下水和土壤污染防治措施按照“源头控制、末端防治、应急响应”相结合的原则，从污染物的产生、入渗、扩散、应急响应全阶段进行控制。本项目以主动防渗漏措施为主。人工防渗措施和自然防渗条件保护相结合，防止地下水及土壤受到污染。

    - 防渗原则

参照《环境影响评价技术导则 石油化工建设项目》(HJ/T89-2003)和《石油化工工程防渗技术规范》(GB/T50934-2013)中相关要求，结合该项目主要影响地下水的因素和途径，对于本工程的防渗原则如下：

(1)源头控制措施

主要包括在涉危的工艺、管理、设备、污水储存及处理构筑物采取相应措施，防止和降低污染物跑、冒、滴、漏，将污染物泄露的环境风险事故降低到最低程度。

(2)末端控制措施

厂内污染区地面的防渗措施和泄露、渗漏污染物收集措施，即在污染区地面进行防渗处理，防止洒落地面的污染物渗入地下，并把滞留在地面的污染物收集起来，集中送至综合污水处理厂处理；污水处理厂采用架空式布局原则；针对厂区防渗采取分区防渗、重点污染防治区、一般污染防治区和非污染放置区等有区别的防渗原则。

(3)应急响应措施

一旦发现地下水污染事故，立即启动应急预案、采取应急措施控制地下水污染，并使污染得到治理。

    - 防渗基础条件

本项目防渗主要重点关注以下方面：

对重点生产车间、生产单元、污水处理站、罐区等采取场地防渗工程，同时做好场地周边的截水沟工程，尽可能减少生产单元地面流渗入地下。

考虑到项目场址将实施人工填土层，因此项目建设过程中需要对新建重点装置加强防渗处理，同时预先整理上部人工填土层，保证防渗工程下部基础质量可靠。

营运过程中主要污染来源是生产过程中含危险化学品以及所产生的高浓度废水等，因此防渗工程可以结合地形地貌以及污染源集中与否采用分区防渗处理；除了危险废物临时贮存厂区、污水处理站、重点生产车间等其他区域也应采取安全防渗措施，以确保地下水水质安全。

    - 防渗措施

7.5.3.1主动防渗措施

为了防止本项目的建设对地下水造成污染，从原料产品储存、装卸、运输、生产过程、污染处理设施等全过程控制各种有毒有害原辅材料、中间材料、产品泄漏(含跑、冒、滴、漏)，同时对有害物质可能泄漏到地面的区域采取防渗措施，阻止其渗入地下水中，即从源头到末端全方位采取控制措施。设计中采取的主要措施如下：

(1)生产装置区域内易产生泄漏的设备按其物料的物性分类集中布置，分别设置围堰，围堰内设置排水地漏，分类收集围堰内的排水，围堰地面采用防渗的材料铺砌；

(2)对于污水管线实施地下敷设的，拟采用强度高、腐蚀裕度大的管道材料和高等级防腐材料，做好管沟、阀井的防渗、防漏处理，并设置排水系统等措施，将渗漏污染降低到最小程度。

(3)对于装存有毒有害介质的设备、其法兰及接管法兰密封面和垫片尽量采用高密封等级，必要时采用焊接连接；

(4)机、泵基础周围设置废液收集设施，使泄漏物料统一收集至污水处理系统；

(5)厂房内有可能发生物料或化学物质或含有污染物的介质泄漏的地面按污染区地面处理，地面坡向集水点的坡度须大于0.01，地面与墙、柱、设备基础等交接处须做翻边处理；

(6)所有储存污水和排水的构筑物(包括集水坑、污水池、检查井、水封井等)均按分区进行防渗处理；

(7)各装置污染区地面初期雨水、地面冲洗水及使用过的消防水全部收集进入污染雨水收集池，通过泵提升后送污水处理站处理；

(8)事故排水和消防后排水的事故池统一设置，其容积综合考虑接纳物料、消防水、雨水及污水量，收集后的污水送污水处理场处理；

(9)所有排水系统的集水坑、污水池、检查井、水封井等构筑物均采用防渗的钢筋混凝土结构并做防渗层保护，穿过构筑物壁的管道预先设置防水套管，防水套管的环缝隙采用不透水的柔性材料填塞；

(10)装置区外系统管廊基础应分层压实。

7.5.3.2分区防渗

防止地下水污染的被动控制措施为地面防渗工程。主要是新建厂区以及新建装置参照相关标准要求铺设防渗层，以阻止泄露到地面的污染物进入地下水中。

根据各生产装置可能泄漏至地面区域污染物的性质和生产单元的构筑方式，将厂区划分为：重点污染防治区、一般污染防治区和非污染防治区。

重点污染防治区：对地下水环境有污染的物料或污染物泄漏后，不能及时发现和处理的区域或部位，主要包括地下管道、(半)地下污水池、危险化学品(涉重化学品)贮罐的罐基础、危险废物临时贮存场所等。

一般污染防治区：对地下水环境有污染的物料或污染物泄漏后，可及时发现和处理的区域或部位，主要包括容器、管道、地面、明沟等。

非污染防治区：一般和重点污染防治区以外的区域或部位，主要包括控制室、绿化区、管理区、厂前区等。

参照《石油化工工程防渗技术规范》(GB/T50934-2013)，考虑各生产装置及辅助设施可能泄漏物质种类、排放量，《国家危险废物名录》、《危险废物鉴别标准》(GB5085.1~7-2007)的规定，各生产装置所在的工程地质、水文地质条件，确定全厂污染分区情况。其中：

(1)生产装置：在本项目中，生产车间划为重点污染防治区，杜绝物料泄露污染地下水。

(2)污水处理厂、危险废物临时堆场等均为重点污染防治区；

(3)厂区消防水池、排水沟为应作一般防渗。

(4)储运：厂区贮罐区应作为重点污染防治区。

(5)管线：车间接入污水处理厂的污水收集管线管沟为重点污染防治区。

(6)其他为一般防渗区域。

表7-53     地下水污染防治分区技术要求

| 防渗分区 | 天然包气带 防污性能 | 污染控制 难 易程度 | 污染物类型 | 防渗技术要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 重点防渗区 | 弱 | 难 | 重金属、持久性有机 物污染物 | 等效黏土防渗层Mb≥6.0m 渗透系数K≤10-10cm/s |
|  | 中-强 | 难 |  |  |
|  | 弱 | 易 |  |  |
| 一般防渗区 | 弱 | 易-难 | 其他类型 | 等效黏土防渗层Mb≥1.5m 渗透系数K≤10-7cm/s |
|  | 中-强 | 难 |  |  |
|  | 中 | 易 | 重金属、持久性有机 |  |
|  | 强 | 易 | 物污染物 |  |
| 简单防渗区 | 中-强 | 易 | 其他类型 | 一般地面硬化 |

7.5.3.3防渗设计

①一般规定

工程防渗的设计标准应符合下列规定：化工设备、地下管道、建(构)筑物防渗的设计使用年限不应低于其主体的设计使用年限。一般污染防治区防渗层的防渗性能不应低于1.5m厚渗透系数为1.0×10-7cm/s的黏土层的防渗性能，重点污染防治区防渗层的防渗性能不应低于6.0m厚渗透系数为1.0×10-7cm/s的黏士层的防渗性能。防渗层可由单一或多种防渗。干燥气候条件下，不应采用铀基膨润士防水毯防渗层。污染防治区地面应坡向排水口或排水沟。当污染物有腐蚀性时，防渗材料应具有耐腐蚀性能或采取防腐蚀措施。

②地面

地面防渗层可采用带土、抗渗混凝土、高密度聚乙烯(HDPE)膜、饷基膨润士防水毯或其他防渗性能等效的材料。当建设场地具有符合要求的黏土时，地面防渗宜采用黏土防渗层，防渗层顶面宜采用混凝土地面或设置厚度不小于200mm的砂石层。混凝土防渗层可采用抗渗钢纤维混凝土、抗渗合成纤维混凝土、抗渗钢筋提凝土和抗渗素混凝土。混凝土防渗层的耐久性应符合现行国家标准《混凝土结构设计规范》(GB50010)的有关规定，并应符合下列规定：混凝土的强度等级不应低于C25，抗渗等级不应低于P6，厚度不应小于100mm。钢纤维体积率宜为0.25~1.00%。合成纤维体积率宜为0.10~0.20%。混凝士的配合比设计应符合现行行业标准《普通混凝土配合比设计规程》(JGJ55)和《纤维氓凝土应用技术规程》(JGJ/T221)的有关规定。

③罐区

环墙式罐基础的防渗层应符合下列规定：高密度聚乙烯(HDPE)膜的厚度不宜小于1.50mm。膜上、膜下应设置保护层，保护层可采用长丝无纺土工布，膜下保护层也可采用不含尖锐颗粒的砂层，砂层厚度不应小于100mm。高密度聚乙烯(HDPE)膜铺设应由中心坡向四周，坡度不宜小于1.5%。

承台式罐基础的防渗层应符合下列规定：承台及承台以上环墙应采用抗渗I混凝土，抗渗等级不应低于P6。承台及承台以上环墙内表面宜涂刷聚合物水泥等柔性防水涂料，厚度不应小于1.0mm。承台顶面应找坡，由中心坡向四周，坡度不宜小于0.3%。

罐基础环墙周边泄漏管宜采用高密度聚乙烯(HDPE)管，泄漏管的设置应符合现行国家标准《钢制储罐地基基础设计规范》(GB50473)的有关规定。当泄漏管低于地面标高时，泄漏管对应位置处应设置检漏井，检漏井顶部应设置活动防雨钢盖板。检漏井应符合下列规定：检漏井的平面尺寸宜为500mm×500mm，高于地面200mm。井底应低于泄漏管300mm。检漏井应采用抗渗钢筋泪凝土，强度等级不宜低于C30，抗渗等级不宜低于P8。检漏井壁和底板厚度不宜小于100mm。

④水池、污水沟和井

混凝土水池、污水沟和井的耐久性应符合现行国家标准《混凝土结构设计规范》(GB50010)的有关规定，混凝土强度等级不宜低于C30。

一般污染防治区水池应符合下列规定：结构厚度不应小于250mm。混凝土的抗渗等级不应低于P8。

重点污染防治区水池应符合下列规定：结构厚度不应小于250mm。混凝土的抗渗等级不应低于P8，且水池的内表面应涂刷水泥基渗透结晶型或喷涂聚服等防水涂料，或在混凝土内掺加水泥基渗透结晶型防水剂。水泥基渗透结晶型防水涂料厚度不应小于1.0mm，啧涂聚服防水涂料厚度不应小于1.5mm。当混凝土内捧加水泥基渗透结晶型防水剂时，掺量宜为胶凝材料总量的1~2%。

一般污染防治区污水沟应符合下列规定：结构厚度不应小于150mm。混凝土的抗渗等级不应低于P8。

重点污染防治区污水沟应符合下列规定：污水沟的结构厚度不应小于150mm。混凝土的抗渗等级不应低于P8，且污水沟的内表面应涂刷水泥基渗透结晶型防水涂料或在混凝土内掺加水泥基渗透结晶型防水剂。水泥基渗透结晶型防水涂料厚度不应小于l.0mm。当混凝土内掺加水泥基渗透结晶型防水刑时，掺量宜为胶凝材料总量的1~2%。

重点污染防治区污水井应符合下列规定：结构厚度不应小于200mm。混凝土的抗渗等级不应低P8，且污水井的内表面应涂刷水泥基渗透结晶型防水涂料，或在混凝土内掺加水泥基渗透结晶型防水剂。水泥基渗透结晶型防水涂料厚度不应小于1.0mm。当混凝士内掺加水泥基渗透结晶型防水剂时，掺量宜为胶凝材料总量的1~2%。

在涂刷防水涂料之前，水油应进行蓄水试验。

水池、污水沟和井的所有缝均应设止水带，止水带宜采用橡胶止水带或塑料止水带.施工缝可采用键抨铜板止水带。橡胶止水带宜选用氯丁象胶和三元乙丙橡胶止水带;塑料止水带宜选用软质聚氨乙烯塑料止水带。

项目生产装置及公用工程污染防治分区划分情况如下表所示。

表7-54    本次项目生产装置及公用工程污染防治分区划分情况表

| 序号 | 装置单元名称 | 区域名称 | 可能泄露污染物 | 分区类别 | 分区面积 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生产装置区 |  |  |  |  |  |
| 1 | 生产装置 | 2,5-二氯-4-六氟丙氧基苯胺生产车间 | 原材料及相关产品 | 重点污染防治区 | 3840m2 |
|  |  | 2,6-二氟苯甲酰胺生产车间 | 原材料及相关产品 | 重点污染防治区 | 3840m2 |
|  |  | 配套的污水管线 | 生产废水 | 重点污染防治区 | / |
| 公用辅助工程 |  |  |  |  |  |
| 2 | 厂区给排水及 消防管网系统 | 污水管道及污水井 | 生产废水 | 重点污染防治区 | / |
|  |  | 生活污水管网 | 生活污水 | 一般污染防治区 | / |
|  |  | 事故应急池 | 原材料及生产废水 | 重点污染防治区 | 375m2*2m |
| 3 | 污水处理厂 | 厂污水处理站 | 生产废水 | 重点污染防治区 | 6*450m2 |
|  |  | 机泵、鼓风机房 |  | 一般污染防治区 |  |
|  |  | 污泥脱水区 | 污泥渗滤液 | 重点污染防治区 |  |
|  |  | 药剂配比间 | 相关药剂 | 重点污染防治区 |  |
| 4 | 罐区 | 罐区地面及罐基础 | 甲苯、甲醇等 | 重点污染防治区 | 65*42 m2 |
| 5 | 危险废物 暂存库 | 地面及四周墙壁 | 危险废物 | 重点污染防治区 | 3.5*134.3 m2 |
| 6 | 初期雨水池 | 地面及四周墙壁 | 初期雨水 | 重点污染防治区 | 390m2*2.2m |

    - 其他防治措施

- 防冻措施

根据襄阳气象站20年气象资料统计资料，襄阳极端最低气温为-14.8℃。事故水池、污水处理站等重点防渗区如不采区防冻措施，有可能在低温环境下发生事故水池、污水处理站等涉水设施表面龟裂进而演化为防渗层破裂。因此建设单位必须采取相应的防冻措施。保证事故水池及污水处理站的涉水设施防渗效果。

- 防腐措施

由于废水中含有酸碱及其他腐蚀性物质，为确保事故水池及污水处理站防渗效果。要求建设单位在设计过程中采取有效的耐酸碱及防腐措施。防止废水中腐蚀性物质破会防渗层导致地下水污染。在采区防渗、防冻等保护措施的前提下应该加强运行期防渗措施检查，如防渗层出现破裂，应及时停工检修并进行地下水监测。

## 其他防范措施

    - 生产防范措施

生产防范措施的采用可以有效的减少生产事故，避免不必要的经济损失，降低环境污染风险事故发生的概率。该项目拟采取生产防范措施如下：

- 防火防爆：厂区设有环形消防通道，布有消火栓。室外消防用水量按1处着火，消防用水量30L/s考虑。在生产区域按照《建筑设计防火规范》要求，在相邻建筑物之间留有足够的防火间距，车间内设置安全、疏通通道，备有消火栓和干粉灭火器等。

- 电气安全：对防机械伤害、防触电、防雷击等采取相应措施，对裸露的传动部件加装了安全罩、设备外壳安全接地，动力线和电气符合安全规范。车间空气的调节采取自然通风与机械通风相结合的方法，为员工创造良好的工作环境。

- 卫生设施：在生产厂房内设置生产和生活卫生用房，包括办公、值班、更衣、厕所、卫生室等各种辅房，设置标准按国家有关标准和规范执行。

- 此外，还应加强各项环保设施的管理，定期检查、维修，保证各项污染物防治措施的正常运行。

    - 绿化

根据环境要求，厂区内不应有裸土，均应绿化。厂区绿化应坚持点、线、面的有机结合，尽可能增加厂区绿化面积，充分利用道路两侧空地，构(建)筑物周围及其他空地见缝插针进行。在厂区和车间周围，移植常青的乔木和灌木，在裸露地面铺植草皮，移栽花草，沿厂区围墙内侧布置吸附性强的灌木树，逐渐形成隔离带。既可减少投资，又可起净化空气、隔音之效果，创造优美、文明的生产环境，有益于全厂职工的身体健康，提高劳动生产率，获得更好的经济效益。

为保证绿化栽植的成活率为90%以上，应种植适合当地气温的乔木、常绿树种、落叶阔叶树种、乔木灌木草丛多层群落结合的立体绿化体系。此外厂界沿道路两侧绿化除考虑路基防护外，还应考虑整体景观及环境保护作用，如水土保持、降噪、防治空气污染等。在条件允许的情况下，与园区园林管理部门相配合，统一规划绿化带。

# 结论

综合本报告书所作各项评价内容表明：本项目选址合理，厂址与区域总体规划和环境规划基本相符，建成后有较高的经济效益；拟采用的各项污染防治措施基本合理、有效，水、气污染物、噪声均可实现达标排放，固废均得到合理处置，污染物的排放量可在襄阳市及企业范围内得到平衡；项目符合清洁生产水平；各类污染物经治理后能稳定达标排放，通过预测，项目建成投产后周围环境功能不下降，项目主要环境风险在可接受范围之内，环境风险防范及应急措施可行；环保投资可基本满足污染控制需要，能实现环境效益、经济效益和社会效益的统一；在企业做到污染物稳定达标排放的前提下，当地公众对项目建设没有反对意见。因此在下一步的工程设计和建设中，建设单位须严格执行既定的污染防治措施、“三同时”制度和本报告书中提出的各项环境保护对策建议，并严格控制烟气的无组织排放。

在落实以上要求的条件下，从环保角度出发，本次项目在拟建地建设可行。